ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«30» марта 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортировщика сыпучих материалов (номенклатурная группа №1.82 – поставка ручного инструмента) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.
	                     УТВЕРЖДАЮ:

	    Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота:
_____________           (Дарбинян  О.Э.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка транспортировщика сыпучих материалов (номенклатурная группа №1.82 – поставка ручного инструмента) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:                        
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Транспортировщик сыпучих материалов ТСМ 63/100 (или эквивалент)

[image: image1.jpg]



	· предназначен для сбора и транспортировки сыпучих материалов, таких как кварцевый песок, электрокорунд, купершлак, стальная или чугунная дробь, пластмассовые гранулы, зерно и другие сыпучие материалы с диаметром частиц до 10 мм.
· Габаритные размеры, мм 1170х260 

· Вес, кг 29 

· Рабочее давление, кгс/см2 не более 10 

· Расход сжатого воздуха, м3/час не менее 7 

· Производительность т/час 4 

· Длина линии всасывания м. не более 30 

· Диаметр всасывающего рукава мм. 63 

· Длина линии нагнетания м. не более 10 

· Диаметр нагнетательного рукава мм. 100
· *А - воздух от компрессора,
· *Б - Линия всасывания,
· *В - Линия нагнетания
Комплект поставки:

· Транспортировщик сыпучих материалов ТСМ, 63/100 шт. 1 

· Рукав всасывающий ф63 мм. м/пог. 30 

· Рукав нагнетательный ф 100 мм. м/пог. 10 

· Насадка специальная, шт. 1 

· Насадка из полиамида регулируемая, шт. 1
	1
	Шт.

	2. 
	Шланг 
	· L=30 п.м.

· С соединением

· Обязательно должен подходить для транспортировща сыпучих материалов ТСМ 63/100
	3
	Шт.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

          Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «24» апреля 2015г. по «14» мая 2015г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


