|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «23» сентября 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку выносной приставки для измерения зеркального коэффициента

с аксессуарами

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«23» сентября 2013 г.

Начальник лаборатории

В.Г. Жупанов

«23» сентября 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку выносной приставки для измерения зеркального коэффициента

с аксессуарами

ОКВЭД  33.40

ОКДП     3321010

Назначение: расширение возможностей имеющегося оборудования – прецизионного спектрофотометра Lambda 950 за счёт установки выносной приставки для измерения зеркального коэффициента с аксессуарами.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Спецификация представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приставка зеркального отражения для измерений образцов вне кюветного отделения | 1 | Приставка должна позволять выполнять измерения зеркального отражения в относительном режиме под углом 7,5, 30 и 45. Минимальный размер измеряемого образца не должен превышать 5 мм. Рабочий спектральный диапазон – не менее 200-2500 нм |
| 2 | Интерфейс для подключения оптоволоконных кабелей к приставке зеркального отражения | 1 |  |
| 3 | Оптоволоконный кабель, позволяющий выполнять измерения в спектральном диапазоне 250-900 нм, длиной не менее 2 метров | 2 | Оптоволоконный кабель должен быть совместим с системой ввода/вывода излучения спектрофотометра Lambda 950 |
| 4 | Оптоволоконный кабель, позволяющий выполнять измерения в спектральном диапазоне 400-2400 нм, длиной не менее 2 метров | 2 | Оптоволоконный кабель должен быть совместим с системой ввода/вывода излучения спектрофотометра Lambda 950 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поставщик вместе с товаром предоставляет паспорт в бумажном виде.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Гарантийный срок на предлагаемый товар должен быть не менее 12 месяцев.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка и маркировка поставляемого Товара международным стандартам упаковки.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), выпуска не ранее 2013 года, и полностью совместимым с имеющимся у Заказчика прецизионным УФ/Вид./БлИК-спектрофотометром Lambda 950 и ПО UV WinLab.

Не допускается поставка выставочных образцов.