ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   №

на выполнение монтажных работ

Дата  заключения Договора:  «___»  ___________20__г.

Место заключения Договора: г. Москва

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»),  именуемое  в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице  Заместителя генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/553 от 03.12.2012г., с одной стороны, и  ______________________________________________________________________________________________________(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________________ ________________________(должность, Ф.И.О.),  действующего на основании ______________ _______________________________________________________ (указать наименование документа (Устав или доверенность, №, дата), на основании которого предоставлены полномочия на подписание договора), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в установленный Договором срок, выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - Работы) в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2	Содержание и объем Работ, а также требования к выполняемой Работе, включая способы их выполнения, содержатся в Техническом задании (Приложение № 14)  и Смете (Приложение № 3), являющихся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3	Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ по Договору  определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Перенос сроков начала и окончания Работ / этапов Работ дополнительно согласуется Сторонами.

1.4	Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение № 4), являющемся неотъемлемой частью Договора. Сторона, обязанная  предоставить  указанные материалы,  определяется  в Приложении № 4 к Договору. Сторона, ответственная  за предоставление  материалов,  несет ответственность за  их ненадлежащее качество, сроки  предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.5  Оборудование, необходимое для выполнения Работ, определено Сторонами в Перечне оборудования (Приложение № 5), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.

1.6	Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении Объекта, предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ.

1.7	Подрядчик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к работам _____________________________ (наименование саморегулируемой организации) серия _______________ (серия свидетельства), № _____________ (номер свидетельства), от _________ (дата свидетельства), а также обладает всеми иными необходимыми разрешениями для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: _____________________ (документы). Копия указанного в настоящем пункте документа является Приложением № 6 «Разрешения» к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1	Заказчик обязуется:

2.1.1	Обеспечить приемку  выполненных Подрядчиком Работ (результата Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

2.1.2	Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

2.1.3	Передавать Подрядчику в пользование по Акту необходимый для осуществления Работ Объект на период ведения Работ.

2.1.4	Нести расходы по содержанию Объекта до приема от Подрядчика результата Работ в соответствии с условиями Договора. Осуществлять охрану в нерабочее время находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, инструментов и оборудования для производства работ, поставленных и/или принадлежащих Подрядчиком, при условии ежедневной передачи указанного имущества по акту под охрану в установленном порядке.

2.1.5	Передать Подрядчику имеющуюся у Заказчика техническую документацию в объеме, предусмотренном в Перечне технической документации согласно Приложению № 1 к Договору.

2.2	Подрядчик обязуется:

2.2.1	Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора и требованиями  технической  документации, Сметы, а также  действующими строительными нормами и правилами. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, ПУЭ изд.6-е, изд.7-е и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ,  и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество  выполненных работ в течение установленного срока.

2.2.2	Согласовать с органами государственного надзора (в  случаях, предусмотренных законодательством)  порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение согласованного порядка на Объекте; своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб.

2.2.3	Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности по возведению Объектов, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым Работам.

2.2.4	В случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки.

2.2.5 Соблюдать правила пожарной безопасности и ТБ. До начала производства Работ по Договору оформить со службой охраны труда Заказчика Акт о разграничении ответственности по охране труда (форма Акта приведена в приложении № 7 к настоящему Договору) и Акт-допуск для производства работ на территории ОАО «ВНИИАЭС» (форма Акта приведена в приложении № 8 к настоящему Договору), а так же при производстве работ повышенной опасности производить Работы при наличии наряд - допуска, согласованного со службой охраны труда и штабом ГОЧС и ПБ Заказчика.

2.2.6	До начала производства Работ по Договору оформить со службой главного инженера Заказчика Акт о разграничении эксплуатационной ответственности (форма Акта приведена в Приложении № 9 к настоящему Договору).

2.2.7	Соблюдать Правила внутриобъектового режима.

2.2.8	По согласованию с Заказчиком участвовать в мероприятиях (в том числе проводимых Заказчиком), выполнять требования, предусмотренные Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» и нести ответственность за их несоблюдение.

2.2.9	В указанный Заказчиком срок устранять выявленные нарушения требований Федерального закона № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне», Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности».

2.2.10	Компенсировать убытки Заказчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком норм действующего законодательства, в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Подрядчику по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Заказчиком надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

- применение к Заказчику административного наказания в виде административного штрафа;

- фактическую оплату Заказчиком указанного штрафа.

2.2.11 Производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями по пожарной безопасности, правилами Ростехнодзора России, охраны труда, электробезопасности и внутриобъектового режима.

2.2.12 Подрядчик должен в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения Работ передать список своего персонала, который будет выполнять Работы на Объекте с указанием паспортных данных (данных документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве), специальности, квалификации и опыта работы, для иностранных граждан сведений о наличии разрешения на работу, сведений о наличии регистрации; а так же копии подтверждающих указанные данные документов. Заказчик оставляет за собой право на проверку уровня квалификации и пригодности данного персонала и может без указания причины потребовать замены одного или нескольких лиц. Требование Заказчика о замене более 30% списочного состава работников Подрядчика должно быть мотивированным. В случае необходимости Подрядчик в праве включить в список новых работников, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.

2.2.13 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.

2.2.14	Обеспечить содержание Объекта и прилегающей к нему территории, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку Объекта и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места.

2.2.15	Предварительно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядчиков по настоящему Договору. При этом Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими лицами.

2.2.16 Обеспечивать контроль за качеством применяемых материалов и оборудования, в том числе обеспечить наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность материалов и оборудования (заверенные копии сертификатов соответствия качества, пожарной безопасности, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, технических свидетельств и прочее) и предоставить Заказчику указанные документы по его запросу. При необходимости, Подрядчик выполняет входной контроль поступающих материалов и оборудования.

2.2.17 Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

2.2.18  В течение 3 (трех) рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.

2.2.19 Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта Работ.

2.2.20 Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре.

2.2.21 Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Работ.

2.2.22 Предоставить в соответствии с условиями Договора необходимые

- материалы;

- оборудование (технику).

2.2.23 Освободить Объект от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в 5-ти дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.24 В срок до 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по Договору и соблюдение мер по технике безопасности, письменно известив об этом Заказчика, с направлением Заказчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

2.2.25	Обеспечить в ходе ведения Работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.2.26	Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

2.2.27	Соблюдать, а также обеспечивать соблюдение субподрядчиками, допущенными на Объект, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока.

В том числе,  организовать на Объекте систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.

Обеспечить  Объект  выполнения Работ первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том  числе обеспечивать соблюдение требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

Предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.

2.2.28 Неукоснительно соблюдать нормы законодательства РФ, предусматривающие порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства/месту пребывания в соответствии с действующим законодательством, соблюдение требований в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, осуществления страхования. Подрядчик несет все затраты, возникающие в этой связи для Заказчика, включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями в полном объеме.

2.2.29 В рабочее время самостоятельно осуществлять охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, инструментов и оборудования для производства работ, поставленных Подрядчиком.

2.2.30 Обеспечивать организацию и проведение Дней охраны труда по графику, согласованному с Заказчиком; обеспечивать участие уполномоченных представителей Подрядчика в работе итоговых совещаний по факту проведения Дней охраны труда.

2.2.31	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и другими статьями договора.

2.3	Заказчик вправе:

2.3.1	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, качеством технической  документации, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2	Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или допускает  нарушение сроков  выполнения этапов работ   более чем на   20 (двадцать)  календарных дней.

2.3.3	Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.3.4	По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации и Договоре показателей объекта Работ с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

2.3.5	Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.3.6	Приостановить выполнение работ по данному Договору, либо его расторгнуть в одностороннем порядке, при не соблюдении Подрядчиком безопасных условий и охраны труда.

2.4	Подрядчик вправе:

2.4.1	Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласования с Заказчиком.

2.4.2	Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ Подрядчику, если по характеру Работ такой возврат возможен.

2.4.3	Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены Подрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1 Перечень технической документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику по Договору, определен Сторонами в Перечне технической документации (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Передача технической документации оформляется Актом приема-передачи, форма которого приведена в Приложении № 11 к настоящему Договору.

3.2 Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ.

3.3 Внесение Заказчиком в техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в п. 3.2. Договора, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласовывается Заказчиком, Подрядчиком, и должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71a. Каждая запись в журнале подписывается полномочным представителем Подрядчика и Заказчика. В журнале производства работ должен отражаться весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика по Договору.

4.2 Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов, оборудования или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение укачанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1	Цена настоящего договора составляет _______________________________  ____________________________________(цифрами и прописью) руб.,  кроме того НДС (18%) ___________________________________________________ (цифрами и прописью) руб. (В случае освобождения от налогообложения выполняемых работ (услуг) указать основание со ссылкой на норму закона)

Общая стоимость Работ по Договору составляет ______________________________ ___________________________________ (цифрами и прописью) руб.

5.2	Изменение цены Договора согласовывается Сторонами и оформляется дополнительным соглашением, которое после подписания его Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

Стоимость отдельных этапов, видов и объемов Работ в процессе производства Работ может быть скорректирована Заказчиком, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору. При этом общая сумма Договора не увеличивается,  и сроки выполнения Работ остаются неизменными.

5.3	Расчеты за выполняемую по настоящему Договору Работу производятся между Заказчиком и Подрядчиком по законченным и сданным этапам Календарного плана работ к Договору в размере их цены на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и представления Подрядчиком Заказчику всех необходимых документов на оплату.

5.4	Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приёмки выполненных работ, составленный по форме № КС-2,  с приложением счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, составленной по форме № КС-3 и выставленный счет на оплату.

5.5	Заказчик осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) банковских дней после приемки результата работ (этапа работ) и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1	Прием и передача выполненных Работ осуществляются в соответствии с требованиями Технической документации, Сметы и указаний Заказчика.

Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.1	Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 1.3 Договора представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.1.2.	Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно.

6.1.3	В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Подрядчика.

6.2	Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.3	Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.4	В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.

6.5	Скрытые работы:

6.5.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал Работ.  Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, в том числе скрытых работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 72 часа до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.5.2	В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за счет Подрядчика.

6.5.3	Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

6.6	Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки результата Работ 4 экземпляра исполнительной документации на бумажных носителях и 1 экземпляр на электронном носителе.

Исполнительная документация должна соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

Исполнительная документация передается Подрядчиком Заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

6.7	При сдаче каждого результата Работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.8	Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта после подписания конечного акта  сдачи-приемки выполненных работ на Объекте. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

7.1  Затраты по страхованию входят в стоимость Работ, предусмотренную п. 5.1 Договора.

7.2 Страхование не освобождает Подрядчика принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1	Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, а также  на материалы, оборудование и техническую документацию, поставленные Подрядчиком.

8.2  Подрядчик гарантирует достижение объектом Работ указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта Работ на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.

8.3  Гарантийный срок Работ устанавливается на _________ года  с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8.4   Гарантийный срок службы применяемых материалов и оборудования должен быть не менее  24  месяцев.

8.5 Гарантийный срок эксплуатации строительных конструкций и отделочных поверхностей после ремонта должен быть не менее 24  месяцев.

8.6  Течение Гарантийного периода автоматически приостанавливается на любой период времени, в течение которого Объект (или любая его часть) не может функционировать и/или использоваться в связи с выявленным несоответствием и/или дефектом, охватываемым гарантией. Такое приостановление может касаться Гарантийного периода по отношение ко всему Объекту, если ни одна из его частей не может функционировать, или же какой-либо части Объекта, и/или может использоваться только какая-либо отдельная часть. От даты устранения несоответствия течение Гарантийного периода продолжается; время, затраченное на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.

8.7 Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

8.8 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.

8.9 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.10  Срок  гарантии качества  на работы, услуги, материалы и оборудование, поставленное Заказчику в результате проведенного ремонта или замены в целях устранения дефектов, выявленных   в   Гарантийный  период,  не должен   составлять   менее 12 месяцев, но  в  любом случае не должен оканчиваться ранее истечения гарантийного периода, предусмотренного п. 8.3. Договора.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 Стороны обязуются соблюдать Условия конфиденциальности, установленные в Приложении № 10 к настоящему Договору, и составляющие его неотъемлемую часть.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

10.2  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

10.3 Неустойка по настоящему Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

10.4  Ответственность Заказчика:

10.4.1	В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня совершения платежа, но не более 30% от цены Договора.

10.5	Ответственность Подрядчика:

10.5.1	В случае несвоевременного выполнения Работ (этапа Работ) Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости не выполненных в срок Работ (этапа Работ) за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения Работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.5.2	Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

10.5.3	Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика.

10.5.4	Подрядчик несет ответственность за несохранность переданной ему Заказчиком технической документации с даты передачи ее Подрядчику до даты возврата Заказчику. За утрату или повреждение (делающее невозможным нормальное использование) каждой единицы технической документации Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб.

10.5.5 В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.2.17 Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб., за каждый случай.

10.6	В том случае если в результате нарушения Подрядчиком условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторг настоящий Договор или настоящий Договор был расторгнут по решению суда, даже если расторжение имеет место за пределами срока действия настоящего Договора, а работы, являющиеся предметом настоящего Договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени и штрафы, предусмотренные пунктом 10.5 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

10.7	В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Сведений согласно пункту 14.2 настоящего Договора, а равно в случае не полного предоставления указанных Сведений, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего Договора.

10.8	Подрядчик несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- за безопасную эксплуатацию переданных ему в пользование территорий, помещений, коммуникаций, производственного оборудования, технологической оснастки, механизмов и приборов, в соответствии с требованиями правил охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии, а также инструкций, действующих в месте осуществления работ;

- за обеспечение условий труда на рабочих местах своего персонала, соответствующих требованиям безопасности и гигиены;

- за необходимую квалификацию своего персонала и соблюдение им правил охраны труда.

10.9	За нарушение персоналом Подрядчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика (Субподрядчик) штраф в размере 1 % от стоимости работ, но не более 500 000 рублей за каждый случай нарушения.

Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда,  промышленной, пожарной и экологической безопасности являются предписания или акты по результатам проверок Подрядчика подразделениями инспекционного контроля Заказчика, оформленные с действующими у Заказчика процедурами.

10.10	Подрядчик не несет ответственности:

- за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта Работ;

- за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком.

10.11	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

10.12  За нарушение персоналом Подрядчика следующих требований: вход на территорию ОАО «ВНИИАЭС» только работников Подрядчика, включенных в список в соответствии с п. 2.2.12 настоящего Договора, и только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки (за исключением случаев прохода для прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки); исключение ввоза (проноса) на территорию ОАО «ВНИИАЭС» спиртных напитков и наркотических средств, а также их употребления; запрета на появление на территории ОАО «ВНИИАЭС» в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения; запрета на использование работниками нецензурных выражений и совершения иных действий,  нарушающих своим содержанием общепринятые нормы нравственности и морали; запрета курения вне специальных отведенных мест, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика (Субподрядчика) штраф в размере 0,1 % от стоимости Работ, но не более 50 000 рублей за каждый случай нарушения.

10.13	В случае  расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в  силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ.

11.2	Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения.

11.3	Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

11.3.1	Предусмотренных п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Договора.

11.3.2	В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, предупредив  Подрядчика не менее чем за 15 календарных дней до даты расторжения Договора.

11.4	При расторжении Договора по п.11.3.2 Заказчик обязуется возместить Подрядчику стоимость работ, выполненных в срок надлежащим образом, на момент прекращения действия Договора:

- в отношении незавершенных этапов работ - по фактическим документально подтвержденным  затратам;

-  в отношении завершенных этапов работ – по их сметной стоимости.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1	Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

12.2	Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в ст. 17 настоящего Договора.

12.3	Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 12.2 Договора не допускается.

12.4	Срок рассмотрения претензионного письма составляет 21 (двадцать один) календарный дней со дня получения последнего адресатом.

12.5	Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

13.1	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

13.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: природные, стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожары, иные проявления сил природы); обстоятельства общественной жизни (война, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии), а также принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные аналогичные события.

13.3 При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 13.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону с приложением к извещению справки соответствующего государственного органа.

13.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.13.3  настоящей статьи в срок более 5 рабочих дней, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

13.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, при этом на период действия обстоятельств форс-мажора Договор считается приостановленным.

13.6 Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3  месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами  не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий  Договор  путем направления заказным письмом другой Стороне  соответствующего извещения.

13.7	К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушения обязанностей со Стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1	Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

14.2	Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные по акту « »        2014 года, заполненному по форме, являющейся Приложением № 13 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ___________________  на адреса электронной почты Заказчика: vniiaes@vniiaes.ru, chunaeva@vniiaes.ru, hrolenok@vniiaes.ru, заполненные по форме, являющейся Приложением № 12 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает ГК «Росатом» и Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14.3	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра и имеют одинаковую юридическую силу.

14.4	По всем вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5	Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении юридического статуса, адреса, реквизитов. В противном случае, виновная Сторона несет ответственность за отрицательные последствия, возникшие вследствие не уведомления.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.

- СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

16.1	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Перечень технической документации (приложение № 1);

Календарный план (приложение № 2);

Смета (приложение № 3);

Перечень материалов (приложение № 4);

Перечень оборудования  (приложение № 5);

Разрешения(е) / Лицензия(и) Подрядчика на осуществление работ (заверенная копия) (приложение № 6);

Форма акта разграничения эксплуатационной ответственности (приложение № 7);

Акт о разграничении ответственности по охране труда (приложение № 8);

Акт-допуск для производства работ на территории ОАО «ВНИИАЭС» (приложение  № 9);

Условия конфиденциальности (приложение № 10);

Форма акта приема-передачи технической документации (приложение № 11);

Форма информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров (приложение № 12);

Форма Акта приема-передачи документов (приложение № 13);

Техническое задание (приложение № 14).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________________ (наименование юридического лица) __________________________________________ (почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп __________________________________________ ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКОНХ,ОКПО, ОКВЭД, КПП) |  |  | ОАО "ВНИИАЭС" Юридический адрес: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 ИНН 7721247141, КПП 774850001 ОКПО 59085090, ОКВЭД 73.10 Банковские реквизиты (рубли): р/с 40702810938360104375 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ____________________ (подпись) _______________________________ (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам __________________ Ковалев Д.Е. «___» _________ 2013 г. М.П. |

| Приложение № 1 к Договору на выполнение монтажных работ № ________ от _____ _________ 2014 г. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д 25 № п/п; Наименование документа, № и дата; Количество листов. 1; Рабочий проект РП-АПС-СОУЭ-023-12.13; 52. От ПОДРЯДЧИКА:; От ЗАКАЗЧИКА:. _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П.; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П.. Приложение № 2 к Договору на выполнение монтажных работ № ________ от _____ _________ 2014 г. |
| --- |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

На выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25

| № ПП | Наименование этапов и их содержание | Результаты работ | Срок исполнения | Стоимость руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Руководитель структурного подразделения ОАО «ВНИИАЭС» _____________________________________ (центра, отдела, курирующих договор) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №3 к Договору на выполнение монтажных работ № ________ от _____ _________ 2014 г. Согласовано:; Утверждаю:. _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П.; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П.. Смета 1. Состав и объём формируется по результатам закупочной процедуры Подрядчиком. |

Приложение № 4

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д 25

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепежный комплект (винт, шайба, монтажная гайка) для оборудования | шт | 1,00 |
| 2 | Комплект коммутации оборудования | комп. | 1,00 |
| 3 | Короба пластмассовые 1-канальный АВВ (серый) 20х10 | м | 50 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами из ПНД гофрированные легкого типа (с зондом), ф16 | м | 1500 |
| 5 | Рукава металлические негерметичные из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, ф20 | м | 15 |
| 6 | Кабель силовой огнестойкий КВнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 15 |
| 7 | Кабель пожаробезопасный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 | м | 1400 |
| 8 | Кабель ParLan U/UTP1 1x2x0,52 mm cat 5e нг (А)- HF | м | 150,00 |
| 9 | Крепеж-клипса 16 мм | шт | 3750 |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Приложение № 5

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д 25

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель дымовой, ИП 212-34А (ДИП 34А) оптико-электронный, двухпроводный | шт | 23,00 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А | шт | 17,00 |
| 3 | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-11/4Р ИК, линейный, инфракрасный-лучевой, двухпроводной | шт | 11,00 |
| 4 | Cветовое табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт | 16,00 |
| 5 | Громкоговоритель настенный 10 Вт | шт | 38,00 |
| 6 | Громкоговоритель потолочный 5 Вт | шт | 3,00 |
| 7 | Громкоговоритель настенный 3 Вт | шт | 19,00 |
| 8 | Шкаф для оборудования, с настенным креплением R-206W | шт | 1,00 |
| 9 | РАС-5000 Комбинированная система оповещения | шт | 1,00 |
| 10 | IPA-9348 усилитель мощности 500 Вт | шт | 1,00 |
| 11 | IPB-9207А Зарядное устройство для аккумулятора | шт | 1,00 |
| 12 | IPD-9359 Блок питания | шт | 1,00 |
| 13 | Удаленная микрофонная станция с селектором каналов на 24 зоны | шт | 1,00 |
| 14 | ROXTON LC-8108Блок автоматического контроля линий | шт | 1,00 |
| 15 | RMFT Вентиляторный модуль, 2 вентилятора, термостат | шт | 1,00 |
| 16 | Аккумуляторная батарея 45A/h для резервного питания системы, работа с IPB-9207 | шт | 2,00 |
| 17 | Источник резервногоРИП 12, ток 3А, световая и звуковая индикация режимов, защита от перезаряда АКБ, место под АКБ 17 А/ч | шт | 3,00 |
| 18 | Аккумуляторы 12В 17A/h | шт | 3,00 |
| 19 | Клавиатура С2000-К | шт | 1,00 |
| 20 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 3,00 |
| 21 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 3,00 |
| 22 | Расширитель адресныйС2000-АР1 | шт | 11,00 |
| 23 | Устройство коммутационное на 2выхода УК-ВК/02 | шт | 1,00 |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |

Приложение № 6

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

Разрешения(е) / Лицензия(и) Подрядчика на осуществление работ (заверенная копия).

Приложение № 7

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ФОРМА

Акт разграничения эксплуатационной ответственности

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам  Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/553 от 03.12.2012г., с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», принимая во внимание заключённый между сторонами Договор на выполнение монтажных работ № _______ от «_______»__________20 ____ г. (далее – «Договор»), составили настоящий Акт о разграничении эксплуатационной ответственности по инженерным системам и строительным конструкциям комплекса некапитальных строений лабораторно-складского назначения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, владение 25.

| № п/п | Наименование области ответственности | Эксплуатационная ответственность Заказчика | Эксплуатационная ответственность Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрохозяйство Кабельные линии. Распределительные эл. щиты, приборы освещения и электроустановочная фурнитура | Заказчик |  |
| 2. | Санитарно-техническая часть и отопление |  |  |
|  | 2.1 .Система горячего и холодного водоснабжения Система отопления Канализации | Заказчик | Система отопления Подрядчик |
|  | 2.2.Система вентиляции и кондиционирования | Заказчик |  |
| 3. | Строительная часть |  | Подрядчик |
| 4. | Организационные мероприятия | Заказчик |  |
| 5. | Система противопожарного водопровода, автоматической системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения | Заказчик |  |
| 6. | Система охранной сигнализации и системы контроля управления доступом (СКУД). | Заказчик |  |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |

Приложение №8

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

.

А К Т

о разграничении ответственности по охране труда

между ОАО «ВНИИАЭС» и ___________________

г. Москва                                                                               «___» ___________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/553 от 03.12.2012г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», принимая во внимание заключённый между сторонами Договор на выполнение монтажных работ  №            от ___.__________ 2014 г. (далее – «Договор»), составили настоящий акт о разграничении  ответственности по охране труда между сторонами (далее – «Акт»), о нижеследующем:

1. Подрядчик, осуществляющий выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25 несёт полную ответственность за не соблюдение правил охраны труда, пожарной и электробезопасности  при выполнении всех видов работ.

2. При выполнении работ Подрядчик также обязан руководствоваться:

2.1. Положением о порядке взаимодействия по вопросам охраны труда с организациями, расположенными на территории ОАО «ВНИИАЭС», подрядными организациями, а также организациями, которым ОАО «ВНИИАЭС» оказывает организационно-технические услуги, утверждённым 17  апреля 2009 года Главным инженером Заказчика (копия которого является приложением к настоящему Акту);

2.2. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. при выполнении работ (строительных, электромонтажных, земляных работ, работ в колодцах и прочих работ), а именно соблюдать, в том числе, следующие требования:

во избежание доступа посторонних лиц ограждать места проведения работ по Договору (производственные территории, участки работ и пр.);

согласовывать с Заказчиком проведение пожароопасных работ путём оформления наряда-допуска (по форме, прилагаемой к настоящему Акту). Согласие Заказчика на проведение пожароопасных работ считается полученным, если наряд-допуск согласован со Штабом ГОЧС и ПБ Заказчика и утверждён главным инженером Заказчика.

3. При возникновении или угрозе возникновения ЧС на территории ОАО «ВНИИАЭС» работники подрядных организаций должны:

неукоснительно выполнять требования руководства, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников в условиях ЧС;

незамедлительно реагировать на сигналы оповещения о ЧС и действовать в четком соответствии с Инструкцией по действиям персонала ОАО «ВНИИАЭС» при ЧС и возникновении пожара.

4. Ответственный за производство работ должен незамедлительно сообщать в отдел охраны труда ОАО «ВНИИАЭС» о несчастных случаях, произошедших с работниками подрядной организации.

5. Акт составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Согласовано с ООТ Заказчика:

________________ / Солодухин С.А. /

Приложение № 9

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

АКТ-ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ВНИИАЭС»

г. Москва                                                                            «___» ________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/553 от 03.12.2012г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», принимая во внимание заключённый между сторонами Договор на выполнение монтажных работ  №            от ___.__________ 2014 г. (далее – «Договор»), составили настоящий акт-допуск для производства работ на территории ОАО «ВНИИАЭС» между сторонами (далее – «Акт»), о нижеследующем:

1. До начала выполнения монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д 25, Подрядчику необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представить приказы о назначении ответственных лиц за: - обеспечение безопасных условий и охраны труда; - за производство работ; - пожарную безопасность; - электробезопасность. | До начала работ | Подрядчик |
| 2. | Предоставить копии: лицензий, удостоверений ответственных ИТР, аттестованных по охране труда и на группу по электробезопасности. | До начала работ | Подрядчик |
| 3. | Вводный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке. | До начала работ | Уполномоченное лицо подразделения ОАО «ВНИИАЭС» |
| 4. | Инструктаж по схемам электропроводки | До начала работ | Уполномоченное лицо подразделения ОАО «ВНИИАЭС» |
| 5. | Предоставить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по пожарной безопасности | До начала работ | Подрядчик |
| 6. | Обеспечение объекта ППР, технологическими картами под роспись | До начала работ | Подрядчик |
| 7. | Проведение работ на объекте осуществлять в соответствии с ППР (технологическими картами) | Постоянно | Подрядчик |
| 8. | Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных факторов (электрогазосварочные и др. работы) по нарядам-допускам | Постоянно | Подрядчик |
| 9. | Для подключения электроинструмента и других электрических машин к электросети объекта, назначить ответственного из числа административно-технического персонала. Подключение производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом заказчика. | До начала работ и постоянно | Подрядчик |
| 10. | В случаи привлечения других субподрядных организаций для выполнения работ предупреждать заказчика и предоставлять на них документацию, перечисленную в настоящем акте-допуске | Постоянно в процессе работы | Подрядчик |
| 11. | Подрядные организации обязаны обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты и выполнение требований безопасности труда, в том числе: - обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами комплексной и индивидуальной защиты; - установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.04.059-89; - выполнять требования внутреннего трудового распорядка объекта, убирать рабочие места от строительных отходов и мусора в конце рабочего дня. | Постоянно | Подрядчик |
| 12. | Подрядные организации обязаны обеспечить выполнения своим персоналом следующих требований: - вход на территорию ОАО «ВНИИАЭС» разрешен только для работников Подрядчика, включенных в список в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.12. Договора и только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки (за исключением случаев прохода для прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки); - исключить ввоз (пронос) на территорию ОАО «ВНИИАЭС» спиртных напитков и наркотических средств, а также их употребления; - не появляться на территории ОАО «ВНИИАЭС» в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, немедленно удалять и полностью отстранять от дальнейшей работы на территории ОАО «ВНИИАЭС» таких работников; - не использовать нецензурных выражений и не совершать иных действий, нарушающих своим содержанием общепринятые нормы нравственности и морали. | Постоянно | Подрядчик |
| 13. | Применять СИЗ (СНиП 12-03-01)(каски, монтажного пояса при работе выше 1.3 м. и защитных ограждений, очки, маски, рукавицы и др.) | Постоянно | Подрядчик |
| 14. | При возникновении или угрозе возникновения ЧС/пожара на территории ОАО «ВНИИАЭС» работники подрядных организаций должны: - неукоснительно выполнять требования руководства, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников в условиях ЧС; - незамедлительно реагировать на сигналы оповещения о ЧС и действовать в четком соответствии с Инструкцией по действиям персонала ОАО «ВНИИАЭС» при ЧС и возникновении пожара | Постоянно | Подрядчик |
|  | Подрядным организациям запрещается |  |  |
| 15. | Загромождать, захламлять территорию объекта, проезды проходы, рабочие места строительными материалами, отходами, мусором. | Постоянно | Подрядчик |
| 16. | Подключать электрооборудование, электромашины, электромеханизмы к электропитанию объекта без согласованием с заказчиком. | Постоянно | Подрядчик |
| 17. | Оставлять без присмотра электрооборудование, сварочное оборудование и другое оборудование в рабочем состоянии. | Постоянно | Подрядчик |
| 18. | Нарушать время, отведенное в графике производства совмещенных работ, без предупреждения заказчика и других субподрядных организаций, работающих по графику совмещенных работ. | Постоянно | Подрядчик |
| 19. | Допускать к ведению работ без спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты. | Постоянно | Подрядчик |
| 20. | Скрывать от руководства ОАО «ВНИИАЭС» несчастные случаи на производстве, произошедшие на территории ОАО «ВНИИАЭС» с работниками подрядных и субподрядных организаций. | Постоянно | Подрядчик |

2. Акт составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Согласовано с ООТ Заказчика:    _______________  Солодухин С.А.

Приложение № 10

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

Условия конфиденциальности

1.	Настоящие условия конфиденциальности (далее – «Условия») регулируют отношения, связанные с отнесением информации, передаваемой  в целях исполнения обязательство по Договору, к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности.

2.	В рамках настоящего Договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.1. «Режим коммерческой тайны» - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

- Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ   «О коммерческой тайне».

- В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна», указанной в п. 5 настоящих Условий, и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 10 Условий. Использование информации, определенной какой-либо из Сторон в качестве информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством о коммерческой тайне и настоящими Условиями.

- К информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, в целях настоящих Условий относятся сведения о производственной, технической, экономической, организационной деятельности Сторон, в том числе:

информация о сотрудниках Сторон (включая персональные данные), о политике Сторон, в т.ч. в сфере размещения заказов, проведения закупок, противодействия коррупции, рекламной деятельности, мерах безопасности, предпринимаемых Сторонами, о содержании соглашений между Стороной и генеральными заказчиками, меморандумов, писем, любых других документов, устных и/или письменных сообщений и любой другой информации, полученной от генеральных заказчиков, включая финансовые и статистические данные;

сведения о планах производства и исследований, применяемых методах, существующих и разрабатываемых проектах, формулах, технологиях, процессах, профессиональной практике, аппаратах, оборудовании и системах, материалах и продуктах, устройстве изделий и спецификациях, технологиях производства, исследовательских приборах, процедурах испытаний;

научно-исследовательские данные, проекты, чертежи, компьютерные программы и базы данных;

сведения о применяемых методах управления, о подготовке, принятии и исполнении решений руководства по производственным, коммерческим, организационным и иным вопросам, информация о содержании производственных, финансово-экономических планов, стратегии и тактике их выполнения,

информация о содержании любых договоров и соглашений, заключаемых или заключенных Сторонами с третьими лицами, предварительных соглашений, переговоров в процессе подготовки, заключения и исполнения договоров и соглашений, а также сопутствующей переписки, сведения о целях, задачах, тактике и стратегии ведения переговоров с деловыми партнерами,

информация о грузах, получаемых/отправляемых Сторонами, их наименованиях, количестве, порядке, сроках и других условиях поставки грузов и их таможенного оформления,

информация о маркетинговых исследованиях рынка, методах и результатах таких исследований, в т.ч. оценки состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры, сведения о рыночной стратегии Сторон, информация о содержании планов работы;

информация о статистических и финансовых данных, полученных в процессе деятельности Сторон, включая результаты выполнения проектов, сведения о затратах, о методах расчета, структуре, уровне цен на продукцию, работы, услуги, размерах скидок;

сведения о порядке и состоянии защиты коммерческой тайны Сторон, информация о порядке и состоянии организации охраны Сторон, пропускном режиме, системе сигнализации;

сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров, полученные в процессе делового сотрудничества.

- Передающая Сторона передает получающей Стороне по ее запросу документы и информацию с целью надлежащего исполнения условий Договора.

В случае если для исполнения Договора требуется информация (документы), не предусмотренные Договором, Получающая Сторона направляет мотивированный запрос с указанием конкретных целей и работ (поставок, услуг), для которых запрашиваются документы.

В каждом случае передача информации, составляющей коммерческую тайну, оформляется двусторонним актом о передаче (с указанием названия документа и его реквизитов, количества экземпляров и листов), подписываемым представителями Сторон. Передача документов (информации) может осуществляться ценными (заказными) почтовыми отправлениями или нарочным. Отсутствие акта о передаче не освобождает Получающую Сторону от обязательств по соблюдению режима конфиденциальности полученной ей информации, составляющей коммерческую тайну.

Все расходы, связанные с передачей информации, составляющей коммерческую тайну, и охраной ее конфиденциальности до ее передачи несет Передающая Сторона. Далее расходы по обеспечению конфиденциальности несет Получающая Сторона.

- На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (полное наименование и место нахождения).

- В случае если информация, составляющая коммерческую тайну, передается в электронном виде электронным сообщением или на физическом носителе, то содержимое файла с данными и  электронное сообщение и/или физическая оболочка носителя должны быть помечены грифом «Коммерческая тайна» согласно настоящим Условиям. Когда информация, составляющая коммерческую тайну, передается в устной форме (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), и она не была или не может быть изложена в письменном виде на момент передачи этой информации, полное письменное изложение всех аспектов конфиденциального характера любой такой передаваемой в устной форме информации будет представлено Принимающей стороне в течение 20 календарных дней с момента указанной устной передачи.

- Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

9.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности, соблюдать режим конфиденциальности при ее хранении и использовании таким образом, как если бы она соблюдала это в отношении своей собственной конфиденциальной коммерческой информации.

9.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями настоящего Договора. Проинструктировать своих работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, о неразглашении ее третьим лицам, назначить лиц, ответственных за соблюдение порядка использования и хранения этой информации. Сторона несет ответственность за действия или бездействие своих сотрудников (включая без ограничения лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях с ней), которые прямо или косвенно привели к разглашению информации.

9.3.	В период действия Договора, а также в течение 5 лет с даты окончания его действия без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны не разглашать полученную информацию третьим лицам, за исключением лиц, указанных в п. 9.2., не способствовать прямо или косвенно ее разглашению, не воспроизводить (в любой материальной форме, на любых видах носителей, включая запись в память ЭВМ), не модифицировать в любой форме (включая перевод на любой язык) в целом или частично, не распространять, в частности, передавать во временное или постоянное пользование другим лицам, не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом полученной информации, а также не разглашать сведения, содержащиеся в документах (материалах), составляющих Коммерческую тайну, не выполнять на базе этих документов какую-либо работу (в том числе систематизацию информации, составление баз данных), не использовать информацию в своих интересах, интересах третьих лиц и иных целях, за исключением предусмотренных настоящими Условиями и условиями Договора.

9.4.	Не передавать информацию, составляющую коммерческую тайну, по незащищенным каналам связи (телефон, телеграф, телефакс, электронная почта, ПЭВМ, локальные компьютерные сети и иные виды связи).

9.5. Обеспечить защиту иной тайны (в том числе, но не ограничиваясь изложенным, налоговой тайны, тайны страхования, банковской тайны, персональных данных), содержащейся в полученных от Передающей Стороны документах и информации (материалах), в соответствии с федеральными законами, устанавливающими обязанность соблюдения конфиденциальности соответствующей информации.

10. Режим коммерческой тайны (режим конфиденциальности) не будет распространяться на:

- документы и материалы, содержащие сведения, в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой тайны в соответствии с законодательством;

- документы и информацию, разглашаемую по требованию Госкорпорации «Росатом» или ОАО «Концерн «Росэнергоатом» в соответствии с отраслевыми и/или локальными нормативными актами;

- информацию, ставшую общедоступной на законных основаниях без нарушения настоящих Условий;

- информацию, полученную от третьей стороны, не связанной обязательствами неразглашения;

- информацию, разглашенную Стороной или с ее предварительного письменного согласия, а также информацию, раскрытие которой было письменно разрешено Передающей Стороной;

- информацию, разглашаемую в пределах, необходимых в соответствии с федеральными законами или в целях исполнения решения суда.

11. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, государственным органам и органам местного самоуправления не будет считаться ее разглашением в случае если обязанность по представлению такой информации предусмотрена федеральным законом, а сама информация представлена на основании мотивированного письменного запроса уполномоченного должностного лица соответствующего органа, содержащего указание цели и правового основания затребования Конфиденциальной информации и срок ее предоставления, с уведомлением об этом Передающей Стороны.

12. Информация, составляющая коммерческую тайну, остается собственностью Передающей Стороны. В течение 20 (двадцати) дней после окончания исполнения Договора или его расторжения Получающая Сторона обязуется возвратить Передающей Стороне по акту все документы (материалы), составляющие конфиденциальную информацию, и уничтожить все их копии в любой форме, имеющиеся в ее распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым Получающая Сторона передала с соблюдением настоящих Условий эту информацию. Получающая Сторона обязуется передать Передающей Стороне один экземпляр акта об уничтожении документов (материалов), составляющих конфиденциальную информацию.

13.	В случае ликвидации или реорганизации Сторона обязана до завершения ликвидации или реорганизации обеспечить возврат всех оригиналов документов, полученных от Передающей Стороны, и уничтожение снятых с них копий.

14. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

15. Окончание срока действия настоящего Договора и возврат конфиденциальной информации не будут освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, установленных настоящими Условиями.

16. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных Условиями, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Приложение № 11

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ФОРМА

АКТ

приема-передачи технической документации

г. Москва                    						«     »                 2014 г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/553 от 03.12.2012г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о передаче Подрядчику Заказчиком нижеуказанной   технической документации в связи с выполнением Подрядчиком условий Договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, Москва, ул. Ферганская, д.   25  № ________ от __.________20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой - у Заказчика.

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Приложение № 12

к Договору на выполнение работ

№        от      .                    2014 г.

Приложение № 13

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ФОРМА

Акт приема-передачи документов

г. Москва 						         «___» _________ 2014 года

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона: ОАО "ВНИИАЭС"

| № п/п | Наименование документа, № и дата | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Передающей Стороны.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

ПОДПИСИ:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Приложение № 14

к Договору на выполнение монтажных работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |

# Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ: выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - Работы) в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект).

2. Общие положения, основание: выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно проектно-сметной документации.

3. Требования к выполняемым работам

3.1. Общие требования:

1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, ПУЭ изд.6-е, изд.7-е и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ,  и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество  выполненных работ в течение установленного срока.

2. Подрядчик должен поставлять на Объект необходимые материалы, инвентарь, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, в том числе самостоятельно осуществлять разгрузочные работы и складирование.

3. Подрядчик должен возвести собственными силами и средствами на Объекте все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ. Осуществить временное подсоединение электрических, тепловых сетей и водопровода, необходимых для выполнения работ.

4. Подрядчик должен содержать Объект, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды, проходы к объекту в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку строительной площадки и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места.  Обеспечить Объект первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5. Подрядчик должен использовать при выполнении работ только машины, механизмы, другое производственное оборудование (инструмент, инвентарь, технологическую оснастку и др.), транспортные средства, методы работ, технологические процессы, материалы, конструкции и изделия, соответствующие российским государственным стандартам, техническим условиям, государственным нормативным требованиям охраны труда. Не допускать эксплуатации транспортных средств, машин и других средств механизации, имеющих неисправности, при которых их эксплуатация запрещается. Подрядчик должен предоставлять по требованию Заказчика заверенные надлежащим образом сертификаты соответствия на все использованные материалы и изделия (в случае если они подлежат обязательному подтверждению соответствия).

6. Подрядчик должен выполнить Работы, предусмотренные договором, в соответствии с рабочей документацией, а также, в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, выполнить такие дополнительные работы. При этом под «дополнительными работами» понимаются работы, непосредственно связанные с выполнением Работ, являющихся предметом договора, не упомянутые в рабочей документации, но необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Подрядчик должен подготовить и провести монтажные и пусконаладочные работы системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно проектно-сметной документации.

8. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком материалы не указанные в ведомости объемов работ и рабочей документации, а также применение аналогичных материалов и оборудования.

9. Подрядчик должен согласовывать (в случае необходимости) с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на Объекте, исполнять при осуществлении работ указания и предписания авторского надзора и органов государственного надзора (в случае если таковые будут иметь место).

10. Подрядчик должен принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности на Объекте, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым работам.

11. Подрядчик должен вывезти за пределы Объекта материалы, инвентарь, оборудование, строительную технику, временные сооружения и иное имущество, принадлежащее Подрядчику, в срок не позднее 5 дней с даты окончания работ.

12. Подрядчик обязан, в случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки.

3.2 Объем выполняемых работ: согласно Локальному сметному расчету №119-2

– Приложение  к Техническому заданию.

3.3 Спецификация и характеристики работ.

1. Подрядчик должен осуществить поставку и монтаж оборудования и материалов согласно Перечня материалов (Приложение №4 к Договору) и Перечня оборудования (Приложение №5 к Договору).

3.4. Требования к материалам и оборудованию.

3.4.1. Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

а) наличия соответствующих паспортов, сертификатов (ГОСТ Р, СанПин, Пожарной безопасности);

б) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

в) правильности складирования и хранения.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

3.4.2. Все оборудование должно удовлетворять проектному решению ПР-АПС-СОУЭ-023-12.13 по следующим характеристикам:

Таблица 1

| № | Тип оборудования | Технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Клавиатура | Длина PIN-кода; 4 цифры. Количество клавиш управления; 16. Индикатор системных сообщений; жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой. Индикатор режимов работы; 1 (светодиодный). Питание прибора; от внешнего источника. Напряжение питания; 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока. Количество вводов питания; 2. Потребляемая мощность; не более 3 Вт. Типовой ток потребления в дежурном режиме; при напряжении питания 12 В; 50 мА. при напряжении питания 24 В; 25 мА. Объем внутреннего буфера; 255 событий. Встроенный звуковой сигнализатор; есть. Датчик вскрытия корпуса; микроконтакт. Интерфейс; RS-485. Подключение к ПК; через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов. Программирование устройства; программа UProg.exe. Рабочий диапазон температур; от +1 до +40 °C. Степень защиты корпуса; IР20. Габаритные размеры; 146х105х35 мм. Средний срок службы; 8 лет. Способ монтажа; настенный навесной. Тип подключения к прибору; Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм. |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Напряжение питания DC 10.2…28.4 В. Потребляемая мощность контроллером до 4 Вт. Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств) : при питании от источника с выходным напряжением 12 В не более 200 при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более 100 Количество адресуемых зон 127-140 Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода 1 Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) 512-520. Расстояние от контроллера до считывателя не более 100м Длина двухпроводной линии связи не более 700м Диапазон рабочих температур -30…+50°С Масса контроллера до 0.4кг Габаритные размеры контроллера не менее 150х103х35 и не более 160х120х45 мм. |
|  | Контрольно-пусковой блок | Количество выходов не менее 6 и не более 10. Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 12 В до 24 В Максимальный коммутируемый ток - 2 А Максимальный ток контроля исправности цепей 1,5 мА Количество входов контроля состояния установок пожаротушения не менее 2. Напряжение питания от 12 В до 24 В Ток потребления блока (с включенными выходами): при напряжении питания 12 В, не более 200 мА; при напряжении питания 24 В, не более 100 мА Ток потребления блока (с выключенными выходами): напряжении питания 12 В, не более 45 мА; при напряжении питания 24 В, не более 25 мА. Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше +50 °С. Габаритные размеры 157х107х36 мм |
|  | Адресный расширитель | - Количество шлейфов расширения 1-3 охранный (пожарный) и 1-3 блокировочный Нормально-разомкнутый контакт "Охрана" - Нормально-замкнутый контакт "Блокировка" - IP 41-45. Потребляемый расширителем ток не более 0,6 мА. Время фиксации расширителем сработки извещателя не более 300 мс. Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше +50 °С. Габаритные размеры не более 25 x 22 x10 мм |
|  | Резервный источник питания | Напряжение сети, В 150-250. Выходное напряжение, В при питании от сети 13,6-0,6 Выходное напряжение, В при питании от АКБ 10...14,2. Номинальный выходной ток, А 3 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 4/4 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 20 мВ. Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 17. Наличие звукового сигнализатора. Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания . Наличие микроконтроллера . Тип конструктива не хуже В. Габариты не менее 255х310х85 и не более 275х320х95 мм. Масса без АКБ не более 4 кг. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | - Чувствительность извещателя: не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя: не более 10 C. Потребляемый извещателем ток: не более 500 мкА. Время технической готовности извещателя: не более 60 с. Рабочие температуры: не ниже -30 и не выше +55 - диаметр, не более - 100 мм; высота, не более - 46 мм |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный | Рабочая дальность действия до100 м. Электропитание постоянное напряжение от +8 до 28В. Суммарный ток потребления в дежурном режиме 17-30мА. Габаритные размеры излучателя или приемника 86х80х96 мм. Диапазон рабочих температур не ниже - 25 и не выше +55 гр.С. Масса извещателя, до 0.5 кг. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | Энергия включения, не более 0,29 Дж. Неразрушающее усилие, не более - 25 Н. Ток потребления, не более: 0,5 мА4; в дежурном режиме - 0,5 мА; при сработавшем "БРИЗ" - 3 мА. Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше +50 °С. Габаритные размеры извещателя 100х100/120х40 мм |
|  | Усилитель релейный | Количество исполнительных реле: не менее 2. Характеристики исполнительных реле: выходных контактов: на переключение входное напряжение: 24 В; входной ток: 30 мА. Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В. Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, переменное 250 В Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, постоянное 30 В Максимальный коммутируемый ток каждого реле, переменный 10А Максимальный коммутируемый ток каждого реле, постоянный 10А Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше 50 °С. Габаритные размеры 75х 75-82х 46 мм. Масса, не более 0,1 кг. |
|  | Световое табло «ВЫХОД» | Напряжение питания постоянного тока, 9...13,8В. Ток потребления, не более 20мА. Диапазон рабочих температур не ниже -30 и не выше +55°С. Габаритные размеры, 304х103/120х19мм. Масса не более 0,22кг. Степень защиты оболочки IP52-60. |
|  | Громкоговоритель настенный мощностью 10Вт | Мощность 10/5/3 Вт (от воды трансф орматора) Сопротивление 1 кОм, 2 кОм, 3.3 кОм. Полоса воспроизводимых частот 150 -12000 Гц. Чувствительность не хуже 90 дБ. Материал пластик или ткань. Габариты не менее 140х274х120 и не более 150*280*150 мм. Вес (кг) до 1.35 |
|  | Громкоговоритель потолочный мощностью 5Вт | Номинальная мощность Вт 5. Диапазон частот Гц-кГц 150-15. Звуковое давление 92-100 дБ. Входное сопротивление 2кОм. Вес не менее 0,85 и не более 1 кг. Габариты 227Ø х 100-120мм. |
|  | Громкоговоритель настенный мощностью 3Вт | Технические характеристики: - Номинальная излучаемая мощность: 3 Вт / 2 Вт / 1 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 150-12 кГц. Сопротивление входных обмоток звукового трансформатора: 3,3 - 10 кОм. Звуковое давление (1Вт / 1м): 89 дб. Вес: 1,1-1,6 кг Габаритные размеры: 140х274 или 290х120 мм Цвет: белый (W) / черный (B) - Токопотребление: в дежурном режиме 12 мА, при тревоге до 30 мА. |
|  | Кабель | Электрическое сопротивление изоляции проводника, измеряемое при температуре 20 °С – 100 МОм/км; Диаметр токоведущей жилы не менее 1 мм; Номинальное сечение проводника не менее 0.75 мм²; Номинальное рабочее напряжение 300 В; Электрическое сопротивление цепи, проверяемое при температуре окружающей среды 20 °С 51 Ом/км; Коэффициент затухания не менее 1.20 дБ/км, получаемый на частоте 1 кГц. |
|  | Кабель | Номинальный диаметр по изоляции не менее 0.95 мм. Наружный размер (диаметр) кабеля не менее 2.9 мм. Масса кабеля до 11 кг/км. Масса меди 3,9 кг/км. Окружающая среда - от минус 40°С до плюс 70°С; Стоек к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С; Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже 8 максимальных наружных размеров (диаметров) кабеля; Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля не более 20 Н на одну пару; Не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А, не содержат галоген; Срок службы кабелей более 15 лет. |
|  | Кабель | Вид климатического исполнения кабеля "В", категория размещения не хуже 5. Температурный режим эксплуатации не ниже – 50° и не выше +50° градусов по шкале Цельсия. Допускается эксплуатация в среде с относительной влажностью воздуха при температуре +35° градусов по шкале Цельсия до 98% Монтаж огнестойкого кабеля без предварительного прогрева при температуре не ниже -15° градусов по шкале Цельсия Допустимый максимальный изгиб при монтаже: 7.5-10. Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабеля в режиме перегрузки не более +90° градусов по шкале Цельсия. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил огнестойкого кабеля в процессе эксплуатации не более +70° градусов по шкале Цельсия. Длительность эксплуатации огнестойкого кабеля в режиме перегрузки не более 4800 минут в сутки и не более 1000 часов за срок использования. Диаметр 3х1,5 -3 мм, масса 1м кабеля - до 0,3 кг. Срок службы кабеля не менее 30 лет. |
|  | Металлорукав | Диаметр условного прохода не менее 20 и не более 30 мм Внутренний диаметр не менее 18,7 и не более 28,7 мм. Наружный диаметр не менее 24.0 и не более 34 мм. Масса бухты до 12,0кг. Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе не менее 100 мм. |
|  | Комбинированная система оповещения CD/mp3/USB | Напряжение питания AC 220-240В/50/60Гц, DC 24В. Потребляемая мощность не более 450 Вт. Выход усилителей (Группа А, Группа В) 2х120 Вт/100В. Частотный диапазон 100Гц~18кГц. Чувствительность LIN входа -10 дБ/10кОм. Отношение Сигнал/Шум ~75дБ. Чувствительность MIC входа -55 дБ/10кОм. Фантомное питание 24В. Коэффициент гармоник ~0,3%. Выходной линейный сигнал 0 дБ/600 Ом. Выходной линейный сигнал REC -10 дБ/600 Ом. Протокол управления RS-485. Тип кабеля UTP-5 cat. Максимальное удаление 200м. Температура функционирования -10°C ~ +40°C. Относительная влажность не более 90 %. Вес до 17 кг. Габаритные размеры не менее 482х177х373 и не более 490х180х380 мм. |
|  | Усилитель мощности, 500 Вт | Выходная мощность 500 Вт. Частотный диапазон 70 Гц - 18 кГц. Коэффициент гармоник (на половину мощности) 0,5%. ФНЧ (на 400Гц) -3дБ. Отношение сигнал/шум 95-120 дБ. Выходные уровни/импеданс не менее 40 В / 4 Ом и не более 100 В / 20 Ом. Входной уровень/импеданс 1 В / 10 кОм. Потребляемая мощность не более 980 Вт. Напряжение питания AC 100~240 В, 50/60 Гц. Габаритные размеры (ШхВхГ) 482 x 132/145 x 285 мм (3U). Вес до20 кг |
|  | Зарядное устройство для аккумулятора | Батарея +24 В. Ток зарядки 2 А ±10%. Напряжение начала подзарядки 18 В ±10%. Напряжение окончания подзарядки 26 В ±10%. Напряжение начала перезарядки 22 В ±10%. Емкость батареи 30 А/ч. Питание ≈120 В/220 В/240 В, 50/60 Гц. Размеры 482 х 88/95 х 280 мм. Масса не более 10,7 кг |
|  | Блок питания | Отключаемы розетки (220В), количество/группы 9-12/3-6. Отключаемы розетки (220В), мощность одной группы 2000 Вт. Не отключаемы розетки (220В), количество не менее 2. Не отключаемы розетки (220В), мощность каждой 700 Вт. Выход DC-24В 5А. Дистанционное включение, количество 1. Потребляемая можность 200 Вт. Напряжение питания AC 100~240 В, 50/60 Гц, DC 24 В. Габаритные размеры (ШхВхГ) 482 x 132 или 145 x 285 мм. Вес не более 9,2 кГ |
|  | Аккумуляторная батарея 45Ач для резервного питания | Срок службы не менее 12 лет при 25°C. Обслуживание во время всего срока службы долива воды не требуется. Температура эксплуатации: заряд: не ниже -20°C и не выше 40°C, разряд: не ниже -20°C и не выше 50°C, хранение: не ниже 15°C и не выше 35°C. Количество циклов 260 при 100% глубине разряда. Саморазряд примерно 3% в месяц при 20°C. |
|  | Удаленная микрофонная станция с селектором каналов на 24 зоны | Напряжение питания 12 В. Потребляемая мощность 7 Вт. Чувствительность микрофона/тип -60дБ/Симметричный. Чувствительность лин входа/тип -10дБ/Несимметричный. Коэффициент гармоник 0,5%. Отношение сигнал/Шум MIC 50дБ. Отношение сигнал/Шум AUX 60дБ. Частотный диапазон MIC 300Гц-10кГц. Частотный диапазон AUX 300Гц-15кГц. Протокол передачи RS-485. Тип соединения RJ-45. Скорость передачи данных не менее 4800 (бит/сек). Температура функционирования не ниже +10°C и не выше +40°C. Относительная влажность не более 90 %. Габаритные размеры 456x200/250x65 мм. Вес не более 1,1 кг. |
|  | Блок автоматического контроля на 8 линий, 1U | Кол-во контролируемых шлейфов не менее 8. Параметры реле 24В, 5 А. Напряжение шлейфов до 100В. Макс. контролируемый импеданс шлейфа 1600 Ом. Мин. контролируемый импеданс шлейфа 20 Ом. Макс. контролируемая мощность шлейфа 500 Вт. Мин. контролируемая мощность шлейфа 6 Вт. Частота пилот сигнала 15000 Гц. Длительность пилот сигнала 100мС. Напряжение пилот сигнала5В. Величина отклонения для обнаружения неисправности шлейфа 5%. Интервал проверок от 1 минуты до 24 часов. Питание 220В АС, 24В DC. Потребляемая мощность 10Вт. Диапазон рабочих температур +10°C +35°C. Габариты 482*44*220-240 мм. Вес менее 3 кг. |
|  | Шкаф | 19” шкаф для оборудования, 20U х 600 мм, с настенным креплением |
|  | Вентиляторный модуль | вентиляторный модуль 1U, 2 вентилятора, термостат. Модуль монтируется в шкаф стандартной ширины 19 дюймов (482,6 мм). Высота ветиляторного модуля составляет 1U (1,75 дюйма = 44,45 мм). |

3.5  Требования к монтажу оборудования и пуско-наладочным работам оборудования.

Монтаж и пуско-наладочные работы должны отвечать требованиям следующих государственных норм и правил.

-  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

-  ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок.

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

-  СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Подрядчик обязан иметь лицензию МЧС на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. Перечень проектной и рабочей документации

1. Исходными данными для выполнения  работ являются:

- рабочий проект «Автоматическая установка пожарной сигнализации

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещений лабораторных корпусов ВНИИАЭС  РП-АПС-СОУЭ-023-12.13»

5. Место выполняемых работ: Москва, ул. Ферганская, д. 25.

6. Сроки выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий.

1. Гарантии качества должны распространяться на результат Работ в целом и на все его  конструктивные элементы.

2. Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.

8. Требования к качеству выполняемых работ

1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать типовой межотраслевой форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Каждая запись в журнале должна подписываться полномочным представителем Подрядчика. В журнале производства работ должен отражаться весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика по договору.

2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока должен исполнить указания представителя Заказчика и затем обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

9. Требования к результатам работ и порядку приемки

1. Скрытые Работы:

- по всем видам Работ, подлежащих закрытию, оформляются акты Скрытых Работ, согласно Нормативным документам. Акты Скрытых Работ составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон и проектной организацией;

- Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Скрытых Работ не позднее, чем за 72 часа до начала проведения этой приемки;

- если представитель Заказчика не явится на приемку Скрытых Работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает данные Работы принятыми, но при этом, ответственность за качество выполненных Работ и их объемы, указанных в акте, не снимается с Подрядчика;

- никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал Работ;

-  если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если Заказчик не был информирован о проведении приемки Скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2. Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться по этапам, состав и сроки которых определяются Календарным планом, и оформляться двусторонними актами. Обязательства Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания соответствующего акта.

3. По окончании выполнения каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с результатом соответствующего этапа: документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3); счет на оплату выполненных работ; счет-фактуру.

4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием представителей Подрядчика.

5. Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки результата работ 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам

6. Исполнительная документация должна соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

Исполнительная документация передается Подрядчиком Заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

7.  Согласовать и предоставить положительное заключение Отдела надзорной деятельности на охраняемых объектах УНД ГУ МЧС России по г.Москве по результатам выполненных Работ и испытаний.

8. При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3.

10. Перечень принятых сокращений

| №№ п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные Нормы и Правила |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |
| 3 | КС-2 | Акт о приемке выполненных работ |
| 4 | КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | СП | Свод правил |
| 7 | РД | Рабочая документация |

Приложение:

Локальный сметный расчет 119-2 – приложение 1

Перечень оборудования -  приложение 2

Перечень материалов - приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки: |  |  |  |  |  |  |  |  | монтажные и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный сметный расчет № 119-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | монтажные и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНИИАЭС по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  | РП-АПС-СОУЭ-023-12.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| Составлен(а) в уровне цен на сентябрь 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  | Шифр расценки и коды ресурсов |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во единиц | Стоимость в ценах 2000г. |  | Номер пункта и коэффициенты пересчета |  |  |  | Стоимость в текущих ценах, руб. |  | ЗТР всего, чел-ч |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕРм 10-08-001-11 |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей 10 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Клавиатура С2000 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи |  |  |  |  | шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  |  |  |  | шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРм 10-08-001-13 |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей 1 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.01 |  |  |  |  | шт |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009123-068 |  |  |  | Устройство коммутационное на 2 выхода УК-ВК/02 |  |  |  |  | Шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕРм 10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5094553 |  |  |  | Источник резервного питания РИП 12 исполнение 01 для группового питания извещателей с напряжением 12В, ток нагрузки 3А, световая и звуковая индикация режимов, защита от переразряда АКБ, место под АКБ 17 А/ч |  |  |  |  | Шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5091249-53 |  |  |  | Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч |  |  |  |  | Шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФЕРм 10-08-002-02 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5093780 |  |  |  | Извещатель дымовой ИП 212-34А (ДИП 34А), оптико-электронный, двухпроводный |  |  |  |  | Шт |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФЕРм 10-08-002-01 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5093762 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А |  |  |  |  | Шт |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕРм 10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  |  |  | 1 компл. |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009123-241 |  |  |  | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-11/4Р ИК, линейный, инфракрасный-лучевой, двухпроводной |  |  |  |  | Шт |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕРм 10-04-101-15 |  |  |  | Транспарант световой (табло) |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019602-007 |  |  |  | Указатели световые СУВ-МУ3, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест (примен. "Молния-12") |  |  |  |  | Шт |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 92*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕРм 10-04-101-07 |  |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | SWS-10A Громкоговоритель настенный 10 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | CS-05 Громкоговоритель потолочный 5 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | SWS-03A Громкоговоритель настенный 3 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 92*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФЕРм 10-04-100-01 |  |  |  | Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | R-206w 19” шкаф для оборудования, 20U х 600 мм, с настенным креплением |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 92*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФЕРм 10-01-001-10 |  |  |  | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | PAC-5000 Комбинированная система оповещения на 24 зоны, CD/mp3/USB-проигрыватель-тюнер, программный |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | IPA-9348 Усилитель мощности 500 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | IPB-9207А Зарядное устройство для аккумулятора |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | IPD-9359 Блок питания |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Удаленная микрофонная станция Inter-M SR-100 с селектором каналов на 24 зоны для PAC-5000/SI-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Блок автоматического контроля линий ROXTON LC-8108 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | RMFT Вентиляторный модуль для монтажа в крышу, 2 вентилятора (4422/1.18/7.13) |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | KIT-3 Крепежный комплект (винт, шайба, монтажная гайка) для 19 оборудования |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Комплект коммутации оборудования CABLE KIT |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | DJM 12-45 Аккумуляторная батарея 45A/h |  |  |  |  | шт |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 5,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ФЕРм 10-06-068-15 |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (Настройка, Программирование, ПНР стойки в сборе) |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФЕРм 08-02-390-01 |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009714-058 |  |  |  | Короб 1-канальный АВВ (серый) 20х10 мм |  |  |  |  | М |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 16,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕРм 08-02-409-01 |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5309015-054 |  |  |  | Трубы для электропроводки и кабельных линий из ПНД гофрированные легкого типа (с зондом), диаметр 16 мм |  |  |  |  | М |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ФЕРм 08-02-411-01 |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1013131 |  |  |  | Рукава металлические негерметичные из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-ЦХ, диаметр 20 мм |  |  |  |  | М |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 34,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФЕРм 08-02-412-01 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  |  | 15,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5019003-951 |  |  |  | Кабель пожаробезопасный КПСЭнг (А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 |  |  |  |  | 1000 М |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Кабель сетевой ParLan U/UTP1 1х2х0,52 мм cat 5e нг (А) -HF (ФЕРм-2001 В РЕДАКЦИИ 2009 ГОДА, Приложение 8.4, ЧАСТЬ 8 Электротехнические установки, Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, Кабели всех марок и сечений - 2%. 150м*1,02=153м) . |  |  |  |  | м |  |  | 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | КВнг(А)-FRLS 3х1,5 Кабель силовой огнестойкий. 15м*1,02-15,3м. |  |  |  |  | м |  |  | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФЕРп 02-01-002-07 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 |  |  |  |  | 1 система |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 40*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ФЕРп 02-01-002-08 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 |  |  |  |  | 1 канал |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 40*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 7,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по всем разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НДС, % |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель дымовой, ИП 212-34А (ДИП 34А) оптико-электронный, двухпроводный или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.6 Технического задания) | шт | 23,00 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.8 Технического задания) | шт | 17,00 |
| 3 | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-11/4Р ИК, линейный, инфракрасный-лучевой, двухпроводной или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.7 Технического задания) | шт | 11,00 |
| 4 | Cветовое табло «ВЫХОД», Молния-12 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.10 Технического задания) | шт | 16,00 |
| 5 | Громкоговоритель настенный 10 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.11 Технического задания) | шт | 38,00 |
| 6 | Громкоговоритель потолочный 5 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.12 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 7 | Громкоговоритель настенный 3 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.13 Технического задания) | шт | 19,00 |
| 8 | Шкаф для оборудования, с настенным креплением R-206W или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.25 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 9 | РАС-5000 Комбинированная система оповещения или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.18 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 10 | IPA-9348 усилитель мощности 500 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.19 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 11 | IPB-9207А Зарядное устройство для аккумулятора или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.20 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 12 | IPD-9359 Блок питания или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.21 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 13 | Удаленная микрофонная станция с селектором каналов на 24 зоны или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.23 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 14 | ROXTON LC-8108 Блок автоматического контроля линий или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.24 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 15 | RMFT Вентиляторный модуль, 2 вентилятора, термостат или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.26 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 16 | Аккумуляторная батарея 45A/h для резервного питания системы, работа с IPB-9207 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.22 Технического задания) | шт | 2,00 |
| 17 | Источник резервного РИП 12, ток 3А, световая и звуковая индикация режимов, защита от перезаряда АКБ, место под АКБ 17 А/ч или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.5 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 18 | Аккумуляторы 12В 17A/h | шт | 3,00 |
| 19 | Клавиатура С2000-К или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.1 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 20 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.2 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 21 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.3 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 22 | Расширитель адресный С2000-АР1 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.4Технического задания) | шт | 11,00 |
| 23 | Устройство коммутационное на 2 выхода УК-ВК/02 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.9 Технического задания) | шт | 1,00 |

Приложение 3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепежный комплект (винт, шайба, монтажная гайка) для оборудования | шт | 1,00 |
| 2 | Комплект коммутации оборудования | комп. | 1,00 |
| 3 | Короба пластмассовые 1-канальный (серый) 20х10 | м | 50 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами из ПНД гофрированные легкого типа (с зондом), ф16 | м | 1500 |
| 5 | Рукава металлические негерметичные из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, ф20 | м | 15 |
| 6 | Кабель силовой огнестойкий КВнг(А)-FRLS 3x1,5 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.16 Технического задания) | м | 15 |
| 7 | Кабель пожаробезопасный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.14 Технического задания) | м | 1400 |
| 8 | Кабель ParLan U/UTP1 1x2x0,52 mm cat 5e нг (А)- HF или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.15 Технического задания) | м | 150,00 |
| 9 | Крепеж-клипса 16 мм | шт | 3750 |