ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Спецификация

Поставка оборудования КСПД для нужд ОАО «НИАЭП» по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 3

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Аналог,

описание, характеристики товара

	1
	Сервер Polycom RealPresence Capture Server (VRSS5000-12)
или аналог
	Шт.
	1
	Сервер видеозаписи записи до 12 одновременных видеоконференций по протоколу H.323, 6 из которых могут использоваться в качестве " живых .mp4 потоков

	2
	Терминал аудиоконференцсвязи Polycom SoundStation IP 7000 (2230-40300-122)
или аналог
	Шт.
	3
	Круговая зона охвата обеспечивается тремя встроенными микрофонами

Рабочая зона до 6.1 м (без комплекта дополнительных микрофонов)

Увеличение зоны охвата за счет подключения дополнительных внешних микрофонов (2 шт)

Технология передачи голоса по каналам 22 кГц

Функции реализуемые аппаратом на основе протокола SIP: перевод вызова, удержание вызова, протокол безопасности HTTPS

Графический дисплей LCD 248 x 68

Возможность обновления прошивки из меню телефонного аппарата

Полоса пропускания
22 кГц
Зона охвата микрофонов
6,1 м
Дисплей
Большой многострочный 
с высоким разрешением 
в пикселях 255 x 128 (Ш x В)

Поддержка языка
17 языков  
(в т.ч. русский)

AGC/Dynamic 
(автоматическое подавление шума и эхо)

[image: image1.png]



Питание через Ethernet (PoE)
[image: image2.png]



Защита от помех мобильного телефона
[image: image3.png]



Поддержка корпоративных каталогов
[image: image4.png]



Возможность подключения внешних дополнительных микрофонов
[image: image5.png]



Возможность подключения внешних дополнительных беспроводных микрофонов
[image: image6.png]



2,5 мм разъем для подключения к
ПК, ноутбуку или моб. телефону
[image: image7.png]



Возможность подключения
двух терминалов аудиоконференцсвязи друг к другу
[image: image8.png]



Интеграция c видеосистемами Polycom HDX
[image: image9.png]





	3
	Процессор HP 6-Core Intel Xeon E7530, DL580 G7 (588152-B21)
или аналог
	Шт.
	2
	Модель

Xeon Six Core

Индекс

E7530

Тип разъема
LGA-1567

Тактовая частота

1.86GHz

Объем кэш-памяти L3

12Mb

Форм-фактор

нормальный

Упаковка

box

Количество в упаковке

1



	4
	Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit DL385G5p 1200W (500172-B21)
или аналог
	Шт.
	2
	Категория

Proliant
Подкатегория

Power Supply

Поколение

1200Watt

Партийный номер

500172-B21

Номер продукта

455418

Мощность

1200W



	5
	Модуль памяти  8Гб PC3-12800 DDR3 204-контактные модули SO-DIMM (Small Outline DIMM)  PC3-12800 DDR3; отсутствие буферизации;  без проверки четности;  204-контактный модуль; 1600 МГц
	Шт.
	1
	Модуль памяти  8Гб PC3-12800 DDR3

204-контактные модули SO-DIMM (Small Outline DIMM)  PC3-12800 DDR3;
отсутствие буферизации;  без проверки четности;  204-контактный модуль; 1600 МГц.

	6
	Телефонный аппарат Yealink SIP-T21P (с блоком питания)
или аналог
	Шт.
	200
	Характеристики телефона

Поддержка 2 SIP-линий с независимой конфигурацией.

2 программируемые кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).

Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.

Клавиатура с русским алфавитом.

Телефонная книга (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.

Блокировка клавиатуры, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.

Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.

Голосовая почта.

Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.

Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).

Поддержка протокола SNMP v1/2 , TR069 (опционально).

Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).

Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд.
 
Сетевые характеристики

Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).

Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.

Поддержка NAT transverse: режим STUN.

Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.

3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

Поддержка 802.1x, LLDP.

Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).

Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.

Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).

Поддержка SRTP.

HTTPS клиент/сервер. 
HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722.

Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.

Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711,G.726, G. 729AB, G.723.1.

Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).

Высококачественная громкая связь с подавлением эха.
 
Физические характеристики

Два порта  RJ45 (режимы NAT и Bridge).

Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

LCD: 132x64 точек без подсветки экрана.

Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 2.

Питание: DC 5В, 0.6A.

Потребление: 1.4-2.6Вт.

Возможность крепления на стену.

Рабочая температура: 0°~40°.

Цвет: серый.

	7
	Телефонный аппарат Yealink SIP-T48G(с блоком питания)
или аналог
	Шт.
	5
	Характеристики телефона
· Поддержка 6 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.

· 29 программируемых кнопок со световой индикацией, отображение статуса абонента (BLF).

· Отображение картинки/фотографии звонящего.

· Полностью русифицирован: русское меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке.

· Клавиатура с русским алфавитом.

· Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML, LDAP), черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.

· Блокировка клавиатуры, сменный логотип на экране телефона, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.

· Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.

· Голосовая почта, SIP SMS.

· Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.

· Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).

· Поддержка протокола SNMP v1/2, TR069 (опционально).

· Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).

· Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и т.д.

 

Сетевые характеристики
· Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).

· Поддержка протокола IPv6.

· Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.

· Поддержка NAT transverse: режим STUN.

· Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.

· 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

· Поддержка OpenVPN.

· Поддержка 802.1x, LLDP.

· Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).

· Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.

· Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).

· Поддержка SRTP.

· HTTPS клиент/сервер.

 

Работа с голосом
· Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920.

· Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.

· Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711(А/μ), G.726, G.729AB, G.723.1., iLBC(опционально), GSM-AMR (опционально).

· Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).

· Высококачественная громкая связь с подавлением эха.

 

Физические характеристики
· Цветной сенсорный 7” LCD-экран с разрешением 800х480 точек и глубиной цвета 24 бита.

· Два Gigabit порта RJ45 (режим Bridge).

· Разъем USB для подключения Bluetooth-адаптера.

· Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

· Разъем RJ12 (6P6C) для подключения дополнительных модулей и адаптеров (EXP40, EHS36).

· Возможность крепления на стену.

· Изменяемый угол наклона (2 положения).

· Питание: DC 5В, 2A.

· Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 0.

· Потребление (DC): 2.4-6.4Вт.

· Потребление (PoE): 2.4-10.8Вт.

· Рабочая температура: 0°~40°.



	8
	Планшетный компьютер Samsung GALAXY Tab S 10.5" 16Gb LTE
или аналог
	Шт.
	2
	Операционная система
Android

Поддержка
Android 4.4

Процессор
Samsung Exynos 5420 1900 МГц

Количество ядер
8

Оперативная память
3 Гб

Встроенная память
16 Гб

Поддержка карт памяти
microSDXC, до 128 Гб

Экран
10.5", 2560x1600

Широкоформатный экран
да

Тип экрана
Super AMOLED Plus, глянцевый

Сенсорный экран
емкостный, мультитач

Число пикселей на дюйм (PPI)
288

Видеопроцессор
Mali-T628 MP6

Поддержка Wi-Fi
есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct

Поддержка Bluetooth
есть, Bluetooth 4.0, A2DP

Тип SIM-карты
micro SIM

Мобильная связь
3G, HSPA+, LTE

Инфракрасный порт
есть

Тыловая камера
есть, 8 млн пикс.

Особенности тыловой камеры
вспышка, автофокус

Фронтальная камера
есть, 2.1 млн пикс.

Встроенные динамики
есть, звук стерео
Встроенный микрофон
есть

GPS
есть

ГЛОНАСС
есть

Автоматическая ориентация экрана
есть

Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности

Аудио
AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3

Видео
WMV, MP4

Подключение к компьютеру по USB
есть

Подключение внешних устройств по USB
опционально

Поддержка MHL
есть

Выход аудио/наушники
есть, 3.5 мм

Подключение гарнитуры
есть

Время работы
9 ч

Время работы (музыка)
80 ч

Время работы (видео)
12 ч

Емкость аккумулятора
7900 мАч

Размеры (ДхШхГ)
247x177.3x6.7 мм

Вес
465 г

Комплектация
планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция

Особенности
поддержка форматов M4A, 3GA, OGA, AMR, AWB, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, WEBM; сканер отпечатков пальцев



	9
	Чехол-книжка G-Case Slim Premium для Samsung Galaxy Tab S 10.5 (коричневый)
Или аналог
	Шт.
	2
	Чехол-книжка G-Case Slim Premium для Samsung Galaxy Tab S 10.5 используется для защиты планшета от ударов, грязи, препятствует появлению царапин и потертостей. Полное соответствие размерам. Чехол-книжка полностью соответствует размерам устройства, при этом все порты, элементы управления, камера остаются открытыми, благодаря чему владелец может пользоваться планшетом, подзаряжать его и т. д.

Режим подставки. При необходимости чехол-книжку можно легко превратить в удобную подставку, позволяющую использовать планшет для просмотра видео и фотографий, веб-серфинга, чтения электронных книг. Цвет: коричневый.

	10
	Маршрутизатор Huawei B593 - 4G LTE / 3G роутер WiFi (LAN, телефон, ант. разъем)
или аналог
	Шт.
	2
	Тип
4G/Wi-Fi точка доступа (роутер)

Стандарт беспроводной связи
802.11n

Встроенная поддержка 3G
есть

Встроенная поддержка LTE
есть

Поддержка MIMO
есть

Защита информации
WPA, WPA2

Коммутатор
4xLAN

Скорость портов
100 Мбит/сек

Количество разъемов USB 2.0 Type A
2

Расширенные функции
файловый сервер

Маршрутизатор
есть

Межсетевой экран (FireWall)
есть

NAT
есть

DHCP-сервер
есть

Web-интерфейс
есть

Количество портов FXS
2

Интерфейс встроенного принт-сервера
USB

Дополнительная информация
два SMA разъёма для подключения 

внешних антенн 3G/4G/LTE; 

LTE TDD 800/900/1800/2100/2600MHz



	11
	Маршрутизатор NETGEAR R7000
или аналог
	Шт.
	2
	Тип
Wi-Fi точка доступа

Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах

Макс. скорость беспроводного соединения
1900 Мбит/с

Защита информации
WEP, WPA, WPA2

Коммутатор
4xLAN

Скорость портов
1000 Мбит/сек

Количество разъемов USB 2.0 Type A
1

Количество разъемов USB 3.0 Type A
1

Расширенные функции
файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер

Гостевая сеть
есть

Поддержка IPv6
есть

Маршрутизатор
есть

Межсетевой экран (FireWall)
есть

NAT
есть

SPI
есть

DHCP-сервер
есть

Поддержка Dynamic DNS
есть

Демилитаризованная зона (DMZ)
есть

Поддержка VPN-туннелей
есть

Количество внешних антенн
3

Тип внешней антенны
съемная

Web-интерфейс
есть

Встроенный VoIP-адаптер
есть

Порт Lifeline
есть

Объем оперативной памяти
256 Мб

Объем флеш-памяти
128 Мб

Интерфейс встроенного принт-сервера
USB

Размеры (ШxВxГ)
285x50x184 мм

Вес
750 г



	12
	Модем Huawei E398
или аналог
	Шт.
	10
	Тип
LTE

Поддерживаемые стандарты
GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSPA+

Размещение
внешний

Интерфейс
USB

Питание через USB
есть

Дополнительная информация
адаптирован для работы с российскими
 операторами связи, Частоты 2.6 ГГц и 
900 МГц, полоса до 20 МГц чип
 Qualcomm MDM9200, поддержка LTE 
Категории 3, скачивание данных 100 
Мбит/с / аплинк - 50 Мбит/c при 
использовании полосы в 2х20 МГц, 
слот для подключения microSD карты
 памяти



	13
	Мобильная стойка ГАЛ RackStone Ultra PMW65-M (труба черная)
или аналог
	Шт.
	1
	· Макс. нагрузка - 120 кг.

· Высота от пола до верхних торцов несущих труб - 1800 мм (длина трубы 1700 мм).

· Внешний диаметр несущих труб - 51 мм.

· Расстояния между центрами несущих труб - 155 мм.

· Регулируемая высота подвеса экрана (по центру) - 1220÷1720 мм (6 позиции с шагом 100 мм).

· Регулируемый разнос несущих реек по ширине (по центрам крепежных отверстий) - 200÷900 мм.

· Расстояние по высоте между крайними крепежными отверстиями - 140 ÷ 600 мм.

· Вес стойки - около 32 кг.

	14
	Полка ВМП-032 для стойки ГАЛ RackStone Ultra PMW65-M (черная)
или аналог
	Шт.
	2
	Полочка предназначена для установки на двух- и трехтрубных напольных стойках типа RackStone PMW50, RackStone PMW52, RackStone PMW65 и подобных вэб-камер. Полочка крепится поверх экрана на концах крайних несущих труб.

	15
	Универсальный пульт Logitech Harmony Ultimate
или аналог
	Шт.
	1
	Функция обучения: Есть

Предустановки: Есть

Программирование через ПК: Есть

Дисплей: Есть

Описание дисплея: Сенсорный дисплей.

Одновременное управление устройствами: До 15

Поддержка устройств: 

Телевизор

DVD-проигрыватель
Медиаплеер
Усилитель
Аудиосистема
Проигрыватель Blu-ray
Игровая приставка
Домашний кинотеатр
Ресивер цифрового телевидения
Проектор
Кондиционер
Видеомагнитофон
Спутниковый ресивер

Элементы питания: Встроенный Li-Pol аккумулятор

Особенности: Количество марок в базе данных: более 5000

Размеры (В x Ш x Г), мм: 32 x 56 x 184

Вес, грамм: 140

Размер упаковки  255 x 230 x 85 мм, вес 1.38 кг

	16
	Источник БП APC by Schneider Electric Smart-UPS 5000VA RM 5U 230V
или аналог
	Шт.
	1
	Тип
интерактивный

Выходная мощность
5000 ВА / 4000 Вт

Время работы при полной нагрузке
5.7 мин

Время работы при половинной нагрузке
18.8 мин

Форма выходного сигнала
синусоида

Макс. поглощаемая энергия импульса
480 Дж

Количество выходных разъемов питания
10

Тип выходных разъемов питания
IEC 320 C13 (компьютерный)

Возможность установки в стойку
есть

Коэффициент полезного действия
96%

На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение

Входное напряжение
160 - 286 В

Входная частота
47 - 63 Гц

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
± 5 %

Выходная частота
47 - 63 Гц

Интерфейсы
RS-232

Слот для дополнительных интерфейсов
есть

Отображение информации
светодиодные индикаторы

Звуковая сигнализация
есть

Холодный старт
есть

Время зарядки
3 час

Возможность замены батарей
есть

Защита от перегрузки
есть

Защита от высоковольтных импульсов
есть

Фильтрация помех
есть

Защита от короткого замыкания
есть

Тип предохранителя
автоматический

Защита локальной сети
есть

Уровень шума
53 дБ

Цвет
черный

Габариты (ШxВxГ)
483x222x660 мм

Высота (в юнитах)
5 U

Вес
97.73 кг



	17
	Шкаф телекоммуникационный APC AR3150 NetShelter
или аналог
	Шт.
	1
	Передняядверь: Перфорированная 
Габариты: 750 х 1070 х 2000 мм 
Вес: 156 кг

Прочее: Съемные стенки

Форм-фактор: 42U 
Полезная глубина: 1070 мм 
Цвет: Черный 
Гарантия: 5 лет


	18
	Вертикальный кабельный органайзер APC AR8442
или аналог
	Шт.
	3
	Совместимость
Шкафы NetShelter SX и NetShelter VX

Цвет
Черный

Размеры
54 x 1530 x 83 мм

Прочее
Для установки не требуется инструментов.

Вес брутто
2.15 кг



	19
	Карта памяти micro SDHC 32Gb Class 10
	Шт.
	10
	Карта памяти micro SDHC 32Gb Class 10

	20
	Оптический патчкорд SM FullDuplex SC-LC
	Шт.
	10
	Оптический патчкорд SM FullDuplex SC-LC

	21
	UTP4-C5E-SOLID-OR-305 Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), оранжевый (305 м) Hyperline
или аналог
	Шт.
	5
	UTP4-C5E-SOLID-OR-305 Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), оранжевый (305 м)

	22
	Коннектор RJ-45
	Шт.
	200
	Коннектор RJ-45

	23
	Кабель VGA  male-male 2м
	Шт.
	5
	Кабель VGA  male-male 2м

	24
	Набор очистки оптики Lenspen HunterPro Kit
или аналог
	Шт.
	1
	Набор для очистки оптики в прицелах, зрительных трубах, биноклях, дальномерах, приборах ночного видения, цифровых фото и видео камерах. Включает в себя: Lenspen Original, Lenspen Minipro II, высококачественная салфетка из микрофибры Microklear, высококачественная салфетка против запотевания оптики FogKlear, удобный чехол для хранения комплекта.

	25
	Набор очистки оптики Lenspen PhotoKit
или аналог
	Шт.
	1
	Набор для ухода за фотокамерой.
Включает в себя: карандаш для очистки объективов Lenspen Original, карандаш для очистки фильтров Lenspen FilterKlear, универсальную воздушную грушу Lenspen Blower.

	26
	Нож-вставка Hyperline HT-14TA, тип 110/66/88, для HT-364
или аналог
	Шт.
	1
	Нож-вставка, тип 110/66/88, для HT-364



	27
	Инструмент для заделки витой пары Hyperline HT-3640R 
или аналог
	Шт.
	1
	Тип заделываемых контактов

IDC (110/ 66/ 88/ Dual), плинты (телефонные/ LSA)

Механизм заделки контактов

ударный / регулируемый

Фиксирующий замок

Twist-Lock

Длина инструмента

168 мм

- Универсальный инструмент со сменными ножами-вставками для работы с кросс-панелями всех типов
- Регулируемый 2-х позиционный ударный механизм обеспечивает качественное соединение 
- Замок Twist-Lock для быстрой смены и надежной фиксации ножей-вставок
- Встроенные крючок и щуп для укладки проводников
- Пенал в рукоятке для сменного ножа-вставки
- Удобная нескользящая рукоятка

	28
	Стриппер WS-04A КВТ
или аналог
	Шт.
	1
	Снятие изоляции с проводов 0.05–6.0 мм²

резка проводов сечением до 6.0 мм²

опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²

Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов в стандартном диапазоне: 0.2–6.0 мм²

Использование винта микронастройки для проводов в диапазоне 0.05–0.2 мм²

Усиленные прижимные губки

Комбинированные опрессовочные профили

Типы опрессуемых наконечников:

изолированные

неизолированные

автоклеммы под двойной обжим

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины

Защитная крышка механизма

Съемный регулятор длины снятия изоляции

Встроенная возвратная пружина

Надежная конструкция, отвечающая высоким профессиональным требованиям

Вес: 320 г

Длина: 205 мм


Срок поставки товара: Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора
Поставка означает доставку и разгрузку товара на складе Заказчика силами и за счет Поставщика.

Технические характеристики, требования к качеству

Товар должен быть:

· оригинальным;

· новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2014 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

· сертифицирован, его качество должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или техническим условиям производителей «Товара»;
