|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Калининская АЭС-Сервис» __________________/А.В. Хомутов/ «___» __________ 2015 года СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора по эксплуатации автомобильного транспорта __________________/А.В. Щёголев/ «___» __________ 2015 года |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

на поставку телескопического автогидроподъемника АГП 22Т

на шасси ГАЗ «NEXT» или аналог (эквивалент)

(подкатегория: специальные)

Предмет закупки: специальный автомобильный транспорт

для нужд ООО «Калининская АЭС-Сервис»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Удомля

2015г.
Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для ООО «Калининская АЭС-Сервис».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телескопический автогидроподъемник АГП 22Т на шасси ГАЗ «NEXT» или аналог (эквивалент) | - Колесная формула 4х2; - Габаритные размеры в транспортном положении, не более 8350х2145х3150 мм; - Полная масса, не более 3500 кг; - Высота зоны обслуживания, не более 22,5 м; - Высота подъема, не менее 20,0 м; - Максимальный вылет, м - не менее 10,6/7,7/7,2; - Грузоподъемность люльки, кг не менее 80/250/300; - Угол поворота колонны, град. не менее 360; - Электроизоляция люльки, не менее 1000 В; - Размеры люльки (не менее): - Длина, мм 1400; - Ширина, мм 700; - Высота, мм 1100; - Угол поворота люльки, град не менее 75; - Кабина сдвоенная, не менее 5 пассажирских мест; - Модель двигателя EVOTECH 2,7 А274 - или аналог; - Тип двигателя бензиновый, двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием; - Нормы экологической безопасности Euro-4; - Рабочий объем двигателя, л не менее 2.69; - Мощность двигателя, кВт (л.с.) не менее 78,5 (106,8); - Степень сжатия не менее 10,0; - Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) не менее 220,5(22,5); - Масса двигателя, кг не более 167; - Число передач не менее 5; - Главная передача передаточное отношение-гипоидная не более 4,3; - Максимальная скорость, км/ч не более 80; - Подвеска - рессорная (или эквивалент); - Рулевое управление - реечного типа (или эквивалент); - Рулевая колонка - регулируемая по углу наклона; - Тормозная система -двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем (или эквивалент). | х | Телескопическая стрела (основная стрела + не менее 3 телескопические секции,), цепная синхронизация выдвижения секций (или эквивалент), система автоматического складывания стрелы в транспортное положение, гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений, пропорциональное электро-гидравлическое управление с земли и люльки, запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки, алюминиевые нескользящие помосты (или эквивалент), гидравлическое выравнивание люльки (или эквивалент), ограничитель предельного груза, не менее 4 стабилизатора с датчиками положения опор, электропитание в люльке 220 В, счетчик моточасов в кабине. | шт. | х | 1 | До 31.12.15г. с правом досрочной поставки | 2000 моточасов или 2 года (что наступит ранее). | 452330 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). ТС должно официально поставляться в РФ и иметь сертификат одобрения ТС. Год выпуска ТС не ранее 2015г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара на складе Покупателя. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документации, представляемой вместе с поставляемой продукцией: - паспорт транспортного средства (ПТС); - паспорт ПС (автогидроподъемника); - сервисная книжка; - руководство по эксплуатации ПС (автогидроподъемника) на русском языке; - руководство по эксплуатации ТС на русском языке; - акт приема – передачи ТС; - счет-фактура; - товарная накладная ТОРГ-12;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка силами и за счет Поставщика, стоимость доставки до склада Заказчика включена в стоимость Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТС должно официально производится или поставляться в РФ и иметь развитую сеть дилерских сервисных центров на территории РФ.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не ниже Евро IV

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 13.1 Место поставки продукции ## Тверская область г. Удомля ул. Тверская д.7

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническое предложение должно содержать полное описание технических характеристик и комплектации предлагаемого ТС. Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствует

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТС | Транспортное средство |
| 2 | ПТС | Паспорт транспортного средства |
| 3 | ПС | Подъемное сооружение |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

Начальник автоколонны №2                                                       	Р.Н. Шуршаков