Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку системы автоматизированного радиационного контроля воздуха (САРК) для мониторинга радиационного воздействия  на окружающую среду для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

На поставку системы автоматизированного радиационного контроля воздуха (САРК) для мониторинга радиационного воздействия  на окружающую среду

Для  объекта: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система автоматизированного радиационного контроля воздуха (САРК) | Системы автоматизированного радиационного контроля воздуха (САРК) предназначена для отбора проб аэрозолей в приземном слое воздуха методом фильтрации воздуха через тонковолокнистые фильтроматериалы. Основные параметры установки: – тип фильтроматериала: ФПП 15-1,5; полотно Петрянова; – рабочая площадь фильтра: от 0,5 до 1 м2; – питание: 220В, 50 Гц; – производительность (по воздуху): не менее 300 м3/час; | - | В состав установки входят: – фильтродержатель; – электровентилятор; – устройство определения объёма прокаченного воздуха; - эксплуатационная документация | шт | 1 | 19.11.2013г, допускается досрочная поставка товара | Гарантийное обслуживание 12 месяцев. | 42 1592 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка оборудования производится по ГОСТ 26828-86.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудования должно упаковываться в закрытых помещениях при температуре от плюс 150С до плюс 400С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Транспортная тара должна соответствовать ГОСТ 23088-80. Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Место поставки товара: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45. (Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – 19.11.2013, допускается досрочная поставка товара

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке установки заказчику передаются техническая (руководство по эксплуатации установки, паспорт) и товаросопроводительная документация.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование транспортируется в упаковке изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния. По железной дороге - в крытых чистых вагонах. Открытым автотранспортом - при накрытых ящиках водонепроницаемым материалом. Воздушным транспортом - ящики должны быть размещены в герметичном, отапливаемом отсеке. Водным и морским транспортом – ящики должны быть размещены в трюме. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. Условия транспортирования: температура от минус 30 до плюс 50 0С; влажность до 95% при +350С; воздействие тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 ударов/минуту.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование хранится в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом складе. В условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +400С и относительной влажности воздуха до 80% при 250С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на установку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во время погрузочно-разгрузочных работ оборудование не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

По степени защиты от поражения электрическим током оборудование должно относится к классу ОI по ГОСТ 12.2.007.0. По противопожарным свойствам установка должна соответствовать ГОСТ 12.1.004 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 год-1. Степень защиты оболочек должна быть выполнена по ГОСТ 14254 IP23.

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В случае обнаружения неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель должен безвозмездно устранить выявленные недостатки.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и товаросопроводительная документации должны быть уложены в полиэтиленовые чехлы. Допускается совместная укладка в один чехол.

РАЗДЕЛ 13. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Воздухофильтрующая установка приобретается с целью отбора проб аэрозолей в приземном слое воздуха для последующей оценки содержания в них радионуклидов.