ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку шкафов гардеробных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на поставку шкафов гардеробных.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 2.2. Требования к материалам и комплектующим товара
Подраздел 2.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Шкаф гардеробный ОД-321-О или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, дата выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Шкаф должен быть предназначен на одного человека, должен иметь два отделения для повседневной и рабочей одежды. Двери должны закрываться одним общим замком.

Шкаф должен быть оснащен общей полкой под головной убор и перекладиной с двумя крючками (в каждом отделении). 

Замок должен быть ключевого типа «Cam Lock» ригельно-флажковая система запирания (тяги «вверх-вниз», язычок замка — за боковую стенку).

Шкаф должен быть крашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая.

Шкаф должен  иметь вентиляционные отверстия на верхней лицевой панели и задней стенке.

Высота шкафа: от 1818 до 1822мм.
Ширина шкафа: от 598до 602мм.

Глубина шкафа: от 498 до 502мм.


	Подраздел 2.2 Требования к материалам и комплектующим товара

	Шкаф должен быть изготовлен из высококачественной стали толщиной не менее 0,8 мм

	Подраздел 2.3 Требования к упаковке

	Шкафы поставляются в разобранном виде.  

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль проводится на складе поставщика в Москве или  Московской области  представителями заказчика.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню заказчику вместе с продукцией, должна включать заполненные паспорта, гарантийные талоны, инструкции по сборке.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Транспортировка товара выполняется силами Заказчика, погрузка товара на складе поставщика в Москве или Московской области осуществляется силами Поставщика.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- гарантия не менее 1 года


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Шкаф гардеробный ОД-321-О или эквивалент – 53 шт.

Срок поставки товара: Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 4 недель с даты подписания договора.




Начальник подразделения                                                      _______________С.А. Зинов

Исполнитель                                                                             ________________Е.С. Голев

