Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  2011г.

Техническое задание №    от  31.05.2011 г.

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка крана мостового |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. Котельная |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда» |
| 5 | Исходные данные | ТУ 3157-045-00212400-96 или эквивалент |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре |
| 7 | Срок поставки | До 01.10.11г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Грузоподъемность: 5 тн. Высота подъема: 6 м. Пролет: 9 м. Полная длина крана: 10,2 м. База: 0,9 м. Ширина: 2,1 м. Тип двутавра кранового пути: 45М (по ГОСТ 19425) Масса крана с талью: 2,12 тн. В комплекте независимым от передвижения тали пульт управления |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда» |

Примечание: стоимость поставки 536095,6 руб. (с учетом доставки и НДС), оплата в 2011 г.

Согласовано:

Директор по производству            __________________________    В.П. Савинов

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству    __________________________    В.А. Пойлов

Начальник ОКС                                 __________________________    Ю.С. Загидулин

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                ________________________    П.В. Чернышёв