Техническое задание

на проведение пусконаладочных работ

Предмет закупки:

Реконструкция здания ГРС-1 г.  Саров и техническое перевооружение оборудования ГРС

Пусконаладка оборудования.

г. Саров

2014 г.

Техническое задание

на проведение пуско-наладочных работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ работ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) РАБОТ

Подраздел 2.2 Описание работ

Подраздел 2.3 Объем проводимых работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к работам

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности проведения работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата проведенных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов проведенных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение пусконаладочных работ на технологическом оборудовании вновь смонтированной ГРС-3 г.Саров согласно проекта №30/37/4-53-11.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых работ

Место проведения работ: Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина 54, ГРС . Наладка основного технологического оборудования ГРС кроме: - пусконаладочных работ системы электрохимической защиты от коррозии; - пусконаладочных работ силового электрооборудования, электроосвещения, заземления и молниезащиты; - пусконаладочных работ систем автоматизации и пожарно-охранной сигнализации;

Подраздел 2.2 Описание оказываемых работ

Необходимо провести пуско-наладку следующего оборудования ГРС: -.Блок подготовки импульсного газа АГС 378.00.00.000. (ООО «Авиагаз-Союз») – 2ед.; - Подогреватель газа ГПМ-ПТПГ-30М (ООО "Газпроммаш") - 3ед.; - Емкость конденсата V=5,82м3 ПС-3023(ОАО "Газстройдеталь") - 1ед;. -Емкость одоранта подземная V=3,5м3(ЗАО "УРОМГАЗ") – 2ед; - Емкость для слива теплоносителя V=8 м3(Завод "Газпроммаш") – 1ед; - Одоризатор газа ОДДК02.00.000.00-0 (Завод "Газпроммаш") – 1ед; - Блок очистки газа АГС 584.00.00.000. (ООО "Авиагаз-Союз+) – 1ед.; - Блок очистки газа "Исток 150" АГС 453.00.00.000. (ООО "Авиагаз-Союз+) – 2ед.; - Пункт учета и редуцирования газа ПУГ-ШУЭО-65- -1ед; - Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДГК-10М ГРПШ-400 – 1ед; - Быстросменное сужающее устройство БСУ 500/7,5 2ед; - Регулятор давления газа РДУ-100-64 Ду 100 – 3ед; - Регулятор давления газа РД-25-64 Ду 25 – 1ед; - Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п 1т (ВБИ), Н=3 м – 1ед; - Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм – 2ед; - Кран шаровой с пневмоприводом 11лс660п Ду 50 мм, Ру 8 МПа МПа с электропневматическим узлом управления ЭПУУ-6 – 2ед; - Кран шаровой с пневмоприводом 11лс(6)760п Ду 200 мм, Ру 8 МПа МПа с электропневматическим узлом управления ЭПУУ-6 – 4 ед; - Кран шаровой с пневмоприводом надземной установки с концами под приварку Ду300 мм Ру8,0 МПа с электропневматическим узлом управления ЭПУУ-6 11лс96)768п – 1ед.; - Кран шаровой с пневмоприводом 11лс(6)768п12 Ду 500 мм, Ру 8 МПа МПа с электропневматическим узлом управления ЭПУУ-6 – 1ед; -

Подраздел 2.3 Объем оказываемых работ либо доля оказываемых работ в общем объеме закупок

Пусконаладочные работы оборудования в соответствии со сметным расчётом на сумму 4 743 600(Четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС-18%.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Срок выполнения: Начало: 01 июля 2014 г. Окончание: 31декабря2014 г.

Подраздел 3.2 Требования к работам

Организация, выполняющая указанную работу, должна: -иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) на выполнение данного вида работ: 24. Пусконаладочные работы: - 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты - 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* - 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока - 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов - 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* - 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* - 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* - 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций - 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения - 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации - 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса* -иметь ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ; -в случае привлечения соисполнителей участник конкурса должен предоставить справку о составе соисполнителей, а также объёмах выполняемых ими услуг, доказать тендерной Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, представив соответствующие документы; -наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и.т.п.);

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам проведенных работ

- Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления. 2. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2(двух) лет с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода системы в промышленную эксплуатацию. 3. Если в процессе эксплуатации системы в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами и средствами Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков системы не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о недостатках (если другое не оговорено в документах на соответствующее оборудование). 4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием системы, в том числе и с доставкой ее составных частей к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

Подраздел 3.5 Требования к безопасности проведения работ

Исполнитель обязан нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Иметь положительный опыт по проведению подобного вида работ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата проведенных работ

Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

- Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем. - Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом. - Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД. - Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов проведенных работ)

По окончании работ должна быть сформирована и передана Заказчику исполнительно-техническая документация.

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ С.Ю. Ермаков

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ Г.Г. Вертей