Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«02»  июля    2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку шпал, брусьев переводных.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на поставку шпал, брусьев переводных_
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Требования к качеству, техническим харакиеристикам

	1
	Шпалы деревянные пропитанные 2 тип для железных дорог широкой коле, хвойных пород
	шт
	3030,00
	ГОСТ 78-2004. Шпалы должны быть глубоконаколотыми. Каждая шпала должна быть маркирована по ГОСТУ 14192, 78-2004 и пропитана маслянистыми защитными средствами  - каменноугольным маслом по ГОСТУ 2770-74. Качество пропитки, нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022,0-93; 20022,5-93. Пропитка шпалы только на шпалопропиточных заводах. Паспорта качества на товар должны быть от шпалопропиточных заводов на каждую партию. Шпалопродукция должна быть сформирована в пакеты по ГОСТу 16369-96.

	2
	Брусья переводные Б2
	К-т
	4,00
	ГОСТ 8816-2003. Брусья должны быть глубоконаколотыми. Каждый брус должен быть промаркирован по ГОСТУ 14192, 8816-2003 и пропитан маслянистыми защитными средствами  - каменноугольным маслом по ГОСТУ 2770-74. Качество пропитки, нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022,0-93; 20022,5-93. Пропитка брусьев только на шпалопропиточных заводах. Паспорта качества на шпалопродукцию должны быть от шпалопропиточных заводов на каждую партию. Шпалопродукция должна быть сформирована в пакеты по ГОСТу 16369-96.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая шпалопродукция должна быть новой, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с ГОСТ.



	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТ



	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	В соответствии с ГОСТ



	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.



	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорта качества




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

