ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Поставка специальных дорожных машин
ОКВЭД – 34.10.5 ОКДП 3410040

СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


9РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


9РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


9РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


9РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


10РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


10РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


10Общероссийский классификатор видов экономической деятельности




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п\п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 (или «эквивалент» или «аналог»)

	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Класс – 1,4.

Базовое шасси – Беларус 82.1

Размеры:

габаритная длина – не более 7200 мм;

габаритная ширина – не более 2300 мм;

габаритная высота (с проблесковым маяком) – не более 3600 мм;

дорожный просвет – не менее 190 мм.

Эксплуатационная масса  – не более 6600 кг.

Геометрическая емкость ковша погрузчика – 0,7 м3
Грузоподъемность фронтального погрузчика – 750 кг

Наибольшая высота погрузки – 2500 мм

Характеристика ковша челюстного ЭО-2626.01:

тип – навесной;

объем ковша не менее  – 0,28 м3;

вес ковша 250 кг;

высота/ширина/длина - 880 мм/560 мм/1150 мм.

Двигатель – дизельный, четырехтактный, 4 цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, мощностью не менее 81 л.с.

Система охлаждения – водяная, закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система смазки – комбинированная.

Воздухоочиститель – комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционно – контактной очисткой воздуха.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее стандарту ГОСТ 305-82.

Емкость топливного бака – не более 135 л.

КПП – механическая,  ступенчатая с понижающим редуктором;

количество передач, вперед/назад – 18/4.

Минимальный радиус поворота – не более 7000 мм.

Преодолеваемый уклон на сухом твердом пути – 13 градусов.

Гидросистема – универсальная раздельно-агрегатная.

Гидравлический бак с запираемой крышкой.

Гидравлический измеритель уровня масла.

Рулевое управление: 

тип – гидрообъемное, без  механической связи между рулевым колесом и управляемыми колесами.

Управление рабочими органами – гидравлическое.

Тормоза дисковые, сухие.

Ходовая часть:

Колесная формула – 4 х 4.

Передний мост:

ведущий и направляющий. 

Задний мост:

ведущий.

Колеса – разъемного типа, состоящие из обода и шины.

Размер шин:

передние – 11.2 R 20;

задние – 15.5 R 38.

Электрооборудование  – 24 В.

Кабина с тепло- шумо- и пылеизоляцией.

Скорости передвижения:

при движении вперед – не менее 2,26 – 20 км/ч.

при движении назад – не менее 4,76 – 11,04 км/ч.

Комплектация:

Регулируемая по углу наклона и высоте рулевая колонка.

Сиденье машиниста регулируемое по росту и массе оператора, с регулируемым наклоном спинки.

Отопитель кабины.

Плафон освещения кабины.

Приточно-вытяжная вентиляция кабины.

Зеркала заднего вида.

Стеклоочистители.

Солнцезащитная шторка.

Проблесковые маячки.

Ящик ЗИП с инструментами и принадлежностями.
	шт.
	1
	20 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки или 1000 моточасов наработки двигателя, в зависимости 

от того, что наступит ранее

	2 
	Машина уборочная МК -1 (или «эквивалент» или «аналог»)
	Машина уборочная  предназначена для механической уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от пес​ка, мусора, снега.

Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Тяговый класс – 1,4.

Базовое шасси – трактор Беларус 82.1.

База трактора – не менее 2450 мм.

Бульдозерный отвал:

- гидросистема подъема;

- гидросистема поворота;

- ширина захвата – не менее 2100 мм;

- высота – не менее 600 мм;

- глубина планировки (врезания) – не менее 100 мм.

Коммунальная щетка (поливомоечная):

- тип – невесная;

- угол установки щетки относительно продольной оси – не менее 60 град (выброс вправо);

- ширина захвата – не менее 1800 мм;

- диаметр щётки (по ворсу) – не менее 550 мм;

- гидросистема орошения (полива) – принудительная с гидронасосом;

- трубопровод орошения – с отверстиями для подачи воды;

- объем бака для воды – не менее 500 литров;

- усиленная рама;

- защитная пластина бака;

- производительность по снегу – не менее 21000 кв.м/час;

- частота вращения вала отбора мощности трактора – не менее 540 об/мин;

- рабочая частота вращения вала щетки – не более 260 об/мин;

- скорость движения рабочая – не более 10 км/час;

- скорость движения транспортная – не более 35 км/час.

Эксплуатационная масса  – не более 4520 кг.
Размеры:

габаритная длина – не более 6360 мм;

габаритная ширина – не более 2500 мм;

габаритная высота – не более 2940 мм;

Двигатель – дизельный, четырехтактный, 4 цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, мощностью не менее 81 л.с.
Система охлаждения – водяная, закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система смазки – комбинированная.

Воздухоочиститель – комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционно – контактной очисткой воздуха.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее стандарту ГОСТ 305-82.

Емкость топливного бака – не менее 130 л.

Гидравлический бак с запираемой крышкой расположен за левым задним колесом.

Гидравлический измеритель уровня масла.

КПП – механическая,  ступенчатая с понижающим редуктором;

количество передач, вперед/назад – 18/4.

Минимальный радиус поворота – не более 7000 мм.

Гидросистема – универсальная раздельно-агрегатная.

Рулевое управление: 

тип – гидрообъемное, без  механической связи между рулевым колесом и управляемыми колесами.

Управление рабочими органами – гидравлическое.

Тормоза дисковые, сухие.

Ходовая часть:

Колесная формула – 4 х 4.

Передний мост:

ведущий и направляющий. 

Задний мост:

ведущий.

Колеса – разъемного типа, состоящие из обода и шины.

Размер шин:

передние – 11.2 R 20;

задние – 15.5 R 38.

Электрооборудование  – 12 В.

Кабина с тепло- шумо- и пылеизоляцией.

Комплектация: 

Регулируемая по углу наклона и высоте рулевая колонка.

Сиденье машиниста регулируемое по росту и массе оператора, с регулируемым наклоном спинки.

Отопително-вентиляционная установка.

Накрышный люк вентиляции кабины.

Плафон освещения кабины.

Приточно-вытяжная вентиляция кабины.

Зеркала заднего вида.

Стеклоочистители.

Солнцезащитная шторка.

Проблесковый маячок.

ЗИП с инструментами и принадлежностями.
	шт.
	1
	20 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки или 750 моточасов наработки двигателя,  в зависимости от того, что наступит ранее



	3 
	Косилка дисковая навесная КДН-210 (или «эквивалент» или «аналог»)
	Косилка дисковая навесная предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос.

Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Косилка агрегатируется с тракторами класса 0,9 и 1,4 т.с., оборудованными трехточечной задней навесной системой, имеющими ВОМ с частотой вращения 1000 мин-1.

Тип – навесная правосторонняя с нижним приводом.

Рабочие органы – четыре диска с двумя скашивающими ножами.

Частота вращения диска – не менее 2365 об/мин.

Ширина захвата конструктивная – не менее 2,1 м.

Производительность за час:

- основного времени – не менее 0,95, не более 2,85 Га/час.

Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей) – не более 530 кг.

Потребляемая мощность от вала отбора мощности трактора – не менее 16, не более 20 КВт (22-27 л.с.).

Габаритные размеры (в транспортном положении в агрегате с трактором МТЗ-80):

- длина – не более 5250 мм;

- ширина – не более 3000 мм;

- высота – не более 2600 мм.

Дорожный просвет – не менее 280 мм.

Скорость движения рабочая – не более 15 км/час.

Скорость движения транспортная – не более 25 км/час.

Высота среза растений установочная – не менее 40, не более 100 мм.

Количество обслуживающего персонала – один тракторист.

Рабочее давление в гидросистеме – не более 16 МПа.
	шт.
	1
	20 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки 



	4 
	Борона навесная дисковая БНД-1,7М (или «эквивалент» или «аналог»)
	Борона навесная дисковая предназначена для разделки пластов почвы после вспашки земель, для предпосевной подготовки почвы после уборки пропашных культур.

Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Борона агрегатируется с тракторами класса 0,6-1,4, оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой.
Технические характеристики:

Тип – навесная.

Рабочая ширина захвата – не менее 1,7 м.

Производительность за час:

- основного времени – не менее 1,36 Га/час.

Масса – не более 500 кг.

Габаритные размеры:

- длина – не более 1980 мм;

- ширина – не более 1770 мм;

- высота – не более 1045 мм.

Дорожный просвет – не менее 300 мм.

Скорость рабочая – не менее 8, не более 10 км/час.

Скорость транспортная – не более 20 км/час.

Глубина обработки – не менее 80, не более 120 мм.

Количество дисковых батарей – не менее 2.

Угол атаки дисковых батарей – 9, 12, 15, 18, 21 град.

Тип дисков – сферические вырезные и сплошные.

Количество дисков:

- вырезные – не менее 15 шт;

- сплошные – не менее 1 шт.

Количество обслуживающего персонала – один тракторист.

Комплектность:

- ключ 7811-0149С1Ц 15хр ГОСТ 2841-80 S=55.

- БДБ 17.000 – держатель оси батареи.
	шт.
	1
	20 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки 




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая техника должна быть новой, не состоявшей на регистрационном учете в органах Гостехнадзора (согласно показаний штатного блока управления двигателем), год выпуска не ранее 2014 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также техники, собранной из восстановленных узлов и агрегатов). Техника должна быть поставлена в комплектном состоянии, свободной от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка и самовывоз поставленной спецтехники осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества на складе Поставщика в радиусе 200 км от г. Озерска, Челябинской области.
Приемка поставленной спецтехники осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества на складе Заказчика (склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк» г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37).

Приемка спецтехники осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостатков, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по качеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура – в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе со спецтехникой следующую документацию на каждую единицу техники:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 с указанием цен – в двух экз.;

- оригинал счета-фактуры;

- документы о сертификации;

- оформленный гарантийный талон;
- паспорт самоходной машины, руководство по эксплуатации, паспорт двигателя, сервисная книжка, упаковочный лист с перечнем инструментов и принадлежностей в составе ЗИП;

- паспорт и/или руководство по эксплуатации косилки и бороны;

- акт приемки – передачи в 3 экз.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка до складов экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37.

Техника должна транспортироваться только в соответствии с требованиями, установленными производителем, обеспечивающими её сохранность, с соблюдением требований по обкатке и эксплуатационных ограничений.


РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Для позиции №1 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования, или 1000 моточасов наработки двигателя, в зависимости от того, что наступит ранее.
Для позиции №2 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования, или 750 моточасов наработки двигателя, в зависимости от того, что наступит ранее.

Для позиций №3,4 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования.

Предпродажная подготовка в соответствии с установленным регламентом, но не менее чем в объеме перечня работ ежедневного обслуживания, в том числе уборка салона и мойка.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на транспортировку, доставку технику до места назначения, предпродажную подготовку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.
Безналичный расчет по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания акта приема-передачи, предоставления технических паспортов на доп. оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Машина уборочная должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823, предъявляемым  к данному типу оборудования в соответствии с его назначением.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



