| Объект: Красноярский край. ГХК г. Железногорск |  |
| --- | --- |
| (наименование стройки) |  |
| Смета в сумме: 4 500 004.73 руб. . |  |  |  | Смета в сумме: 4 500 004.73 руб.. |  |
| Согласована |  |  |  | Утверждена |  |
| Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  |  | (должность, подпись ) |
| “______” _________________ _____г. |  |  |  | “______” __________________ _____г. |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 27-1

Вырубка и очистка территории - 10 га

Сметная стоимость в ценах  1 кв.2011г.: 4 500 004.73 руб.

| Основание: | Составлена в ценах 2000/2011г. |
| --- | --- |

| N/N | Шифр, N | Наименование | Кол- | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | позиции | работ и затрат, | во | Всего | Эксп.маш | Материалы | Всего | Основной | Эксп.маш, | Материалы | на ед./ |
| пп |  | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | Всего |
| Валка леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см 100 деревьев | 47 | 72.34 61.29 | 11.05 |  | 3 399.98 | 2 880.63 | 519.35 |  | 6.52 306.44 |
| 2 | ФЕР 01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см 100 деревьев | 10 | 93.87 79.52 | 14.35 |  | 938.7 | 795.2 | 143.5 |  | 8.46 84.6 |
| 3 | ФЕР 01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см 100 деревьев | 7 | 112.09 94.94 | 17.15 |  | 784.63 | 664.58 | 120.05 |  | 10.1 70.7 |
| 4 | ФЕР 01-02-101-03 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см 100 деревьев | 47 | 217.66 181.01 | 36.65 |  | 10 230.02 | 8 507.47 | 1 722.55 |  | 21.6 1 015.2 |
| 5 | ФЕР 01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см 100 деревьев | 10 | 290.2 241.34 | 48.86 |  | 2 902 | 2 413.4 | 488.6 |  | 28.8 288 |
| 6 | ФЕР 01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см 100 деревьев | 7 | 388.98 323.47 | 65.51 |  | 2 722.86 | 2 264.29 | 458.57 |  | 38.6 270.2 |
| 7 | ФЕР 01-02-100-01 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см 100 хлыстов | 47 | 848.03 126.98 | 721.05 126.09 |  | 39 857.41 | 5 968.06 | 33 889.35 5 926.23 |  | 16.28 765.16 |
| 8 | ФЕР 01-02-100-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке 01-02-100-01 К=4 100 хлыстов | 47 | 846.8 127.28 | 719.52 125.84 |  | 39 799.6 | 5 982.16 | 33 817.44 5 914.48 |  | 16.32 767.04 |
| 9 | ФЕР 01-02-100-02 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см 100 хлыстов | 17 | 1 478.18 221.36 | 1 256.82 219.78 |  | 25 129.06 | 3 763.12 | 21 365.94 3 736.26 |  | 28.38 482.46 |
| 10 | ФЕР 01-02-100-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке 01-02-100-02 К=4 100 хлыстов | 17 | 1 711.2 256.76 | 1 454.44 254.36 |  | 29 090.4 | 4 364.92 | 24 725.48 4 324.12 |  | 32.92 559.64 |
| 11 | ФЕР 01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см 100 пней | 57 | 216.94 | 216.94 35.14 |  | 12 365.58 |  | 12 365.58 2 002.98 |  |  |
| 12 | ФЕР 01-02-105-04 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 100 пней | 57 | 28.45 | 28.45 4.61 |  | 1 621.65 |  | 1 621.65 262.77 |  |  |
| 13 | ФЕР 01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см 100 пней | 7 | 368.09 | 368.09 59.62 |  | 2 576.63 |  | 2 576.63 417.34 |  |  |
| 14 | ФЕР 01-02-105-04 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 100 пней | 7 | 28.45 | 28.45 4.61 |  | 199.15 |  | 199.15 32.27 |  |  |
| 15 | ФЕР 01-02-110-01 | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см 100 пней | 64 | 161.06 21.68 | 139.38 23.04 |  | 10 307.84 | 1 387.52 | 8 920.32 1 474.56 |  | 2.78 177.92 |
| 16 | ФЕР 01-02-110-03 | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять к расценке 01-02-110-01 100 пней | 64 | 28.06 3.67 | 24.39 4.03 |  | 1 795.84 | 234.88 | 1 560.96 257.92 |  | 0.47 30.08 |
| 17 | ФЕР 01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли 100 м2 | 907.5 | 37.79 37.79 |  |  | 34 294.43 | 34 294.43 |  |  | 4.43 4 020.23 |
| 18 | 311-01-106-01 | Погрузочно-разгрузочные работы: лес круглый: погрузка т | 2 120 | 7.58 2.12 | 5.46 0.72 |  | 16 069.6 | 4 494.4 | 11 575.2 1 526.4 |  | 0.25 530 |
| 19 | 311-01-106-02 | Погрузочно-разгрузочные работы: лес круглый: разгрузка т | 2 120 | 3.17 3.17 |  |  | 6 720.4 | 6 720.4 |  |  | 0.37 784.4 |
| 20 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 30, класс груза 1 т | 2 120 | 19.01 | 19.01 |  | 40 301.2 |  | 40 301.2 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 281 106.98 | 84 735.46 | 196 371.52 25 875.33 |  | 10 152.07 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 1-17 - 80% (от 97869.59); 18-19 - 100% (от 12741.2)) |  |  |  |  |  |  | 91 036.87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 1-17 - 45% (от 97869.59); 18-19 - 60% (от 12741.2)) |  |  |  |  |  |  | 51 686.04 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 423 829.89 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.67 |  |  |  |  |  |  | 2 403 115.48 |  |  |  |  |
| Подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР 01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 5 | 5 096.14 116.69 | 4 974.03 593.64 | 5.42 | 25 480.7 | 583.45 | 24 870.15 2 968.2 | 27.1 | 14.96 74.8 |
| 22 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 30, класс груза 1 т | 9 500 | 19.01 | 19.01 |  | 180 595 |  | 180 595 |  |  |
| 23 | ФЕР 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 | 5 | 359.33 28.47 | 326.52 57.17 | 4.34 | 1 796.65 | 142.35 | 1 632.6 285.85 | 21.7 | 3.65 18.25 |
| 24 | ФЕР 01-01-032-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 | 3 | 558.07 | 558.07 60.19 |  | 1 674.21 |  | 1 674.21 180.57 |  |  |
| 25 | ФЕР 01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) 1000 м2 | 100 | 20 | 20 3.6 |  | 2 000 |  | 2 000 360 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 211 546.56 | 725.8 | 210 771.96 3 794.62 | 48.8 | 93.05 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 21,23-25 - 95% (от 4520.42)) |  |  |  |  |  |  | 4 294.4 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 21,23-25 - 50% (от 4520.42)) |  |  |  |  |  |  | 2 260.21 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 218 101.17 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.67 |  |  |  |  |  |  | 1 236 633.63 |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 492 653.54 | 85 461.26 | 407 143.48 29 669.95 | 48.8 |  |
| Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 95 331.27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 53 946.25 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 641 931.06 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.67 |  |  |  |  |  |  | 3 639 749.11 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 3.1% |  |  |  |  |  |  | 112 832.22 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 3 752 581.33 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 5.5% |  |  |  |  |  |  | 206 391.97 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 3 958 973.3 |  |  |  |  |
| Командировочные расходы 2% |  |  |  |  |  |  | 75 051.63 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 4 034 024.93 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  | 80 680.5 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 4 114 705.43 |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС на М и ЭМ без ЗПМ 18% |  |  |  |  |  |  | 4 500 004.73 |  |  |  |  |

| Согласовано | ______________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано |  | В.Н.Антонов |

| Проверил | ______________________ | С.В. Холопов |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | Л.А.Топилина |