ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 4 квартала 2013г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
 Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией. Качество поставляемой продукции и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании серверов и персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ. 

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Государственного контракта.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

	Характеристика
	Описание

	Температура хранения
	+ 10...+40 °С

	Влажность хранения
	20 ... 80%

	Рабочая температура
	 + 15 ...+32 °С

	Рабочая влажность
	20...  80%


Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Процессор


	Количество ядер процессора – не менее 6

Количество потоков процессора – не менее 12

Базовая тактовая частота процессора – не менее 2.3 ГГц
Наличие технологии Turbo Boost – обязательно

Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно

Поддержка масштабируемости – обязательно 

Максимальная частота в режиме Turbo Boost  – не менее 2.8 ГГц

Расчетная тепловая мощность – не более 95 Ватт

Диапазон напряжения питания процессора – от 0.6V до 1.35V

Максимальная допустимая температура процессора  – 77 °C

Размер корпуса процессора :

длина не более не более 53 мм, ширина не более 45 мм

Поддерживаемый тип разъема - FCLGA2011

Кол-во высокоскоростных соединений по принципу точка-точка с использованием шины – не менее двух соединений одновременно

Пропускная способость процессора – не менее 7.2 GT/s

Кэш память процессора – не менее 15 Мб

Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 384 Гб

Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-800/1066/1333

Количество каналов памяти процессора – не менее 4-х

Пропускная способность памяти процессора -  не менее 42,6 Gb/s
Поддержка памяти ECC – обязательно

Физическая адресация - 46- битная

Виртуальная адресация – 48 битная

Версия редакции PCI Express
 не менее 3.0

Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 40

Набор команд процессора – 64 битный

 
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	2
	Вентилятор для процессора

(система охлаждения процессора)
	Назначение вентилятора - процессорный 

Тип охлаждения – активное охлаждение

Возможные варианты работы -  в активном режиме, так и в пассивном, при установке в корпус, оборудованный системой вентиляции с воздуховодом.

Диапазон частоты вращения -  от 1000 до 3000 об/мин

Тепловой интерфейс – термопаста на основании вентилятора

Управление скоростью вращения – широтно-импульсная модуляция
Материал радиатора – Алюминий

Конструкция радиатора - Тепловые трубки

Размеры вентилятора:    Длина и ширина – не более 60 мм, Высота  - не более 25 мм

Рассеиваемая мощность – не менее 150 Ватт

Питание – 4-pin коннектор

Общие размеры (ширина х высота х глубина): 91.5 x 64 x 91.5 мм

Обеспечиваемая совместимость вентилятора - Socket LGA2011

Вес : не более 550 г
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	3
	Системная плата
	Тип системной платы -  серверная материнская плата для использования в напольных либо  стоечных серверах (4U)

Поддержка процессоров:

Тип гнезда процессора - Socket LGA2011

Количество гнезд под процессор – не менее 2-х

Максимальное кол-во процессоров на материнской плате – не менее 2-х

Поддержка многоядерных процессоров – обязательна 

Максимальная пропускная способность процессора – до 8 GT/s

Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка)

Максимальная частота шины – не менее 8000 МГц

Поддержка Hyper Threading – обязательна 

Необходимый разъем питания процессора: 8-pin + 8-pin

Поддержка оперативной памяти:

Общее количество слотов памяти :  не менее 16 

Тип слотов (разьемов) памяти – DDR3

Тип поддерживаемой памяти (ECC/non-ECC):


RDIMM DDR, частота до 1600 МГц и объемом до 16 Гб

LRDIMM DDR, частота до 1333 МГц и объемом до 32 Гб

UDIMM  DDR, частота до 1333 МГц и объемом до 8 Гб

Максимальная частота памяти – не менее 1600 МГц

Поддержка четырехканального режима – обязательна 

Максимальный объем оперативной памяти - не менее 512 Гб

Видеоадаптер:

Тип видеоадаптера    - встроенный 

Объем видеопамяти – не менее 16 Мб

Поддержка cети (Ethernet)

Необходимо наличие на системной плате одного или более 4-портового Ethernet контроллера  и не менее одного порта управления (Mgmt LAN)

Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с

Доступные слоты расширения:

Количество разъемов PCI Express – не менее 6 слотов X16

Максимальная скорость передачи данных PCI-E – не менее 8 GT/s

Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна

Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA):

Количество разъемов SATA2  (до 300 MB/s): не менее 4, 

Количество разъемов SATA3 (до 6Gb/s) : не менее 2, 

Наличие интегрированного RAID-контроллера –обязательно

Необходима возмозможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10 из Serial ATA устройств.

Возможность установки 4-канального либо 8-канального SAS контроллера – обязательна

Необходимые разъемы на плате:

TPM header – один разъем или более 

PSU Power Connector , 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector -  один разъем или более
Management Connector , разъем для карты управления - один разъем или более

USB pin header с поддержкой до 4 устройств – не менее 2 разъемов

Internal A Type USB Port  - один разъем или более
Fan Header , 4pin – не менее 8 

Chassis Intruder  - один разъем или более

Serial Port Header – не менее 2 разъемов 

SMBus - не менее 2 разъемов

Необходимые разъемы на задней панели:

USB 2.0 – не менее 2 разъемов

Порт VGA для подключения к монитору – один разъем или более

RJ-45 LAN – не менее 5 разъемов , при этом  типа GbE LAN – не менее 4-х разъемов и один разъем и более Mgmt LAN
PS/2 клавиатура - один разъем или более

PS/2 мышь  -  один разъем или более

Тип основного разъема питания  -
24-pin
Системная плата должна поддерживать блоки питания 24+8+8 pin 

Тип BIOS -  AMI BIOS
Тип системы охлаждения – пассивный 

Формат системной платы:
Extended ATX SSI EEB,

Размеры системной платы: не более 31 x 34 (cм)

Наличие дополнительной платы для удаленного управления сервером (аппаратная поддержка KVM-over-Internet) – обязательно

Необходима возможность мониторинга температуры процессоров на плате и частоты вращения вентилятора охлаждения 

Вес – не более 3 кг 
	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	4
	Модуль памяти
	Тип оперативной памяти -  DDR3

Форм-фактор -  DIMM 240-контактный

Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб

Пропускная способность памяти – не менее 12800 Мб/сек

Максимальная частота – не менее 1600 МГц  

Количество чипов каждого модуля
- не менее 8

Количество ранков
- 1 или более

Напряжение питания
- не более 1.5 В

Тайминги:

CAS Latency (CL)
      - не более 11 циклов

RAS to CAS Delay (tRCD) – не более
11 циклов
Row Precharge Delay (tRP) - не более 11 циклов
Row Cycle Time (tRCmin) не более 48.125ns

Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)  - 

не более 260ns 

Row Active Time (tRASmin) – не более 35ns

Максимальная потребляемая мощность – не более 3 Вт

Вес – не более 0.03 кг
	не менее 12 месяцев
	120
	шт.

	5
	Жёсткий диск SSD
	Тип жесткого диска – SSD
Форм-фактор HDD -  не более 2.5"

Толщина жесткого диска – не более
9.5 мм

Шифрование данных AES 128 бит  
Тип флэш-памяти
MLC
Объем
жесткого диска – не менее 120 Гб

Скорость чтения данных – не менее 400 Мб/с

Скорость записи данных – не менее 220 Мб/с

Интерфейс подключения - SATA 3.0 6Gb/s

Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с

Поддержка NCQ - обязательно

Ударостойкость при работе
- 1500 G
Время наработки на отказ  – не менее 
1200000 ч

Вес
0,08 кг

Вес с упаковкой
0,132 кг
	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	6
	Жёсткий диск HDD
	Тип жесткого диска – HDD
Форм-фактор HDD  -  не более 3.5"

Объем
-  не менее 4000 Гб

Скорость чтения – не менее 182 Мб

Скорость записи – не менее 182 Мб

Объем буферной памяти – не менее 32 Мб

Скорость вращения  -   не менее 7200 rpm
Интерфейс подключения – SAS
Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с
Повышение отказоустойчивости RAID-массивов – TLER

Защита от ротационной вибрации - RAFF
Ударостойкость при работе
- не менее 30 G
Ударостойкость при хранении – не менее 300 G
Уровень шума простоя – не более 31 дБ

Уровень шума работы
 - не более 34 дБ

Время наработки на отказ – не более  1400000 ч

Потребляемая мощность – не более
12 Вт


	не менее 12 месяцев
	200
	шт.

	7
	Привод  DVD-RW
	Тип устройства:   перезаписывающий DVD/CD дисковод


Тип подключения
- внутренний

Ориентация дисковода -  горизонтальная

Интерфейс  -  SATA


Цвет - 
черный

Метод загрузки диска
-  выдвижной лоток

Максимальная скорость записи:


DVD – не менее 8x

CD – не менее 24x

Скорость записи DVD/CD дисков:

DVD+R – не менее 8x

DVD+RW – не менее 8x

DVD-R – не менее 8x
DVD-RW – не менее 6x
CD-R – не менее 24x

CD-RW – не менее 24x

DVD+R DL – не менее 6х

DVD-R DL – не менее 6х

DVD+RAM -– не менее 5x

Буфер – не менее 0.5 Мб

Время доступа DVD - не более 160 мс

Время доступа CD - не более 140 мс

Размеры (Д х Ш х В)
- не более 128 мм х 127 мм х 12.7 мм

Вес
- не более 0.18 кг


	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	8
	Контроллер SAS/SATA-RAID
	Тип устройства: SAS/Serial ATA RAID5 контроллер с аппаратным XOR для создания массивов из SAS и SATA дисков

Поддержка SSD – обязательно

Поддерживаемые уровни RAID - 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6

Интерфейс подключения - PCI-Express x8

Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна

Поддерживаемые дисковые интерфейсы - SAS/SATA

Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением – не менее 8 устройств

Количество устройств, поддерживаемых с помощью SAS-экспандеров – не менее 128 устройств

Скорость передачи данных – не менее 3250 Мб/сек - запись (RAID 0), не менее 2500 Мб/сек - запись (RAID 5), максимально до 465 тыс. IOPS

Оперативная память
- не менее 1 Гб DDR-III (DDR3-1333).

Возможность установки батареи резервного питания - обязательно

Тип SAS - 6 Gb/s

Внутренние порты SAS/SATA -  не менее 8 портов

Внутренний порт SFF-8087 – не менее 2 портов

Необходимо пассивное охлаждение

Низкопрофильная плата - возможность установки в корпуса, допускающие использование только низкопрофильных плат расширения

Необходима поддержка HDD большого объема:


Поддержка дисков объемом более 3 Тб

Поддержка  64-bit LBA, 

Поддержка массивов объемом 3.6 Тб и выше (до 16 эксабайт)

Необходима поддержка ОС:

Vista/2008/Server 2003/2000/XP, Linux, Solaris (x86), Netware, FreeBSD и VMware
Время наработки на отказ (MTBF) – не менее 766 тыс. часов

Габариты – не более  64.4 x 167.6 мм
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	9
	Кабель SAS
	Применение кабеля:  кабель для подключения корзины или объединительной панели для SAS/SATA HDD с внешними разъемами SFF-8087 к контроллеру с разъемом SFF-8087

Длина кабеля – не менее 0.8 м

Интерфейсы:

Левый интерфейс SFF8087 (внутренний Mini-SAS)

Правый интерфейс SFF8087


	не менее 12 месяцев
	70
	шт.

	10
	Кабель SAS->SATA
	Применение кабеля - кабель-переходник для подключения контроллера Mini-SAS (SFF8087) к четрем дискам SATA или к объединительной панели

Длина кабеля – не менее 1 м

Интерфейсы:   SFF-8087, SATA


	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	11
	Блок питания
	Форм-фактор ATX12V 2.3 / EPS12V

Мощность
- не менее 1200 Вт

Производительность (КПД) -  не менее 90 %

Сертификация в стандарте 80 PLUS GOLD - обязательна
Активный PFC
- обязательно 

Система охлаждения
- 1 вентилятор  или более 

Размер вентилятора – не менее 140 мм

Скорость вращения вентилятора – не менее
1900 об/мин

Разъемы:

Тип разъема для материнской платы - 
24 pin

Количество разъемов 4+4 pin CPU
- один или более

Количество разъемов 8-pin CPU
- один или более

Количество разъемов 8-pin PCI-E
- не менее 8

Количество разъемов 15-pin SATA
- не менее 12

Количество разъемов 4-pin IDE
- не менее 8

Количество разъемов 4-pin Floppy
- один или более

Сила тока:

Ток по линии +3.3 В
- не менее 25 A

Ток по линии +5 В
- не менее 25 A

Ток по линии +12 В 1
- не менее 40 A

Ток по линии +12 В 2
- не менее 85 A

Ток по линии -12 В
- не менее 0.8 A

Ток по линии +5 В Standby
- не менее  6 A

Отстегивающиеся кабели
- обязательно 

Защита от перенапряжения
- обязательно 

Защита от перегрузки
 - обязательно 

Защита от короткого замыкания
обязательно 


	не менее 12 месяцев
	30
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, упаковку, страхование,  полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика  (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН  и т.д.).

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.

        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

   Cрок поставки – не позднее 7 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Е.Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                   ______________________Н.А. Ананьев
