ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку контейнеров для низко- и средне- активных РАО для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  И/ИЛИ  СРОКУ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Контейнер, сертифицированный для хранения и транспортирования РАО (далее по тексту – контейнеры).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом и быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 317722

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Контейнеры предназначены для: – сбора и промежуточного хранения твёрдых или отверждённых РАО; – транспортирования радиоактивных отходов к месту их переработки и кондиционирования; – упаковки кондиционированных РАО; – размещения с кондиционированными в нем РАО на длительное хранение (до 30 лет) в хранилищах, предназначенных для размещения кондиционированных форм РАО; – транспортирования и последующего размещения кондиционированных форм РАО в подземных сооружениях региональных могильников по истечению сроков временного хранения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

3.1 Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации. 3.2 Климатическое исполнение контейнера и категория размещения при эксплуатации – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 3.3 Условия эксплуатации контейнера по ГОСТ 15150-69 [17]: - тип атмосферы - ………………………………………… …………..II; - группа условий эксплуатации - ………………………… ………… 3; - рабочая температура окружающего воздуха, 0С - от минус 400 до + 450 - относительная влажность воздуха при температуре 15 0С, % - …… 75. При эксплуатации контейнера должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Контейнер должен соответствовать техническому заданию, требованиям комплекта конструкторской документации, разработанной заводом-изготовителем, а также специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики. Подраздел 4.1 Основные параметры и характеристики 4.1.1 Контейнер должен состоять из основных частей: - корпус; - крышка; - распределительная вставка; - заглушка. 4.1.2 Основные характеристики контейнера КРАД-3,0 или аналогов, указаны в табл. 1 Основные характеристики контейнера. Таблица 1 № п/п; - Наименование контейнера; - Наименование параметра; - Значение; - Количество и место доставки*. 2; Типа КРАД-3,0 или аналог; Габаритные размеры, мм Длина, не более Ширина, не более Высота, не более; 2620 1430 1080; 40 шт. – СТО 3 шт. - НСО. Внутренний объём, м3 , не менее; 3,0. Грузоподъёмность «брутто», кг; до 6000. Возможность штабелирования контейнеров, количество ярусов, шт.; до 6. Толщина днища, мм не менее; 5,0. Толщина стенок корпуса, мм не менее; 3,0. Толщина крышки, мм не менее; 4,0.

Примечание:

- Расшифровка сокращений в разделе 19, адреса поставки указаны в п. 5.1.20 раздела 5 настоящего технического задания.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

4.2.1 Контейнер относится к системе нормальной эксплуатации, влияющей на безопасность, класс 3Н в соответствии с НП-001-97. 4.2.2 Категория сейсмостойкости – IIб в соответствии с НП-031-01. 4.2.3 Конструкция контейнера должна удовлетворять требованиям к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) для твёрдого материала НУА-II в соответствии с НП-053-04. 4.2.4 Испытание контейнера для подтверждения к перевозке и штабелированию в соответствии с НП-053-04. 4.2.5 Выполнение сварных соединений в соответствии с ГОСТ 14771-76. 4.2.6 Контроль качества сварных соединений проводить в соответствии с ОСТ 95 39-2002 и указаниями на чертежах. 4.2.7 Контейнер должен быть устойчивым, то есть отношение кратчайшего расстояния от проекции центра тяжести на опорную горизонтальную поверхность до ребра опрокидывания любой боковой стороны к высоте центра тяжести над опорной горизонтальной поверхностью должно составлять от 1,25 до 1,50. 4.2.8 В процессе эксплуатации конструкция контейнера в загруженном состоянии должна: – допускать штабелирование в 6 рядов; – выдерживать однократное падение на жёсткое основание с высоты 0,5 м на дно и на угол между дном и стенкой; – выдерживать однократное падение на него с высоты 1 м металлического стержня из углеродистой стали диаметром 32 мм с полусферическим концом и массой 6 кг в направлении центра наименее прочной части контейнера; – выдерживать длительное хранение в течение 30 лет в условиях, исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких - либо агрессивных сред. 4.2.9 Контейнер должен сохранять герметичность и прочность после воздействий п. 4.5.8 настоящих технических требований. 4.2.10 По истечении срока длительного хранения, указанного в подпункте 4.5.8 настоящих технических требований, контейнер должен сохранять защитные свойства инженерного барьера (герметичность и прочность), позволяющие безопасно осуществлять операции по его извлечению из хранилища, переупаковке ТРО и транспортированию контейнера к месту окончательного захоронения. 4.2.11 Грузозахватные элементы контейнера должны выдерживать нагрузку, равную двойной массе контейнера в загруженном состоянии. 4.2.12 Максимальный уровень заполнения контейнера ТРО – от 100 до 150 мм до нижней поверхности крышки, уровень заполнения контейнера цементным раствором – 50 мм до нижней поверхности крышки. 4.2.13 Провести статические испытания контейнера на грузоподъемность в соответствии с п. 7.7 НП-043-03 и указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием-изготовителем. 4.2.14 Провести испытания контейнера на герметичность в соответствии с указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием-изготовителем. 4.2.15 Детали и сборочные единицы не должны иметь окалины, трещин, заусенцев, раковин, снижающих их работоспособность. 4.2.16 Качество покрытия должно соответствовать указанному на чертежах классу.

Подраздел 4.3 Требования по надежности

4.3.1 Назначенный срок службы контейнера с учётом потерь на коррозию должен составлять не менее 30 лет. 4.3.2 Показатели надёжности должны подтверждаться выбором конструкционных материалов, комплектующих изделий и покрытий, а также результатами расчётов, испытаний и опытной промышленной эксплуатации изделия.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция контейнера КРАД-3,0 (или аналога) должна: – обеспечивать возможность изготовления на общепромышленном оборудовании и не требовать, по возможности, применения специальных технологий; – обеспечивать возможность размещения в контейнере твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в стандартных первичных упаковках (например, бочки ёмкостью 200 л) и навалом; – обеспечивать возможность заполнения пустот между ТРО, загруженных в контейнер, цементным раствором путём закачки цементного раствора под слой ТРО (закачка цементного раствора под слой ТРО должна проводиться при закрытой крышке контейнера через распределительную вставку). 4.4.1 Требования к конструкции корпуса. Корпус контейнера предназначен для размещения в нём РАО и проведения операции кондиционирования РАО путём заполнения пустот цементным раствором, закачиваемым через распределительную вставку. На корпусе необходимо предусмотреть место для крепления пластинки из нержавеющей стали с выгравированной информацией о размещённых в контейнере РАО. На корпусе должны быть предусмотрены грузозахватные элементы для проведения погрузочно-разгрузочных работ с контейнером. Грузозахватные элементы для автомобильного погрузчика должны размещаться под днищем корпуса, а для других грузоподъёмных механизмов – в верхней части корпуса. Конструкция грузозахватных элементов для перемещения контейнера автомобильным погрузчиком не должна опираться на элементы конструкции крышки контейнера, расположенного в нижнем ряду штабеля и выступающие над плоскостью крышки (болтовые соединения, штуцера). Размеры и расположение проемов в грузозахватных элементах на корпусе контейнера для автомобильного погрузчика должны, по возможности, обеспечивать использования одного автомобильного погрузчика (без переустановки вил) для перемещения и штабелирования различных типов контейнеров (НЗК-150-1,5П, НЗК-МР, КМЗ). 4.4.2 Требования к конструкции крышки. Крышка предназначена для герметичного закрытия корпуса контейнера после заполнения его ТРО и цементным раствором. На крышке необходимо предусмотреть грузозахватные элементы для проведения работ по установке и снятию крышки, отверстия для болтов (шпилек), штуцер для стыковки с распределительной вставкой, расположенной внутри корпуса, и подачи цементного раствора, штуцер для съёмного уровнемера (уровнемер в состав контейнера не входит). После завершения работ по цементированию ТРО в контейнер оба штуцера должны быть герметично закрыты заглушками. Конструкция крышки должна позволять осуществлять штабелирование контейнера при хранении. 4.4.3 Требования к конструкции распределительной вставки. Распределительная вставка (далее – вставка) предназначена для подачи цементного раствора в контейнер и заполнения им свободного пространства между ТРО. Вставка должна представлять собой перфорированный коллектор с проходным сечением, эквивалентным по площади сечению диаметром 50 мм, с диаметром отверстий перфорации – не менее 16 мм, количество отверстий – не менее 20. Конструкция вставки не должна препятствовать размещению ТРО в контейнере. Вставка должна быть жёстко закреплена внутри корпуса контейнер и не должна перемещаться при загрузке ТРО и при транспортировании контейнера. Вставка должна иметь узел стыковки с соответствующим штуцером в крышке. 4.4.4 Требования к конструкции заглушек. Заглушки предназначены для герметичного закрытия штуцеров (подачи цементного раствора, съёмного уровнемера и сбувки) после завершения работ по цементированию ТРО в контейнере. Герметизация соединений осуществляется с помощью герметизирующих прокладок. Заглушки не должны препятствовать штабелированию контейнеров при их хранении.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.5.1 Применяемые материалы - углеродистая сталь в соответствии с ГОСТ 380-2005. 4.5.2 Марки, сортамент и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для объектов атомной энергетики», а также требованиям конструкторской документации.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- Условия эксплуатации контейнера по ГОСТ 15150-69 [17]: - тип атмосферы - ………………………………………………… …..II; - группа условий эксплуатации - ……………………………… …… 3; - рабочая температура окружающего воздуха, 0С - от минус 400 до + 450 - относительная влажность воздуха при температуре 15 0С, % - 75. При эксплуатации контейнера должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

- отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

4.8.1 Средства измерения, применяемые при контроле и испытаниях, должны обеспечивать выполнение указанных на чертежах и в настоящих технических условиях требований. 4.8.2 Все приборы и измерительные инструменты должны быть поверены соответствующими метрологическими службами. 4.8.3 Проверка внешнего вида контейнера на соответствие требованиям производится визуально. 4.8.4 Проверку соответствия размеров указанным на чертежах производить универсальным измерительным инструментом. Все размеры должны быть в пределах разрешённого допуска.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки контейнера КРАД-3,0 (или аналога): - контейнер в сборе, комплект………………………. 1 - руководство по эксплуатации, шт. ………………….. 1 - паспорт по форме предприятия- изготовителя, шт. …….. 1 - сертификат соответствия, шт. 1 - упаковка (по чертежам предприятия-изготовителя, если имеется).

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации. Состав маркировки: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение; - дата изготовления; - заводской номер; - знак радиационной безопасности ГОСТ 17925-72.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

4.11.1 Способ упаковки и транспортная тара должны выбираться предприятием-изготовителем по согласованию с Заказчиком и в соответствии с ГОСТ 23170-78. 4.11.2 Маркировка на транспортной таре - в соответствии с ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Изготовленный контейнер КРАД-3,0 (или аналог) должен быть проверен и принят приёмочной комиссией на соответствие требованиям настоящих технических требований. 5.1.2 Контролю подлежит каждый контейнер. 5.1.3 Каждая деталь и сборочная единица контейнера должны пройти контроль качества на всех этапах изготовления и сборки. 5.1.4 В процессе изготовления и приёмки контейнера на предприятии-изготовителе должны осуществляться виды контроля: - входной контроль; - операционный контроль; - приёмочный контроль и испытания. 5.1.5 Входному контролю подлежат материалы, полуфабрикаты, крепежные изделия и прочие изделия, предназначенные для изготовления контейнера. 5.1.6 Операционному контролю подлежит каждая технологическая операция, применяемая для изготовления контейнера. 5.1.7 При несоответствии контейнера требованиям любого пункта технических требований изделие возвращается на доработку, после чего производится повторный контроль и испытания. 5.1.8 Методы контроля. 5.1.9 Методы контроля входного и операционного контроля должны соответствовать указанным в Программе контроля качества, разрабатываемой предприятием-изготовителем. 5.1.10 Приёмочный контроль и испытания контейнера должны производиться в помещении с достаточной освещённостью, при нормальных условиях. 5.1.11 Средства измерения, применяемые при контроле и испытаниях, должны обеспечивать выполнение указанных на чертежах и в настоящих технических условиях требований. 5.1.12 Проверка внешнего вида контейнера на соответствие требованиям производится визуально. 5.1.13 Проверку соответствия размеров указанным на чертежах производить универсальным измерительным инструментом. Все размеры должны быть в пределах разрешённого допуска. 5.1.14 Соответствие материалов, указанных на чертежах, производится сверкой сертификатов с чертежами. 5.1.15 Проверку выполнения сварных соединений производить сверкой нормативной и технологической документации с конструкторской документацией, а также требований ОСТ 95 10440-2002. 5.1.16 Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с указаниями на чертежах и требований ОСТ 95 39-2002. 5.1.17 После испытаний контейнер должен быть тщательно осмотрен. Не допускается наличие остаточных деформаций, трещин, надрывов в элементах контейнера. 5.1.18 Проверку комплектности производить визуально сверкой с комплектом поставки. 5.1.19 Поставщик обязан произвести доставку контейнеров до адреса отгрузки: 1. СТО – филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20. Место отгрузки: 34 км Александровского тракта Иркутской области. 2. НСО – Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», почтовый адрес: 632660, Новосибирская обл., Коченевский р-он, с. Прокудское, ул. Политотдельская, 135а. Место отгрузки: ПХРО с. Прокудское, ул. Политотдельская.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием: - руководство по эксплуатации, шт. ………………….. 1 - паспорт по форме предприятия-изготовителя, шт. …….. 1. - сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1 Контейнер КРАД-3,0 (или аналог) без РАО в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид. 6.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23170-78. При транспортировании КРАД-3,0 (или аналога) должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1 Контейнер КРАД-3,0 (или аналог) без РАО в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом, в неотапливаемых и в отапливаемых хранилищах в течение двух лет с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид. 7.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов – не жёстче условий ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

8.1 Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество изделия в соответствии с техническими требованиями, ТЗ, требованиями специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики. 8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Изготовителем при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

-соответствие стандартам РФ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Количество поставляемых контейнеров – 43 (сорок три) шт. Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – 30 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-отсутствует.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- не требуется.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2 | ТРО | Твердые радиоактивные отходы |
| 3 | СТО | Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| 4 | НСО | Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |