ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на ремонт кровли здания БСД.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Здание главного корпуса БСД
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт кровли здания БСД


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Здание БСД  состоит из котельного, турбинного и деаэраторного отделений.
Ремонт кровель проводится над котельным и деаэраторным отделениями.

1. Границы кровли  деаэраторного отделения БСД определены рядами Б-В, осями 1-11. Высотный уровень  на отм.+ 21,0÷22,0м. Кровля с трёх сторон обрамлена парапетом, а одной стороной  примыкает к наружной стене котельного отделения.
Размеры кровли: длина 60 м ширина 12 м. Требуется выполнение ремонта 100%   кровли, примыканий  кровли к парапетам, водосточным воронкам, трубопроводам выхлопа пара, проходящим через кровлю.
2. Границы кровли  котельного цеха  определены рядами В-Г, осями 1-11. Геометрические размеры: длина 60 м ширина 18 м. Высотный уровень  на отм.+ 25,0÷25,5м. Края кровли обрамлены парапетом. На кровле имеются два световых фонаря размером 27×5 м и 20×5 м. Требуется выполнение ремонта 100% кровли, 100% кровли фонарей, примыканий кровли к фонарям, парапетам, водосточным воронкам, трубопроводам выхлопа пара.
Покрытие кровель выполнено из рубероида.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала работ исполнителем разрабатывается и согласуется с заказчиком ППР 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Выполнение ремонтных работ на кровле здания для устранения дефектов и нарушений кровельного покрытия, вызывающих протечки, приводящие к нарушениям работы технологического оборудования,  разрушению перекрытий, парапетов, стеновых элементов и т.д. 


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измере-ния

Количество

Объёмы работ по ремонту кровли деаэраторного отделения.

1
Снятие рулонного ковра из 8-ми слоев рубероида
м2
720
2
 Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 20 мм                                                     
м2
720
3
 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм раствором М150                         
м2
720
4
Обработка битумной мастикой                                                                                     
м2
720
5
Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемым материалом                                    
м2
720
6
Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам                                           
м.п.
160
7
Устройство аэраторов (флюгарок) диаметром 100 мм                                                 
шт.
9
8
Снятие парапетных шапок, фартуков из оцинкованной стали                                  
м2
95,1
9

Устройство парапетов, мелких покрытий, примыканий к стенам из листовой оцинкованной стали                                                                                          

м2
17,7
10
Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали                                         
м2
77,4
11

Устройство примыканий кровли из дополнительного2-х слойного водоизоляционного ковра к водосточным воронкам                                

шт.

3

12

Теплоизоляция трубопроводов паровых выхлопов на высоту 500мм минплитой толщ. 50мм:         

 Ø 325 в кол-ве 4 шт.,

Ø 219 в кол-ве 2 шт., 

Ø 159 в кол-ве 1 шт.,

Ø 57 в кол-ве 3 шт.                                                                        

м3
0,2
13

Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопроводов выхлопов из листовой оцинкованной стали  толщ. 0,55 мм                                                                                                                

м2
7

14
Устройство примыканий кровли к трубопроводам выхлопов                                  
м2
5
15

Изготовление и установка цилиндрических козырьков из листовой оцинкованной стали на трубопроводы выхлопов:

Ø 325                                                                                                                    

Ø 219                                                                                                                     

Ø 159                                                                                                                     

Ø 57                                                                                                                       

шт.

шт.

шт.

шт.

4

2

1

3

16

 Очистка кровли от строительного мусора                                                        

т

65

17
Вывоз строительного мусора                                                                                       
т
65
Объёмы работ по ремонту кровли котельного цеха и кровли фонарей. 

1
Снятие рулонного ковра из 8-ми слоев мягкой кровли                                            
м2
900
2
Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 20 мм                                                  
м2
845
3
Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм раствором М150                        
м2
845
4
Снятие рулонного ковра из 2-х слоёв мягкой кровли                                                
м2
235
5

Обработка битумной мастикой                                                                                   
м2
1080
6

Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемым материалом                                   

м2
1135

7

Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам                                           

м.п.

164

8

Устройство аэраторов (флюгарок) Ø 100                                                 

шт.

6

9

Снятие парапетных шапок, фартуков из оцинкованной стали                                      

м2
80

10

Устройство парапетов, мелких покрытий, примыканий к стенам из    

листовой оцинкованной стали                                                                                                                                                                                                                                          

м2
80

11

Устройство примыканий кровли из дополнительного 

2-хслойного водоизоляционного ковра к водосточным воронкам                               

шт.

10

12

Теплоизоляция трубопроводов паровых выхлопов на высоту 500 мм минплитой толщ. 50 мм, Ø159 в кол-ве 10 шт., Ø 40 в кол-ве 6 шт.                        

м3
0,2

13

Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопроводов выхлопов из листовой 

оцинкованной стали  толщ. 0,55 мм                                                                                                               
м2
7

14

Устройство примыканий кровли к трубопроводам выхлопов                                  

м2
5

15

Изготовление и установка цилиндрических козырьков из листовой 

оцинкованной стали на трубопроводы выхлопов:

Ø 159                                                                                                                     

Ø  до 57                                                                                                                   

шт.

шт.

10

6

16

Очистка кровли от строительного мусора 
                                                           

т

70

17

Вывоз строительного мусора                                                                                       

т

70

До начала работ исполнителем разрабатывается согласованная с заказчиком сметная документация в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя.

По завершении ремонта Исполнителем вывозится мусор, демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий и т. д., связанные с технологией проведения ремонта.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала работ разрабатывается согласованный с заказчиком ППР на основании п.4.18 СНиП 12-03-2001 


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
48825
Главное здание
1
2
48831
Главное здание. Разрезы
1



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ), главный корпус БСД


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:   01.07.2014

Окончание: 30.10.2014 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли правил, норм и инструкций по безопасности труда.  

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы до их использования при ремонте с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы проводятся на действующем предприятии, над работающим оборудованием. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 36 месяцев с даты приёмки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока в результатах выполненных работ обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени. 
Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  РД 34.03.201-97


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных нормативно-технической документацией. 
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	БСД
	Блок среднего давления


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	48825 Главное здание
	

	2
	48831 Главное здание. Разрезы
	


89
106

