ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку сортового коррозионностойкого проката

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические характеристики

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики,количество

| 1 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 5 мм | тн | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 8 мм | тн | 0,25 |
| 3 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 10 мм | тн | 0,3 |
| 4 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 12 мм длина не менее 5,5 | тн | 2,5 |
| 5 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 32 мм | тн | 0,7 |
| 6 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 34 мм | тн | 0,5 |
| 7 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 120 мм | тн | 0,8 |
| 8 | Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 230 мм | тн | 2 |
| 9 | Сталь 14Х17Н2-б круг ф 36 мм | тн | 1,1 |
| 10 | Сталь 14Х17Н2-б круг ф 40 мм | тн | 0,7 |
| 11 | Сталь 14Х17Н2-б круг ф 60 мм | тн | 1,7 |
| 12 | Сталь 14Х17Н2-б круг ф 65 мм | тн | 1 |
| 13 | Сталь 14Х17Н2-б круг ф 110 мм | тн | 0,8 |

# Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении

Поставляемая сортовая коррозионностойкая сталь должна быть новой, не бывшей в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП

# 096000

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сортовая коррозионностойкая сталь применяется во всех отраслях промышленности.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 3.1 Технические характеристики

№ п/п; Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак; НД Особые условия поставки. 1; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 5 мм; 1.ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-75, х/о, н/д, «Б», МКК, УЗК гр. 1 ГОСТ 21120-75,2 класс безопасности, с планом качества; 2.Наличие сертификатов качества завода изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика; 3.Входной контроль продукции по ГОСТ 24297-87.. 2; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 8 мм. 3; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 10 мм. 4; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 12 мм длина не менее 5,5. 5; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 32 мм. 6; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 34 мм. 7; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 120 мм. 8; Сталь 12Х18Н10Т-б круг ф 230 мм. 9; Сталь 14Х17Н2-б круг ф 36 мм; 1. ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-75, х/о, н/д, «Б», УЗК гр.1 ГОСТ 21120-75, 2 класс безопасности, с планом качества; 2.Наличие сертификатов качества завода изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика; 3.Входной контроль продукции по ГОСТ 24297-87.. 10; Сталь 14Х17Н2-б круг ф 40 мм. 11; Сталь 14Х17Н2-б круг ф 60 мм. 12; Сталь 14Х17Н2-б круг ф 65 мм. 13; Сталь 14Х17Н2-б круг ф 110 мм.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-75

# Подраздел 3.3 Требования к упаковке

# Упаковка должна соответствовать ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

1. Правила приемки в соответствии с ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-75

2. Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование по ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

По ГОСТ 7566 со следующими дополнениями.

# РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

По факту поставки в течении 15 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщикасо дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 90 дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки.

Способ поставки: самовывоз со склада Поставщика из г.Челябинска и Челябинской области, из г.Екатеринбурга и Свердловской области.

- доставка до склада Покупателя в г. Озерск Челябинской области.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# Техническая и иная информация относительно поставляемой  Стали должна быть представлена на русском языке.

# Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

# Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |