                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

                                                          Главный инженер
                                                                             ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» 

                                                                им. М.В.Проценко
                                                                                ____________Г.В.Кондратьев
   «____»__________ 2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение комплекта для осушки и заполнения 

блоков смесью инертных газов для последующей герметизации
2015

	РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 
Наименование

	№ п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

1

Комплект оборудования для осушки и заполнения блоков смесью инертных газов для последующей герметизации
комплект
1


	Подраздел 1.2 

Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым. Год выпуска  не ранее 2015. Не являться выставочным образцом. Свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 

Код ОКП

	3646803 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее
3645747 Смесители газов

	РАЗДЕЛ 2. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект оборудования предназначен для приготовления, осушки смесей инертных газов и  заполнения блоков приготовленной смесью для последующей герметизации.

	РАЗДЕЛ 3. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Комплект оборудования должен эксплуатироваться  при температуре

окружающего воздуха от 288 до 308 К (от 15 до 35 С), относительной влажности

до 80% и атмосферном давлении от 90 до 100 кПа (от 700 до 800 мм.рт.ст.).

Содержание агрессивных веществ, газов и пыли в воздухе помещения не должно

превышать санитарные нормы. 

Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20 по ГОСТ 14254-96

	РАЗДЕЛ 4.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Состав комплекта

	1. Комплект ГСУ-1,0/2,5 или эквивалент
1.1 Установка ГСУ-1,0/2,5 или эквивалент

1.2 Гигрометр «Ива-8» или эквивалент

1.3 Газоанализатор «Диск-ТК» или эквивалент

1.4 Комплект ЗИП

1.5 Руководство по эксплуатации
1.6 Методика поверки каждого средства измерения

1.7 Копия сертификата об утверждении каждого типа средств измерения

1.8 Руководство по эксплуатации на каждое средство измерения


	1 комплект

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1к-кт
6 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

	2. Соединительный трубопровод
	 5 м

	Подраздел 4.1
 Основные параметры и размеры

	1.1 Характеристики установки ГСУ-1,0/2,5
-Вес, кг
100-150
-Габаритные размеры, мм

Длина
680-700

Ширина
780-800
Высота
1780-1800
-Номинальная производительность по смеси 

(в пересчете на нормальные условия 0°С и 760 мм.рт. ст.), нм3/ч
1,0-1,1
-Объемная доля гелия в смеси с аргоном на выходе из установки, %
15-25

-Объемная доля гелия в смеси с азотом на выходе из установки, %
3-5

-Объемная доля паров воды в приготовленной смеси – точка росы, °С
(-85) - (-90)
-Концентрация частиц размером  более 0,1 мкм 
в приготовленной смеси после фильтра, частиц/литр
0,02-0,03
-Рабочее избыточное давление азота и аргона на входе в установку, МПа
0,5-0,6

-Рабочее избыточное давление гелия  на входе в установку, МПа
0,7-0,8

-Расход газа в процессе регенерации, ндм3/ч
140-150

-Время работы адсорбционных аппаратов в режиме очистки, ч
24-25

-Длительность стадии регенерация, ч
23-24
-Переключение аппаратов
ручное
-Регулирование температурного режима
автоматизированное

-Регулирование состава смеси при отборе
автоматизированное
-Исполнение установки
невзрывозащищенное

1.2 Характеристики гигрометра «Ива-8» или эквивалент
-Диапазон измерений температуры точки инея, °С
от минус 80, до минус 20
-Габаритные размеры, не более мм
высота 72, ширина 72, длина 85 
-Масса, не более кг
1
1.3 Характеристики газоанализатора «Диск-ТК» или эквивалент
-Количество, шт
2
-Габаритные размеры, не более мм
высота 225, ширина 375, длина 115 
-Масса, не более кг
8,5
3 Характеристики трубопровода
-Марка материалы
труба 6х1,0 VSR80 316L или эквивалент

-Максимальное избыточное давление в трубопроводе, кгс/см2
1,5
-Минимальное давление в трубопроводе, кгс/см2
0,9
-Длина трубопровода, м
5-5,5

-Соединение трубопровода
разъемное в месте подключения к камере газозаполнения

	Подраздел 4.2 

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1.1 Показатели установки ГСУ-1,0/2,5

-Номинальная производительность по смеси 

(в пересчете на нормальные условия 0°С и 760 мм.рт. ст.), нм3/ч
1,0-1,1

	Подраздел 4.3 

Требования по надежности

	Средний срок службы, не менее лет
8

	Подраздел 4.4 

Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1.1 Требования к установке ГСУ-1,0/2,5
        В составе установки должны быть предусмотрены нержавеющие штуцера для подключения трубопроводов.
Установка должна содержать 3 основных узла:
1. Узел формирования заданных потоков исходных газов, включающий в себя:

-  регулятор давления для каждого газа (аргон, гелий, азот) 

- манометр для каждого газа и запорный вентиль для каждого газа. 

- Манометры, маховики регуляторов давления и вентилей должны находиться на верхней части лицевой панели установки.
2. Узел адсорбционной осушки газа или его смеси с гелием, включающий в себя: 

- адсорберы глубокой осушки газа или его смеси 

- фильтр тонкой очистки газа от механических примесей, 

- запорную и регулирующую арматуру

- манометры 

- нагревательные элементы адсорберов с термостатами

- микропроцессорные измерители-регуляторы температуры и термопары. 

- Микропроцессорные измерители-регуляторы температуры должны находиться на лицевой панели корпуса установки, непосредственно под которыми находятся кнопки управления нагревом и охлаждением адсорберов.
 3. Узел стабилизации состава приготовленной смеси и ее анализа, включающий в себя:

- регулятор давления 

- индикатор расхода 

- вентиль выдачи смеси 

- гигрометр 

- газоанализаторы гелия в азоте и гелия в аргоне.


	Подраздел 4.5 

Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы, узлы и комплектующие должны быть качественными, не бывшими в эксплуатации. Иметь сертификаты соответствия (декларации) и т.п. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем


	Подраздел 4.6 

Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Качество приготовленных смесей должно быть стабильным при изменении внешних факторов в рамках условий эксплуатации (раздел 3 настоящего ТЗ)


	Подраздел 4.7
 Требования к электропитанию

	1.1 Требования к установке ГСУ-1,0/2,5
-Электропитание
220В, 1 фаза, 50Гц

-Потребляемая мощность, кВт
0,9-1

	Подраздел 4.8 

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Контрольно-измерительные приборы должны соответствовать требованиям завода-изготовителя. Средства измерения, входящие в состав оборудования, должны быть утвержденного типа, внесены в Государственный реестр средств измерений, иметь свидетельства о первичной поверке, выданные в квартале  поставки оборудования, иметь методику поверки каждого типа средств измерения и руководство по эксплуатации на русском языке


	Подраздел 4.9 

Требования к комплектности

	Комплект оборудования должен соответствовать подразделу 4.1 настоящего ТЗ
Комплект ЗИП должен включать:

- Преобразователь термоэлектрический
ТП 0198 -/ 1/ -/ ХА(К) -40...+850/ 1,5/ кл.1/ 1 спай
1 шт.

- Элемент нагревательный
ЭНГЛУ 400-0,5;1;2/220-10Б
1 шт.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы, необходимые для работы оборудования в гарантийный период.



	Подраздел 4.10 

Требования к маркировке

	Особых требований не предусмотрено

	Подраздел 4.11
Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


	РАЗДЕЛ 5. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 

Порядок сдачи и приемки

	Приемка проводится в г. Заречный, Пензенской области ул. Мира, д.1. 

При приемке осуществляется проверка комплектности поставки и техническое состояние.

Поставщик обязан предоставить следующие документы:

-Руководство по эксплуатации всего оборудования на русском языке
-Технический паспорт

-Свидетельства о первичной поверке, выданные в квартале  поставки на каждое средство измерений
- Руководство по эксплуатации на средства измерений
-Сертификаты соответствия для оборудования, подлежащего обязательной сертификации



	Подраздел 5.2 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязуется предоставить информацию на русском языке для проведения подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладки оборудования (подготовка производственных помещений, электричества, подачи воздуха и схемы фундамента) в течении 30 (тридцати) рабочих дней после поступления Поставщику суммы предоплаты по платежу.

Поставщик обязан предоставить при поставке следующие документы:

- комплект технической документации на русском языке;
- акт-приема передачи комплекта оборудования;
- товарно-транспортная накладная;
- счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 6.

 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке должна быть обеспечена защита от повреждений комплекта оборудования. 
Транспортировка установки строго вертикально.

	РАЗДЕЛ 7. 

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 8.

 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее срока и объема гарантии, установленный предприятием-изготовителем. 

	РАЗДЕЛ 9.

ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 10. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик должен провести пусконаладочные работы, проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период (по отдельному договору на сервисное обслуживание), специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

	РАЗДЕЛ 11. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 12.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 13.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 14.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 15. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Условия поставки: (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, пусконаладочные работы, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Условия оплаты: 30%-аванс IV кв. 2015г., 60%-по факту поставки на склад заказчика, 10%-по факту выполнения пуско-наладочных работ.

	РАЗДЕЛ 16. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки: в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с момента получения авансового платежа. Поставка оборудования осуществляется на условиях: склад заказчика, г. Заречный Пензенской обл.,пр. Мира, д. 1.

	РАЗДЕЛ 17.

 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации на русском языке

	РАЗДЕЛ 18.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 19.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	РАЗДЕЛ 20.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Схема подключения оборудования
	1


Главный технолог







      В.А. Белов

СОГЛАСОВАНО:

	Начальник УКС

________________ С.В. Митин

«__»____________ 2015
	Главный механик

________________ В.Ф. Желтенков

«__»____________ 2015

	Главный энергетик

________________ А.В. Савинкин

«__»____________ 2015
	Начальник цеха №09

________________ Д.В. Дарьин

«___»___________ 2015

	Главный приборист

________________ А.А. Ефимов

«__»____________ 2015
	Начальник отдела №53
_________________ Е.В. Панков

«___»____________ 2015


Исполнитель: Вовк А.С., 30-62
2
7

