Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
 им. Д.В. Ефремова»

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме
№ 130411/0459/085 от «11» апреля 2013 года на право заключения договора на поставку комплекта оборудования Tektronix
Раздел 8 Документации запроса предложений в электронной форме следует читать в следующей редакции: 
Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Комплект оборудования Tektronix (или эквивалент)


	1. Цифровой осциллограф MSO4104B – 2 шт.

· Число аналоговых каналов: 4 

· Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 1 ГГц

· Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 350 пс

· Входнойимпеданс: 1 МОм ± 1 %, 50 Ом ± 1%

· Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения)

· Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с

· Максимальная длина записи: 20 млн. точек на канал

· Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации: 4 мс.

· Диапазон скорости развертки: от 400 пс/дел до 1000 с/дел

· Максимальная частота дискретизации цифровых каналов в режиме MagniVu: 16.5 Гвыб/с

· Максимальная длина записи цифрового канала в режиме MagniVu: 10 тыс. точек на канал

Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

2. Портативный осциллограф THS3024-TK – 3 шт.

· Количество каналов: 4 изолированных

· Полоса пропускания: 200 МГц

· Время нарастания: 1,7 нс

· Входной импеданс: 1 МОм±1%, 14 пФ±2 пФ

· Вертикальное разрешение: 8 бит

· Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с

· Максимальная глубина записи: 10 К

· Погрешность горизонтальной развертки:±100 ppm + 0.04 дел

3. Цифровой осциллограф TPS2024B – 6 шт.

· Количество каналов: 4 изолированных

· Полоса пропускания: 200 МГц

· Время нарастания:<2,1 нс

· Входной импеданс: 1 МОм±2%, 20пФ±3пФ

· Вертикальное разрешение: 8 бит

· Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц

· Погрешность горизонтальной развертки: ± 50 ppm± 0,005 %

 Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

4. Цифровой осциллограф DPO3034 – 4 шт.

· Число аналоговых каналов: 4 

· Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 300МГц

· Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 1,17нс

· Входнойимпеданс: 1 МОм ± 1 %, 75 Ом ±1 %, 50 Ом ±1 %

· Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения)

· Максимальная частота дискретизации (все каналы): 2,5 Гвыб./с.

· Максимальная длина записи (все каналы): 5 млн точек.

Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

5. Генератор сигналов произвольной формы                   AFG3252 – 2 шт.

· Количество выходных каналов: 2

· Выход синхронизации уровня ТТЛ с вводимой задержкой относительно основного сигнала

· Генерируемые сигналы: синус, меандр, импульсс перестраиваемым временем нарастания, пила, треугольник, sin(x)/x, нарастающая и спадающая экспонента, функцииГаусса, Функция Лоренца, функция Хевисайда, шум

· диапазон частот: синус – от 1 мГц до 240 МГц, меандр - от 1 мГц до 120 МГц, произвольная форма - от1мГц до 120 МГц

· Выходной уровень: от 50мВ до 5В (до 200 МГц) и 4В (свыше 200 МГц)

· Частота дискретизации:до 2 ГГц

· Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн; ИМ, ГКЧ

· Прямоугольный сигнал:

· Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц;

· Время нарастания/спада: 2,5 нс;

· Импульсный сигнал:

· Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц;

· Длительность импульса: 4,00 нс – 999,99 с;

· Время нарастания фронта: 2,5 нс – 625 с;

Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

6. Генератор сигналов произвольной формы AFG3022B – 3 шт.

· Количество выходных каналов: 2

· Выход синхронизации уровня ТТЛ с вводимой задержкой относительно основного сигнала

· Генерируемыесигналы: синус, меандр, импульс с перестраиваемым временем нарастания, пила, треугольник, sin(x)/x, нарастающая и спадающая экспонента, функции Гаусса, Лоренца, функция Хевисайда, шум

· Диапазон частот: синус – от 1 мГц до 25 МГц, меандр - от 1 мГц до 12,5 МГц, произвольная форма - от1мГц до 12,5 МГц

· Выходной уровень: от 10мВ до 10В

· виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ИМ, ГКЧ

· Частота дискретизации:250 МГц

· Прямоугольный сигнал:

Диапазон частот: 1 мГц – 12,5 МГц;

Время нарастания/спада: 18 нс;

· Импульсный сигнал:

Диапазон частот: 1 мГц – 12,5 МГц;

Длительность импульса: 30 нс – 999 с;

Время нарастания фронта: 18 нс – 625 с;

Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

     7.  Цифровой мультиметр DMM4050 – 3 шт.

· Диапазон измерений напряжения: 100 мВ – 1000 В

· Разрешение по напряжению: 100 нВ

· Диапазон измерений тока: 100 мкА – 10 А

· Разрешение по току: 100 пА

· Диапазон измерений сопротивления: 10 Ом – 1 ГОм

· Диапазон измерений частоты: 3 Гц – 300 кГц

· Разрешение по частоте: 0,001 Гц

· Базовая погрешность: 0,0024%

· ACD4000 – чехол для хранения

· TP750 – датчик температуры 100 Ом RTD
· TL710 – измерительный щуп
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

   8. Пробник пассивный высоковольтный P6015A с опциями С5 и D5 (аксессуар) – 10 шт.

· Коэффициент ослабления: 1000X
· Полоса пропускания: 75 МГц

· Время нарастания (типовое): 4 нс

· Максимальное входное напряжение: 20 кВ (DCили RMS)

   9. Пассивный пробник TPP0850 (аксессуар)- 4 шт.

· Коэффициент ослабления: 50X

· Полоса пропускания: 800 МГц

· Время нарастания (типовое): <525пс

· Максимальное входное напряжение: 2,5 кВ (пиковое значение) / 1000 В(RMS)

   10.Пассивный высоковольтный пробник P5122 (аксессуар) – 2 шт.

· Коэффициент ослабления: 100X

· Полоса пропускания: 200 МГц

· Время нарастания (типовое): 2,2нс

· Максимальное входное напряжение: 1000 В(RMS)

11. Сумка для переноски ACD4000B (для MSO4000 и DPO3000) – 6 шт.

12. Сумка для переноски AC2100 (для TPS2000 и AFG3000) – 11 шт.

Приборы должны быть с проверкой.


	Шт.
	1


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 10 недель от даты подписания договора. 
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  6 872 626,00 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

