ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку купольных видеокамер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка купольных видеокамер AXIS для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска не ранее 2 квартала 2013 г.), не заложенным, не должно являться предметом споров третьих лиц.
ПО закупается без эквивалента на основании того, что на оснащаемом объекте уже установлено оборудование фирмы AXIS и оборудование других производителей будет несовместимо с имеющимся и повлечет дополнительные трудности и необоснованные расходы (в соответствии со статьей 12.2.2б ЕОСЗ (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»).
	№ п/п
	Наименование ПО
	Требования к техническим характеристикам
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Купольная миниатюрная фиксированная сетевая камера AXIS M3006-V

	Общие характеристики:

1. Корпус: корпус из алюминия и поликарбоната/ABS-пластика, цвет белый NCS S 1002-B, скрывает электронику, защита от воды и пыли по классу IP42, защита от механических ударов по классу IK08, корпус из алюминия и поликарбоната/ABS-пластика;
2. Память: ОЗУ – 512 Мб, флэш –  128 Мб;

3. Питание: питание от сети, класс 2,  4,5 Вт;

4. Разъёмы: RJ-45 для 10BASE-T/100Base-TX РоЕ на 2-метровом сетевом кабеле;

5. Устройства хранения данных: слот под карты MicroSD/microSDHC/microSDXC объем до 64 Гбайт; поддержка записи по сети (на файл-сервер или сетевой накопитель);
6. Диапазон рабочих температур с от  00С до 450С;
7. Диапазон работы во влажной среде от 15 %  до 85% без конденсации;
8. Вес: 640 г.;
9. Комплект поставки: разметочный шаблон, руководство по установке, CD-диск с ПО для установки и управлением видеокамерой, лицензия на 1 пользователя декодера Windows, ключ шестигранный Г- образный;
10. Размеры: диаметр -131мм, высота- 85 мм.
Камера:

1. Разрешение: 3Мпикс./HDTV 1080р;

2. Датчик изображения: КМОП, типоразмер  1/3,6 (эффективный), прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: крепление М12, фиксированная диафрагма F2.8, мегапиксельное разрешение, диапазон F -1.6 мм; горизонтальный угол обзора: 1340 ;
4. Уровень освещенности 0,6-200 000 лк, F2.8;
5. Регулировка положения камеры: поворот 1800 , наклон 0-450, вращение 1780;

6. Скорость затвора: 1/30500 с до 2 с при частоте питания 50 Гц;

Видео:

1. Видеопотоки: несколько отдельно конфигурируемы видеопотоков в форматах Н.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR H.264;
2. Разрешение: от 2048х1536 (3 Мпикс.) до 160х120;
3. Частота кадров: съемка в 3 Мпикс.:16/20 кадров в секунду при частоте сети питания 50/60 Гц;
4. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон, наложение текста и изображений, маски конфиденциальных зон, зеркальное отображения изображения, зоны экспозиции, ручная подстройка для условий низкой освещенности, цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура, до 8 отдельных фрагментов панорамного изображения.
Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, контроль сетевого доступа IEEE 802.1Х, аутентификация, журнал событий доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TSL, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP,TCP. UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.
Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX и платформу AXIS Camera Application Platform от компании Axis Communications;
2. Поддержка видеохостинга от компании AXIS(AVHS) с функцией быстрого подключения видеокамеры к сервису видеохостинга;
3. Спецификация ONVIF;
4. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;
5. Событий, инициирующие действия: интеллектуальные функции видеонаблюдения и события, связанные с накопителями данных;

6. Действия, инициируемые событиями: передача данных по FTP, HTTP, сети или электронной почте; рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP и TPC видеозапись на карту памяти; буферизация видео до и после тревоги, пресеты и функция тура;
7. Передача данных: данные событий;

8. Дополнительные средства установки: функция подсчёта количества пикселей.
	18
	шт.

	2
	Поворотная купольная PTZ видеокамера AXIS P5534 PTZ 50Hz

	Общие характеристики:

1. Корпус: металлический (алюминий), прозрачный акриловый плафон;

2. Память: ОЗУ - 256 Мб, флэш - 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet Plus , 30 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер);
6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом от 00С до +500С;
7. Диапазон работы во влажной среде от 15 % до 85% без конденсации;
8. Вес: 1.9 кг;
9. Комплект поставки: адаптер питания High PoE, потолочный крепеж для жестких и подвесных потолков, матовый колпак;

10. Размеры: диаметр – 183 мм, высота – 178 мм .
Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц;
2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка;

3. Объектив: диапазон f: 4.7 – 84.6 мм; автофокусировка, автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: 3.20 –55.20 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение –0,74 люкс при  F1.6; чёрно-белое изображение –  0,04 люкс при F1.6;

6. Функция E-flip, 100 заданных положений, функция тура, ограниченный тур патрулирования, контроль очередности управления, указатель направления на экране;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 с функцией auto-flip , наклон 1800; 18-кратное оптическое увеличение и 12-кратное цифровое увеличение;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: 1/10000 с до 1/4 с.
Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG;
2. Разрешение 720p: 320х180 – 1280х720;

3. Частота кадров: 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG;

5. Параметры изображения: Широкий динамический диапазон, pучная установка времени срабатывания затвора; регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, участка экспонирования; компенсация подсветки; настройка в условиях слабой освещенности; поворот; наложения текста и изображения; 3D защитная маска, пауза при панорамировании, наклоне и масштабировании.
Сеть:
1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.
Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;
3. Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте;
4. Уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения;
5. Пре- и пост-тревожная буферизация.
	2
	шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
      6. Требования к технической документации:

Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке.
       7. Срок гарантии качества
Дата выпуска оборудования не ранее 2 квартала 2013г,, гарантийный срок в соответствии с гарантией завода-изготовителя (AXIS), но не менее 36 месяцев.
.
        8. Место поставки:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        9. Срок поставки :

Не позднее 6 недель со дня заключения договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                                                                                                           Е.Ф. Медведев
