ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР внутреннего противопожарного водопровода   в 3-х зданиях по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 6

Демонтажные работы

| 1 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1371 руб.): 80% от ФОТ СП (1028 руб.): 60% от ФОТ | 1,13595 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1780 руб.): 80% от ФОТ СП (1335 руб.): 60% от ФОТ | 1,6663 |
| 3 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (294 руб.): 80% от ФОТ СП (220 руб.): 60% от ФОТ | 0,419 |
| 4 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (202 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 60% от ФОТ | 0,3269 |
| 5 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1131 руб.): 80% от ФОТ СП (848 руб.): 60% от ФОТ | 1,96495 |

Здание 1

Демонтажные работы

| 6 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (722 руб.): 80% от ФОТ СП (541 руб.): 60% от ФОТ | 0,6756 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (309 руб.): 80% от ФОТ СП (232 руб.): 60% от ФОТ | 0,5 |
| 8 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (335 руб.): 80% от ФОТ СП (251 руб.): 60% от ФОТ | 0,58165 |

Здание 2

Демонтажные работы

| 9 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1818 руб.): 80% от ФОТ СП (1363 руб.): 60% от ФОТ | 1,5052 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (166 руб.): 80% от ФОТ СП (124 руб.): 60% от ФОТ | 0,1554 |
| 11 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (96 руб.): 80% от ФОТ СП (72 руб.): 60% от ФОТ | 0,1554 |
| 12 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (725 руб.): 80% от ФОТ СП (544 руб.): 60% от ФОТ | 1,259 |

Здание 6

Монтажные работы

| 13 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (2743 руб.): 80% от ФОТ СП (2057 руб.): 60% от ФОТ | 1,13595 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТСЦ-103-0058 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 114,18 |
| 15 | ТСЦ-507-0843 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| 16 | ТСЦ-507-0912 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 17 | ТСЦ-507-0907 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 18 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (3560 руб.): 80% от ФОТ СП (2670 руб.): 60% от ФОТ | 1,6663 |
| 19 | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 166,08 |
| 20 | ТСЦ-507-0842 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 23 |
| 21 | ТСЦ-507-0906 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 22 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 23 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (586 руб.): 80% от ФОТ СП (440 руб.): 60% от ФОТ | 0,419 |
| 24 | ТСЦ-302-0893 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 41,9 |
| 25 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (403 руб.): 80% от ФОТ СП (302 руб.): 60% от ФОТ | 0,3269 |
| 26 | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 32,69 |
| 27 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (2262 руб.): 80% от ФОТ СП (1697 руб.): 60% от ФОТ | 1,96495 |
| 28 | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 41,275 |
| 29 | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 105,22 |
| 30 | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 50 |
| 31 | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 32 | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 25 |
| 33 | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| 34 | ТСЦ-301-5605 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 8 |
| 35 | ТСЦ-301-5606 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 65мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 8 |
| 36 | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 30 |
| 37 | ТСЦ-301-5609 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 25 |
| 38 | ТЕРм12-12-009-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (610 руб.): 80% от ФОТ СП (458 руб.): 60% от ФОТ | 14 |
| 39 | ТСЦ-302-1305 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 14 |
| 40 | ТЕРм12-12-009-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (786 руб.): 80% от ФОТ СП (589 руб.): 60% от ФОТ | 18 |
| 41 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-1 1/4" 24 V,диаметром 32мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=370*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=370*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 42 | ТСЦ-302-1834 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 12 |
| 43 | ТЕРм12-12-009-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (188 руб.): 80% от ФОТ СП (141 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| 44 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2" 24 V,диаметром 50мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=449*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=449*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 45 | ТЕРм12-12-001-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (212 руб.): 80% от ФОТ СП (159 руб.): 60% от ФОТ | 6 |
| 46 | ТСЦ-301-6600 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 47 | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 48 | ТЕРм12-12-009-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (202 руб.): 80% от ФОТ СП (151 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| 49 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2 1/2" 24 V,диаметром 65мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=650*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=650*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 50 | ТЕРм12-12-001-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (277 руб.): 80% от ФОТ СП (208 руб.): 60% от ФОТ | 6 |
| 51 | ТСЦ-301-6601 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный диаметром 65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 52 | ТСЦ-507-1741 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 53 | ТЕРм12-12-001-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (509 руб.): 80% от ФОТ СП (382 руб.): 60% от ФОТ | 11 |
| 54 | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 F фланцевый YCD21680 FHF диаметром 80мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 55 | ТСЦ-301-6602 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 9 |
| 56 | ТСЦ-507-1742 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 11 |
| 57 | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (237 руб.): 80% от ФОТ СП (178 руб.): 60% от ФОТ | 5 |
| 58 | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| 59 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| 60 | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (256 руб.): 80% от ФОТ СП (192 руб.): 60% от ФОТ | 0,63 |
| 61 | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 63 |
| 62 | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (620 руб.): 105% от ФОТ СП (325 руб.): 55% от ФОТ | 1,208 |
| 63 | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантехнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (52 руб.): 128% от ФОТ СП (34 руб.): 83% от ФОТ | 14 |
| 64 | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (95 руб.): 80% от ФОТ СП (71 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 65 | ТСЦ-301-1678 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 66 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 67 | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (205 руб.): 80% от ФОТ СП (154 руб.): 60% от ФОТ | 14 |
| 68 | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 14 |
| 69 | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (2746 руб.): 80% от ФОТ СП (2059 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 70 | Прайс-лист стр.143 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (4000х2400х2900), L=48м3/ч, Н=34,30 м. вод.ст., N=7,5кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=2507671,10/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 71 | Прайс-лист стр.142 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (3000х2400х2900),L=12м3/ч, Н=35,47 м. вод.ст., N=4,0кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=1982536,88/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 72 | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (27 руб.): 130% от ФОТ СП (19 руб.): 89% от ФОТ | 0,2 |
| 73 | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 2 |
| 74 | ТЕР16-02-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (252 руб.): 128% от ФОТ СП (164 руб.): 83% от ФОТ | 10 |
| 75 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 10 |

Здание 1

Монтажные работы

| 76 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1444 руб.): 80% от ФОТ СП (1083 руб.): 60% от ФОТ | 0,6756 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 67,47 |
| 78 | ТСЦ-507-0790 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 79 | ТСЦ-507-0842 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| 80 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 60% от ФОТ | 0,05 |
| 81 | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| 82 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (670 руб.): 80% от ФОТ СП (502 руб.): 60% от ФОТ | 0,58165 |
| 83 | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15 |
| 84 | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 30,165 |
| 85 | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 13 |
| 86 | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 7 |
| 87 | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15 |
| 88 | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 89 | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 21 |
| 90 | ТЕРм12-12-009-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (174 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 91 | ТСЦ-302-1266 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 92 | ТЕРм12-12-009-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (393 руб.): 80% от ФОТ СП (295 руб.): 60% от ФОТ | 9 |
| 93 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-1 1/4" 24 V,диаметром 32мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=370*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=370*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 94 | ТСЦ-302-1306 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 95 | ТЕРм12-12-009-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (147 руб.): 80% от ФОТ СП (110 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| 96 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-1 1/2" 24 V,диаметром 40мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=366*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=366*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 97 | ТСЦ-302-1307 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 98 | ТЕРм12-12-001-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (278 руб.): 80% от ФОТ СП (208 руб.): 60% от ФОТ | 6 |
| 99 | ТСЦ-301-6602 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-3244 И1- | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | Прайс-лист стр.139 | Задвижка чугунная 30ч39р МЗВ,диаметром 80мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=5180/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=5180/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| ## | ТСЦ-507-1742 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| ## | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (41 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 |
| ## | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| ## | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (83 руб.): 105% от ФОТ СП (43 руб.): 55% от ФОТ | 0,162 |
| ## | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантехнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (4 руб.): 128% от ФОТ СП (2 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (58 руб.): 80% от ФОТ СП (44 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| ## | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 4 |
| ## | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.143 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (3000х2400х2900), ,L=3,5м3/ч, Н=33,29 м. вод.ст., N=2,2кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=1982536,88/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| ## | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (27 руб.): 130% от ФОТ СП (19 руб.): 89% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 2 |

Здание 2

Монтажные работы

| ## | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (3635 руб.): 80% от ФОТ СП (2726 руб.): 60% от ФОТ | 1,5052 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-103-0058 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 155,7 |
| ## | ТСЦ-507-0791 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 150/100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-507-0843 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 30 |
| ## | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (348 руб.): 80% от ФОТ СП (261 руб.): 60% от ФОТ | 0,16275 |
| ## | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,57 |
| ## | ТСЦ-507-0842 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| ## | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (192 руб.): 80% от ФОТ СП (144 руб.): 60% от ФОТ | 0,1554 |
| ## | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1515,54 |
| ## | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1450 руб.): 80% от ФОТ СП (1087 руб.): 60% от ФОТ | 1,259 |
| ## | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 40,54 |
| ## | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 40,36 |
| ## | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 45 |
| ## | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 22 |
| ## | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 16 |
| ## | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 13 |
| ## | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| ## | ТСЦ-301-5609 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 46 |
| ## | ТЕРм12-12-009-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (174 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| ## | ТСЦ-302-1266 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТЕРм12-12-009-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (131 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| ## | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-1 1/4" 24 V,диаметром 32мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=370*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=370*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-302-1306 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-009-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (147 руб.): 80% от ФОТ СП (110 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| ## | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-1 1/2" 24 V,диаметром 40мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=366*64/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=366*64/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-302-1307 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (237 руб.): 80% от ФОТ СП (178 руб.): 60% от ФОТ | 5 |
| ## | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 Fфланцевый YCD21680 FHF диаметром 100мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-3245 И1- | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.139 | Задвижка чугунная 30ч39р МЗВ,диаметром 100мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=6160/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=6160/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм12-12-001-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (139 руб.): 80% от ФОТ СП (104 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| ## | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 F фланцевый YCD21680 FHF диаметром 80мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-6602 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-507-1742 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| ## | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (183 руб.): 80% от ФОТ СП (137 руб.): 60% от ФОТ | 0,45 |
| ## | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 45 |
| ## | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (211 руб.): 105% от ФОТ СП (111 руб.): 55% от ФОТ | 0,413 |
| ## | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантехнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (4 руб.): 128% от ФОТ СП (2 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (58 руб.): 80% от ФОТ СП (44 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| ## | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 4 |
| ## | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.144 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (4500х2400х2900), L=125м3/ч, Н=34,01м. вод.ст.,N=5,5кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=3196546,84/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| ## | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (27 руб.): 130% от ФОТ СП (19 руб.): 89% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 2 |