Техническое задание

по поставке Стенда ДД 10 – 05 для проверки топливных насосов

высокого давления

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Стенд ДД 10 – 05 для проверки топливных насосов высокого давления далее ТНВД

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Стенд ДД 10 – 05 для проверки ТНВД. Оборудование для АТТ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Стенд ДД 10-05 предназначен для диагностики и регулирования ТНВД типа 133,175, 185 и их модификаций с цикловой подачей до 250 мм2 , давлением впрыска до 120 МПа, а также ТНВД двигателей типа ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ 850, ЯМЗ 7511, ЯМЗ 845.10, ЯМЗ 8421.10, ЯМЗ 84 23.10, ЯМЗ 84 24.10, ЯМЗ-236 БЕ(НЕ), ЯМЗ-236 М2, ЯМЗ-236А, КамАЗ-740, КамАЗ 7408, ЗИЛ-645, ЗИЛ-0550, ГАЗ-5424, ГАЗ-5441, КДЗ-744, Д-65, Д-260, 64НСП 18/22, 6ДМ-21А, ДГР 200/750, Д-245.12, СМД-31, СМД-31Б, СМД-62, СМД-62АТ, СМД-31/32, А-01М, А-01 МЛ, А-01 МТГ, А-41Е, Д-440, СМД-60, СМД-72, СМД-64.

Основные технические характеристики:

| - Тип | Стационарный |
| --- | --- |
| - Привод | Электропривод |
| - Количество одновременно испытываемых секций высокого давления ТНВД, шт., не более | 12 |
| - Диапазон воспроизведения: |  |
| - Частоты вращения приводного вала, мин-1 | 70…3000 |
| - Отсчета числа оборотов (циклов), об.(циклов) | 1…9999 |
| - Цикловой подачи топлива, мм3 цикл | 0…250 |
| - Температуры топлива, 0С | 25…45 |
| - Давление топлива, МПа (кгс/см2) | 0….3 (0….30) |
| - Давления воздуха, МПа (кгс/см2) | 0…0,16 (0…1,6) |
| - Давления масла, МПа (кгс/см2) | 0…0,9 (0…9) |
| - Углов начала нагнетания топлива, градус | 0…360 |
| - Вместимость: |  |
| - Топливного бака, л, не более | 45 |
| - Масляного бака гидропривода, л, не более | 20 |
| - Водяного бака, л, не более | 250 |
| - Питание от сети переменного тока: |  |
| - Напряжение, В | 380 |
| - Частота, Гц | 501 |
| - Потребляемая мощность, электродвигателя привода, кВт | 18,5 |
| - Электродвигателя топливной системы, кВт | 1,1 |
| - Электродвигателя системы смазки, кВт | 1,1 |
| - Холодильного агрегата, кВт | 0,9 |
| - Нагревателя топлива, кВт | 1 |
| - Общая мощность, кВт | 22,6 |
| - Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| - Габаритные размеры, мм, не более | 2600 х 970 х 1540 |
| - Масса сухая стенда, кг, не более | 1520 |

Технические требования к оборудованию:

Стенд должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ, и оборудован мензурочной системой измерения (датчик угла впрыска, переднее расположение форсунок), установленной мощностью электропривода 18,5 кВт, состоящего из асинхронного электродвигателя и преобразователя частоты MITSUBISHI ELECTRICS. Диагностика ТНВД до 12 секций, встроенная станция смазки, встроенная система наддува, автономная система термостабилизации.

Стенд: должен обеспечивать испытание и регулировку рядных топливных насосов высокого давления (в дальнейшем ТНВД) с самостоятельной и принудительной системой смазки, с количеством секций до двенадцати, а также ТНВД распределительного типа с количеством питающих щтуцеров до двенадцати путем контроля следующих параметров и характеристик:

- величина и равномерность подачи топлива секциями (производительность насосных секций);

- частота вращения вала ТНВД в момент начала действия регулятора;

- частота вращения вала ТНВД в момент прекращения подачи топлива;

- давление открытия нагнетательных клапанов;

- угол начала нагнетания и конца подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование подачи секциями ТНВД;

- угол действительного начала и конца впрыскивания топлива (при диагностировании);

- характеристика автоматической муфты опережения впрыска;

- поддержание заданной температуры.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю не позднее декабря, согласно Спецификации (приложение №1) к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку 1 (одного) стенда ДД 10 – 05 с комплектом документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Стенд должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента;

- Упаковка стенда, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при температуре от +400С до -400С.

Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки, согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2011 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.