
ТОМ 2

Техническая часть 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: затворы поворотные EBRO
Новоуральск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  объектов ОАО «УЭХК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                                      РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной 
нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измере-ния
	Данные из ниже приведенного перечня
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Затвор HP111 Ду300 Ру25 дисковый поворотный с электроприводом  или эквивалент
	Поворотный затвор с двойной эксцентричностью  Ду-300, Ру не менее 25  кгс/см2,  (F12; квадрат 27; 855 Нм) 
корпус - сталь углеродистая GS-C25; диск - нерж.сталь 1.4408 ;  уплотнение - R-PTFE компаунд (сменное) с распирающим спиральным кольцом; вал - нерж.сталь 1.1418 (сплошной), уплотнение по валу - R-PTFE (шевронное) необслуживаемое, подпружиненное нажимным фланцем с тарельчатыми пружинами; подшипники - 1.4401/PTFE 2 штуки (удлиненные, перфорированные, с компенсационным разрезом)
управление - электропривод EBRO E160 DS 400V/50Hz; IP67; 24 сек. (1000 Нм) 260 Вт, I ном.=1,3А (пуск 2А); концевые выкл. (250V, 3A), электронный регулятор момента, указатель положения.
T= -50…+200C°;  Kv не менее 3940 м³/ч;  вес 73 кг; строительная длина 78 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 390 мм.
Класс герметичности затворов –А.
	
	
	шт.
	
	1
	Срок поставки – не более 16 недель с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	2.
	Затвор Z 011-А Ду300 Ру10 дисковый поворотный  или эквивалент
	Поворотный затвор Ду-300, Ру не менее 10 кгс/см2 , (F10; квадрат 22; 280 Нм) 
корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 раздельный, не менее 3-х уплотнительных колец (min по одному на каждый подшипник); уплотнение - EPDM (сменное, отверстия вала армированны нерж. кольцами); подшипники – латунь, min 3 штуки.
управление - редуктор (232-08 Алюминиевый, не более 500 Нм)
T= -20…+130C°;  Kv не менее 8500 м³/ч;  вес 37,7 кг; 
строительная длина 78 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 291 мм, наличие нижней цапфы с медным уплотнительным кольцом.
Класс герметичности затворов –А.
	
	
	шт.
	
	2
	Срок поставки – не более 16 недель с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	3.
	Затвор Z 011-А-Term Ду80 Ру10 дисковый поворотный или эквивалент
	Поворотный затвор  Ду-80, Ру не менее 10 кгс/см2 (F05; квадрат 14; 18 Нм) 
корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104  раздельный, не менее 3-х уплотнительных колец (min по одному на каждый подшипник); уплотнение - EPDM (сменное); подшипники - латунь не менее 3 штук; 
управление - рукоятка (алюминий) с фиксатором, пошаговая регулировка (6°).
T= -20…+130C°;  Kv не менее 420 м³/ч;  вес 4,2 кг; 
строительная длина 46 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 157 мм, наличие нижней цапфы с медным уплотнительным кольцом.
Класс герметичности затворов –А.
	
	
	шт.
	
	10
	Срок поставки – не более 16 недель с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	4.
	Затвор T211-А Ду50 Ру10 дисковый поворотный  или эквивалент
	Поворотный затвор Ду-50, Ру не менее 10 кгс/см2  (F04; квадрат 11; 40 Нм) 
корпус - чугун GGG40.3 (эпоксидное покрытие, разборный); диск/вал - нерж.сталь 1.4469 (дуплекс) футерованный PTFE (неразборный, с частичной футеровкой вала); уплотнение по валу EBRO TWIN двойное (сфероидальное, шевронное), необслуживаемое; уплотнение - PTFE; подшипники – не менее 3 штук; 
управление - рукоятка с фиксатором, пошаговая регулировка.
T= -40…+200C°;  Kv не менее 210 м³/ч;  вес 2,8 кг; 
строительная длина 46 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 135 мм, наличие нижней цапфы с нержавеющим уплотнительным кольцом .
Класс герметичности затворов –А.
	
	
	шт.
	
	4
	Срок поставки – не более 16 недель с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	 В соответствии с технической документацией изготовителя



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	согласно паспортов, должна обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1. Руководство по эксплуатации

2. Паспорт на изделие

3. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) или действующий сертификат соответствия и разрешение на применение ФСЭТиАН.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	должны обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	должны обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Согласно документации на оборудование


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация должна быть на русском  языке.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


8

