УТВЕРЖДАЮ

От Заказчика:

Директор

ВФ ОАО «НИАЭП»

_______________А.Б. Хазин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ и оказание услуг по техническому содержанию строительной площадки Энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС: автодорог, территории строительства и помещений основных объектов строительства

на период 01.12.2012 – 30.11.2013г.

1. 	Основание для заключения договора

1.1. Обеспечение выполнения оперативных поручений Генерального подрядчика по техническому содержанию зоны и помещений основных объектов строительства блоков №3 и №4 Ростовской АЭС.

2. 	Состав и основные требования к производству работ и оказанию услуг

2.1. Содержание и уборка территории и автодорог основных объектов строительства с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

2.2. Механизированная уборка автодорог (п.2.2) от снега в зимний период. Разбрасывание противогололедных материалов.

2.3. Очистка обочин от снега и уборка снежных валов. Сколка льда и обледенелого снега.

2.4. Механизированная очистка дорог и обочин от пыли и грязи в летний период. Восстановление нарушенного дорожного покрытия.

2.5. Механизация работ с использованием техники, определенной Расчетом (Приложение 1 к Техническому заданию).

2.6. Уборка мусора и строительных отходов из помещений РО и МЗ энергоблоков №3, 4 (п.2.3. Технического задания).

2.7. Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка, находящегося в постоянном распоряжении организации.

2.8.	Для складирования мусора и отходов строительного производства в помещениях должны быть оборудованы специально отведенные места и установлены бункера-накопители.

2.9. Допускается временное складирование мусора, грунта, отходов строительного производства и снега на территории, в специально отведенных местах, с учетом обеспечения безопасного производства работ и требований СанПиН.

2.10. Содержание строительных площадок должно выполняться с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

2.11. При производстве работ не допускается повреждение существующих подземных сооружений, зеленых насаждений, элементов благоустройства, воздушных, наземных и подземных кабельных трасс.

2.12. Приемка выполненных работ осуществляется не реже, чем один раз в квартал.

3.	Исходные данные для выполнения работ и оказания услуг

3.1. Выполнение работ распространяется на зону основных объектов строительства: помещения Реакторного отделения и Машзала энергоблоков №3 и №4 (ОСР №02-09), строительную площадку в пределах защищенной зоны, включая территорию расширения ОРУ-500 (ОСР №02-14), а также территорию основных объектов строительства, находящихся за пределами защищенной зоны: башенные испарительные градирни бл.3,4 (ОСР №02-137), объединенные насосные станции бл.3,4 (ОСР №02-138), площадка шламоотвала (ОСР №02-51), брызгальные бассейны (ОСР №02-28). Территория выполнения работ не распространяется на территорию стройбазы.

3.2. Общая площадь автодорог основных объектов строительства энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС, подлежащая обслуживанию в рамках настоящего договора, составляет 36 га (357 143 м2), согласно стройгенплана и ПОС, а именно:

Площадь автодорог промплощадки строительства блоков №3, 4 (защищенная зона) – 16 923 кв.м. (щебень).

Площадь автодорог территории строительства БИГ и ОНС блоков №3, №4 – 20 250 кв.м., в т.ч.

7 000 кв.м. – ж/б плиты,

13 250 кв.м. – щебень.

Площадь автодорог территории строительства брызгальных бассейнов – 26 611 кв.м., в т.ч.

14 465 кв.м. – ж/б плиты,

12 146 кв.м. – щебень.

ИТОГО:	16 923 + 20 250 + 26 611 = 63 784 кв.м.

3.3. Площадь помещений основных объектов строительства, подлежащих обслуживанию (РО и МЗ энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС) составляет 51 684 м2, согласно ПОС, а именно:

РО бл. №3 			30 492 кв.м

66 х 66 х 7 = 30 492 кв.м.,

где

66 – длина здания РО бл.№3, метров;

66 – ширина здания РО бл.№3, метров;

7 – количество отметок, перекрытых в РО бл.№3 по состоянию на 01.04.2012г. и подлежащих обслуживанию: отм.-4.200, отм.0.000, отм.+3.600, отм.+6.600, отм.+13.200, отм.+16.800, отм.+19.200.

РО бл. №4 			8 712 кв.м

66 х 66 х 2 = 8 712 кв.м.,

где

66 – длина здания РО бл.№4, метров;

66 – ширина здания РО бл.№4, метров;

2 – количество отметок, перекрытых в РО бл.№3 по состоянию на 01.04.2012г. и подлежащих обслуживанию: отм.-4.200, отм.0.000.

МЗ бл.№3 и бл.№4 		12 480 кв.м

52 х 120 х 2 = 12 480 кв.м.,

где

52 – ширина здания МЗ, метров;

120 – длина здания МЗ, метров;

2 – количество возводимых блоков.

ИТОГО: 	30 492 + 8 712 + 12 480 = 51 684 кв.м.

3.4. Проект организации строительства (ПОС), стройгенплан в соответствии с отведенным земельным участком.

3.5. Акт приема-передачи строительной площадки к Договору от 15.06.2009г.  №2009/23.3/35166 между ОАО «Концерн «Энергоатом» и ОАО «НИАЭП» на сооружение объектов производственного назначения Ростовской АЭС, Энергоблоки №3,4, подписанный Заказчиком-застройщиком ОАО «Концерн «Энергоатом» и Генеральным подрядчиком ОАО «НИАЭП».

| 1. | Ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Материал покрытия | Площадь покрытия | Кол-во ремонтов за год | Площадь ремонта покрытия |  |  |  |
| 1 | Промплощадка строительства блоков №3,4 | ж/б плиты | 16 923 |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадка строительства брызгальных бассейнов | ж/б плиты | 14 465 |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадка строительства брызгальных бассейнов | щебень | 12 146 | 4 | 48 584 |  |  |  |
| 4 | Площадка строительства БИГ и ОНС | ж/б плиты | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадка строительства БИГ и ОНС | щебень | 13 250 | 4 | 53 000 |  |  |  |
|  | Итого площадь дорог |  | 63 784 |  | 101 584 |  |  |  |
|  | в том числе площадь дорог | ж/б плиты | 38 388 |  | 0 |  |  |  |
|  | в том числе площадь дорог | щебень | 25 396 |  | 101 584 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 раз в кв. |  |  |  |  |
| 2. | Содержание дорог зимнее |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Материал покрытия | Площадь покрытия | Периодичность обслуживания за год | Площадь обслуживаемого покрытия | Протяженность обочин | Периодичность обслуживания за год | Общая площадь обслуживаемых обочин |
| 1 | Промплощадка строительства блоков №3,4 | ж/б плиты | 16 923 | 121 | 2 047 683 | 4,835 | 121 | 585,035 |
| 2 | Площадка строительства брызгальных бассейнов | ж/б плиты | 14 465 | 121 | 1 750 265 | 7,603 | 121 | 919,963 |
| 3 | Площадка строительства брызгальных бассейнов | щебень | 12 146 | 121 | 1 469 666 |  | 121 | 0,000 |
| 4 | Площадка строительства БИГ и ОНС | ж/б плиты | 7 000 | 121 | 847 000 | 5,786 | 121 | 700,106 |
| 5 | Площадка строительства БИГ и ОНС | щебень | 13 250 | 121 | 1 603 250 |  | 121 | 0,000 |
|  | Итого площадь дорог |  | 63 784 |  | 7 717 864 | 18 |  | 2 205 |
|  | в том числе площадь дорог | ж/б плиты | 38 388 |  | 4 644 948 | 18 |  | 2 205 |
|  | в том числе площадь дорог | щебень | 25 396 |  | 3 072 916 | 0 |  | 0 |
| 6 | Сколка льда и обледенелого снега |  |  |  | 15 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | ежедневно | за год |  |  |  |
| 3. | Содержание дорог Летнее |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Материал покрытия | Площадь покрытия | Периодичность обслуживания за год | Площадь обслуживаемого покрытия |  |  |  |
| 1 | Промплощадка строительства блоков №3,4 | ж/б плиты | 16 923 | 244 | 4 129 212 |  |  |  |
| 2 | Площадка строительства брызгальных бассейнов | ж/б плиты | 14 465 | 244 | 3 529 460 |  |  |  |
| 3 | Площадка строительства брызгальных бассейнов | щебень | 12 146 | 244 | 2 963 624 |  |  |  |
| 4 | Площадка строительства БИГ и ОНС | ж/б плиты | 7 000 | 244 | 1 708 000 |  |  |  |
| 5 | Площадка строительства БИГ и ОНС | щебень | 13 250 | 244 | 3 233 000 |  |  |  |
|  | Итого площадь дорог |  | 63 784 |  | 15 563 296 |  |  |  |
|  | в том числе площадь дорог | ж/б плиты | 38 388 |  | 9 366 672 |  |  |  |
|  | в том числе площадь дорог | щебень | 25 396 |  | 6 196 624 |  |  |  |
|  |  |  |  | ежедневно |  |  |  |  |
| 4. | Расчет Часовой тарифной ставки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тариф. Коэф. |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работы 4.0 | 31 290 | 1,338 |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работы 1 | 23 386 |  |  |  |  |  |  |
|  | Часовая тарифная ставка 1.0 | 139 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работы 2.0 | 25 373 | 1,085 |  |  |  |  |  |
|  | Часовая тарифная ставка 2.0 | 151,03 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь обслуживаемой территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Площадь | Периодичность |  | Итого |  |  |  |
|  | РО бл.3 | 30 492 | 6 |  | 182 952 |  |  |  |
|  | РО бл.4 | 8 712 | 6 |  | 52 272 |  |  |  |
|  | МЗ бл. 3 и бл. 4 | 12 480 | 6 |  | 74 880 |  |  |  |
|  | Итого | 51 684 |  |  | 310 104 |  |  |  |