Техническая часть

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта оздоровительного центра санатория-профилактория

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.4. Требования к электропитанию

Подраздел 3.5. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Аппарат воздушно-углекислых лечебных процедур «Реабокс» (или аналог, или эквивалент)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 94 4440

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аппарат для проведения восстановительного лечения больных и лиц, связанных с большими физическими и психоэмоциональными нагрузками, для повышения физической работоспособности. Автоматизированное лечебное устройство с оригинальным лечебным процессом, улучшающим кислородный обмен в тканях и повышающим содержание углекислого газа в крови пациента.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) – (1,4 х 0,8 . 1,2) м; Вес – 100кг.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Работа устройства должна быть максимально автоматизирована, основные параметры поддерживаются автоматически. Задаются: требуемая температура – (28-40)оС; Время процедуры – до 40 мин.; Время подачи углекислого газа и пара – до 9 мин. Характеристика лечебной среды – парогазовая смесь с параметрами: - концентрация углекислого газа – (15-56)об. %; - влажность – до 98%; - температура – (28-40) оС. Емкость камеры бокса – 0,65 куб.м; Емкость парообразователя – 2 литра; Количество процедур из одного 40-литрового стандартного баллона с СО2 (пищевая углекислота) – 70, (среднее - 80); Общая продолжительность процедуры – 15-20 мин.

Подраздел 3.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Бокс – 1шт.; - Стул с пневмолифтом – 1шт.; - Подставка для ног – 1 шт.; - Горловина-уплотнитель шейный – 2шт.; - Редуктор газовый со шлангом для подачи газа от баллона к ванне – 7м – 1шт.; - Шланг с внешним диаметром 76мм, с манжетой и фланцем (для выброса отработанной смеси) – 3,5м;Комплект документации – 1 к-т.

Подраздел 3.4. Требования к электропитанию

Напряжение питания (однофазный переменный ток) – 220В; Потребляемая мощность – 1,5 квт.

Подраздел 3.5. Требования к комплектности

Подраздел может содержать такие требования как, например: - Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов, поставляемых вместе с оборудованием; - Требования к поставляемым вместе с оборудованием материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации, ТО и ремонта.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок с даты отгрузки оборудования – 18 месяцев

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.