# Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения __ЗЦ в ЭФ __ на закупку

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия

«Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Светильник светодиодный

| Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличный светодиодный светильник Типа ISM-200 (Россия) или эквивалент. | Корпус - анодированный экструдированный алюминий с наружными рёбрами охлаждения и внутренней полостью шириной не более одной трети от ширины профиля корпуса. Особенности конструкции корпуса – наклон оси рёбер охлаждения относительно нормали к поверхности светоизлучающего элемент не более 70º и не менее 20º. Размещение источника питания внутри полости корпуса светильника. Материал вторичной оптики (наличие вторичной оптики – обязательно): ударопрочное боросиликатное стекло Тип крепления крепление - консольное Тип светодиодов – светодиодный массив Кривая сила света Л Угол расходимости светового потока - не менее 135х75 градусов Количество светодиодов - 4 Размещение светодиодов - один ряд вдоль продольной оси светильника. Установка на алюминиевую поверхность. Протокол испытания в независимой лаборатории применяемого источника питания – наличие. Мощность светодиодов, Вт, не менее 50 Световой поток, Лм, не менее 21400 Цветовая температура, не более, К 5000 Степень защиты,IP, не менее 65 Индекс цветопередачи, CRI (RA), не менее 80 PF, не менее 0.98 Входное напряжение AC 150-280В/ DC 250-394 В Частота, Гц 50-60 Общая мощность, Вт, не более 200 Пульсация светового потока не более 1% Грозозащита Класс 3 испытаний 5 КВ, 2,5 кА Диммирование1..10В, ШИМ, резистор Термозащита+80º Гальваническая развязка - наличие Габаритные размеры320*215*110 Масса не более10 кг Гарантия не менее 5лет Срок службы не менее 100000 часов | шт. | 8 |