Том 2

Техническая часть

Предмет закупки: Право заключения договора на оказание услуг по сервисному обслуживанию снегоходов

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Сервисное обслуживание снегоходов»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Количество обслуживаемых снегоходов: LYNX YETI PRO V-800 ARMY – 4 шт. (год выпуска 2010г.); SKI-DOO Skandik WT 600 ACE – 15 шт. (год выпуска 2011г.) Апрель 2015г.: - Провести техническое обслуживание (ТО) при консервации (хранении), замену изношенных частей (механизмов). Ноябрь 2015г.: - Провести техническое обслуживание при предсезонной подготовке, замену изношенных частей (механизмов).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Апрель 2015г. - Провести техническое обслуживание (согласно регламента технического обслуживания – осмотр, чистка, смазка, регулировка, замена) при постановке на хранение (консервации): Двигатель: - проверить опоры двигателя; - проверить уровень и плотность электролита охлаждающей жидкости; - заменить моторное масло и фильтр; - проверить коды неисправностей (EMS) системы управления двигателем. Топливная система: - заменить топливный фильтр; - добавить в топливо стабилизатор топлива. Система привода: - проверить ремень вариатора, при замене провести регулировку высоты установки и натяжения ремня; - проверить и провести чистку ведущего шкива вариатора; - проверить и провести чистку ведомого шкива вариатора; - заменить масло в коробке передач. Тормозная система: - провести смазку рычага тормоза; - провести замену тормозной жидкости. Рулевое управление: - провести осмотр и смазку рулевого механизма; Передняя подвеска: - проверить лыжи и коньки; - провести осмотр и смазку передней подвески. Задняя подвеска: - провести осмотр ленточного ограничителя; - провести осмотр и смазку задней подвески. Электрооборудование: - проверить аккумуляторную батарею, жгуты проводов, кабелей. 2. Провести замену изношенных частей (механизмов): - ремней вариатора – 19 шт.; - передних стоек – 8 шт.; - передней балки подвески – 3шт.; - полозьев на лыжах – 5 пар; - лобовых стекол – 6шт.; - капота – 5шт. Ноябрь 2015 1. Провести диагностику (компьютерную) систем. 2. Провести техническое обслуживание (согласно регламента технического обслуживания – осмотр, чистка, смазка, регулировка, замена) при предсезонной подготовке (разконсервации): Двигатель: - проверить: уплотнения двигателя, системы выпуска, крепления выпускного патрубка, системы охлаждения; Топливная система: - проверить: топливопроводы, топливную рампу, форсунки и соединения; трос дроссельной заслонки, воздушный фильтр; - провести осмотр и чистку корпуса дроссельной заслонки; Система привода: - проверить высоту установки и натяжение ремня вариатора; - проверить момент затяжки ведущего шкива вариатора; - проверить предварительный натяг ведомого шкива вариатора; - проверить и провести натяжение гусеницы (при необходимости – центровать). Тормозная система: - проверить тормозные шланги, колодки и диски; - проверить уровень тормозной жидкости. Электрооборудование: - провести проверку, зарядку аккумуляторных батарей; - провести замену свечей зажигания; - провести регулировку света фар. 2. Провести замену изношенных частей (механизмов): - тормозных колодок – 5 пар; - трос (газа) – 5 шт. - трос (тормоза) – 5 шт. - прокладок выпускного коллектора – 5 шт.; - графитовых колец на выпускной системе – 5шт.; - подушек ДВС – 6 шт.; - передней балки подвески – 3 шт.; - ламп в фарах – 10 шт.; - установить защиту бампера – 3 шт.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Сервисное обслуживание снегоходов проводить по адресу заказчика в г.Снежинск. Все расходные материалы и оригинальные запасные части для обслуживания и замены, согласно описания оказываемых услуг, включать в смету расходов и иметь с собой. Все расходные материалы и запасные части, подлежащие замене в ходе ремонта, остаются у представителей заказчика. Сервисное обслуживание снегоходов проводить в срок не более 5 календарных дней с момента подачи официального уведомления о готовности предоставления техники.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Все расходные материалы, используемые для проведения ТО, должны строго соответствовать требованиям «Руководства по эксплуатации Ski-Doo, Lynx»; запасные части для замены должны быть оригинальные, строго соответствовать техническими инструкциями завода изготовителя данных моделей.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

«Исполнитель» гарантирует качественное выполнение сервисного обслуживания; бесперебойную работу техники в течение всего времени между проведениями ТО только в том случае, если «Заказчиком» будут выполняться правила эксплуатации, предписанные заводом - изготовителем, руководство по эксплуатации.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ( в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий все упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). «Исполнитель» освобождает «Заказчика» от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

«Заказчик» обязан допускать к работе с техникой только сотрудников, имеющих соответствующие лицензии (допуски и разрешения). «Исполнитель» обязан соблюдать требования безопасности, действующие на территории выполнения работ «Заказчика».

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

«Исполнитель», при проведении сервисного обслуживания, обязуется оказывать техническому персоналу «Заказчика» практическую и консультационную помощь в вопросах эксплуатации данной техники.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Персонал, проводящий сервисное обслуживание снегоходов, должен иметь квалификационный сертификат технического специалиста «Ski-Doo/Lynx».

Подраздел 3.8 Специальные требования

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Проведение сервисного обслуживания снегоходов в апреле 2015г.: - проведение ТО; - замена изношенных частей (механизмов); - постановка на хранение (консервацию). - Проведение сервисного обслуживания снегоходов в ноябре 2015г.: - предсезонная подготовка (разконсервация); - проведение ТО; - замена изношенных частей (механизмов).

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

«Исполнитель», после проведения сервисного обслуживания снегоходов, представляет представителям «Заказчика» исправную технику для проверки, а также все расходные материалы и запасные части (б/у), снятые во время сервисного обслуживания.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

После проведения работ по сервисному обслуживанию снегоходов оформляется «Акт выполненных работ», где указываются все виды работ (ТО и замене изношенных частей, механизмов), так же «Исполнитель» делает отметки о проведении ТО в сервисных книжках.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

«Исполнитель», при проведении сервисного обслуживания, обязуется оказывать техническому персоналу «Заказчика» практическую и консультационную помощь в вопросах эксплуатации данной техники.