Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
На поставку латунного проката
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	3 978 880,00 руб. (Три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят рублей)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 60 дней со дня подписания договора.


	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Склад Покупателя в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	- быть правомочным заключить договор;

- необходимым условием заключения договора является обеспечение его исполнения в форме страхования ответственности по договору, предоставление участником процедуры закупки безотзывной банковской гарантии;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или процедуре банкротства;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которой приостановлена;

- не иметь задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ;

- соответствие поставщика правовым и нормативным требованиям в части наличия лицензий и разрешений;

- наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции.


Техническое задание

на поставку  поста вакуумирования и газонапуска  С1.02.000
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ


	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000
	К-т
	1
	60 дней
	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Пост вакуумирования и газонапуска должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 ГОСТ 15150,  эксплуатируется в диапазоне рабочих температур от 10 до 35 (С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 (С.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Назначение поста вакуумирования и газонапуска

Пост вакуумирования и газонапуска предназначен для технического обслуживания в эксплуатации  химических лазеров : 

- откачки газов и смесей газовых из камеры рабочей;

- приготовления смесей газовых;

- напуска газов и смесей газовых в камеру рабочую.

3.1.2 Технические характеристики

Габаритные размеры и масса приведены в таблице 1

Таблица 1

Длина, мм,

не более

Ширина, мм,

не более
Высота, мм,

не более

Масса, кг,

не более

2570

1390

1733

613



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Основные эксплуатационные характеристики поста вакуумирования и газонапуска приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра

Единица 

измерения

Значение параметра

Предельное отклонение

1 Откачка камеры рабочей , Рост
_Па_                     

мм рт. Ст.
_0,13_

10-3 ,

не более
2 Приготовление смеси газовой, Ркон
_Мпа_

кгс/см2
_1,17_
12  
не более
3 Напуск смеси газовой в камеру рабочую, Ркон
_кПа_

мм рт. Ст.

_9,8_
73,55

не более
± 1,96

       ± 14,7

4 Среднее время наработки на отказ

ч

       300,

не менее
5 Срок службы
год
5, 

не менее
6 Мощность, потребляемая от сети 380В, 50 Гц

кВт
6 ,

не более


	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должен обеспечивать работоспособность при наличии внешних воздействующих факторов. 

Это должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Устройство и состав поста вакуумирования и газонапуска.

Устройство должно представлять собой моноблок, узлы которого закреплены на тележке. Тележка должна приставлять собой несущую сварную конструкцию, изготовленную из стандартного проката. Тележка должна быть оборудована ручкой и поручнями для перемещения поста, тормозными устройствами для фиксирования поста в рабочем положении. В основании тележки на амортизаторах должен быть установлен насос вакуумный с электромагнитным приводом. Измерительные приборы: мановакууметр и вакууметр должны размещаться на шкафу управления, датчик вакуума с цифровым малогабаритным дисплеем – в шкафу управления. Шкаф управления должен быть установлен на каркасе тележки. На правой стенке тележки должна располагаться водяная система охлаждения, замкнутая с насосом вакуумным. В состав системы охлаждения должны входить: бак, объемом 30 л; электронасос; вентилятор. На задней стороне тележки между поручнями должны быть установлены прижимы быстросъемные, предназначенные для установки и фиксации 3 газовых баллонов на 40 л.


	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материла и комплектующие поста вакуумирования и газонапуска должны соответствовать следующей эксплуатационно-нормативной  документации: ГОСТ 17053.1-80, ГОСТ 949-73, ГОСТ 949-73, ГОСТ 949-73, ГОСТ 6521-72, ТУ 26-07-024-76, ТУ3648-044-00218526-2003, ТУ 3648-004-00218526-2003, ТУ 26-04-576-77, ТУ 25.05.1481-77, ТУ 3645-026-00220531-95

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должен быть устойчив к воздействию температур от минус 65°С до плюс 85°С и атмосферному давлению от 80 до 780 мм.рт.ст.

Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должен быть устойчив к воздействию водяного конденсата и инея.

Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должен быть устойчив к воздействию гармонической вибрации частотой от 1 до 2000 Гц и ускорением 3g.

Требования по надежности и стойкости к внешним воздействующим факторам должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Элементы системы электропитания поста вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должны соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – МинЭнерго России.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Контрольно-измерительные приборы поста вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должны находиться в реестре средств измерений РФ.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должен состоять из следующих комплектующих единиц в соответствии с таблицей 3

Таблица 3

Наименование изделия

Кол.

Амортизатор корабельный 

АКСС-60М-1

4

Баллон для азота 40-150Л-М

3

Баллон для негорючих газов 40-150Л-М

1

Баллон для водорода 10-150Л-М

1

Вакуумметр образцовый ВО 1227

1

Вентиль сильфонный Ду10, Рр10 С26164-010 

5

Вентиль А184-М1.100

2

Датчик вакуума с цифровым малогабаритным дисплеем

2

Клапан вакуумный с ручным приводом ВРП-25 

3

Клапан вакуумный с ручным приводом ВРП-63 

2

Клапан вакуумный с электромагнитным приводом КМУ1-63 

1

Мановакуумметр МВТИ 1216

1

Насос вакуумный производительностью 500 л/мин

2

Редуктор кислородный одноступенчатый БКО-50-4 

2



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	По технологии предприятия-изготовителя.



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка по технологии предприятия-изготовителя.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Гарантийный срок эксплуатации- 5 лет со дня получения пост вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 Заказчиком.

Акт сдачи-приемки должен быть утвержден приемкой №2.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К посту вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 должны быть приложены ярлыки (технический паспорт), накладная и счет-фактура и акт сдачи-приемки должен быть утвержден приемкой №2.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	По ОСТ В95 2606-90



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации -5 лет со дня получения поста вакуумирования и газонап уска С1.02.000 Заказчиком.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Пост вакуумирования и газонапуска должен соответствовать  следующим нормативным документам: «Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ-03-576-03

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствую.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки поста вакуумирования и газонапуска  С1.02.000 - 60 дней с момента заключения договора


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет







