ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ Максимов А.В._______________ «___» __________ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку прецизионного токарного станка фирмы WEILER  модели PRAKTIKANT VCD

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013 г.

1. Наименование лота

Поставка прецизионного токарного станка в кол-ве 1 шт.

Конструкция и функциональная система станка должна обеспечить:

- Точность обработки не хуже 5-7 квалитетов точности с шероховатостью не хуже Ra 0.8, при использовании существующих технологических процессов и имеющейся технологической оснастки.

- Основные технические характеристики станка согласно таблице 1:

Таблица 1

| Область обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Межцентровое расстояние Высота центров Диаметр вращения над станиной Диаметр вращения над суппортом Ход поперечных салазок, не менее Ход верхнего суппорта, не менее Поворот верхнего суппорта Ширина станины, не менее Сечение резца Расстояние от поперечных салазок до линии центров, не менее | мм мм мм мм мм мм град мм мм мм | 600…700 160 310…330 180….200 150 110 +/-90 205 20x20 30 |
| Шпиндель |  |  |  |
|  | Головка шпинделя по DIN 55027 Диаметр шпинделя в переднем подшипнике Диаметр отверстия шпинделя Внутренний конус шпинделя | мм мм метр | 5 70 40 50 |
| Главный привод |  |  |  |
|  | Мощность привода 100% ED Диапазон числа оборотов Число передач в коробке Регулировка передач | кВт 1/мин | 10 30-4000 1 бесступенчато |
| Подача |  |  |  |
|  | Количество подач Продольная Поперечная | мм/об мм/об | 24 0,02-0,63 0,006-0,2 |
| Диапазон нарезаемой резьбы |  |  |  |
|  | Метрическая резьба Дюймовая резьба Модульная резьба Резьба DP | мм ниток/дюйм мм DP | 0,25-8 80-2 0,25-4 200-5 |
| Задняя бабка |  |  |  |
|  | Диаметр пиноли Ход пиноли Внутренний конус пиноли | мм мм MK | 40 85 3 |
| Размеры и вес |  |  |  |
|  | Вес, не более Длина х ширина х высота, не более | кг мм | 1050 1720x890x1700 |

Требования к основным узлам станка

Станина

- жёсткая станина из мелкозернистого чугуна

- высокая стабильность и жёсткость благодаря наличию рёбер жёсткости и  усиливающих элементов

- стабильная конструкция станины с постоянным сечением для сохранения точности в течение всего срока службы

- закалённые и отшлифованные направляющие

Передняя бабка

- высокая точность благодаря установке прецизионных подшипников качения

- консистентная смазка

- ременной привод подачи

- закалённый и отшлифованный шпиндель из легированной стали

Устройство подачи

- маховики ручного управления оптимальной конструкции

- защита ходового винта

- защита от перегрузок

Суппорт

- специальное покрытие направляющих салазок станины для плавного перемещения

- продольные и поперечные салазки с регулируемыми направляющими «ласточкин хвост»

- маховик перемещения салазок на фартуке суппорта

- централизованная система ручным насосом

Задняя бабка

- надежная фиксация на станине быстрозажимным рычагом

- маховик с нониусом для управления пинолью

- закалённая и отшлифованная пиноль и внутренний конус

- удобный доступ ко всем элементам управления

Цоколь станка

- стабильное сварное основание

- удобный пульт управления с кнопкой пуска шпинделя расположен справа от оператора

- выдвижной съемный поддон для стружки

Привод

- бесступенчатый регулируемый привод с принудительным воздушным охлаждением и защитой от перегрузок

- постоянный крутящий момент до номинальной скорости вращения

- зубчато-ременная передача привода шпинделя без проскальзывания

Электрооборудование

- рабочее напряжение 3/400В/ 50Гц

- напряжение в системе управления 24В

- защита от перепадов напряжения и экстренного выключения

- все основные узлы оснащены электрической блокировкой

- защитный выключатель шпинделя при лево- и правостороннем вращении

- потенциометр бесступенчатой регулировки числа оборотов с индикацией

- электрошкаф расположен в цоколе станка

ТОЧНОСТЬ

по DIN 8605

Требования к оснащению станка согласно таблице 2

Оснащение прецизионного токарного станка с ЧПУ

Таблица 2

| Поз | Артикул № Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный токарный станок в вышеуказанном исполнении и базовой комплектации: - тормоз главного привода - освещение рабочей зоны - поводковый патрон 170 мм с защитным кожухом - конусная втулка шпинделя метр. 50 / MK3 - центр MK3 - быстросменный резцедержатель Multi Suisse размер А с резцедержателем AD 2090 - защитный кожух патрона - защитный экран от стружки с тыльной стороны станка - складной экран для защиты от стружки на верхнем суппорте - продольный неподвижный упор - комплект сменных шестерен 21-33-63-120 - 5 запасных срезных штифтов - централизованная система смазки - комплект ключей для обслуживания станка | шт | 1 |
| 2 | Комплект из 3 поводков, диапазон зажима 5…80 мм | компл | 1 |
| 3 | 3-кулачковый патрон Ø140 мм, посадочная часть по DIN 55027/5, стальной корпус со спиральным кольцом, центральный зажим, комплект кулачков (nmax 5000 1/мин) | шт | 1 |
| 4 | Комплект незакаленных блочных кулачков для 3-кулачкового патрона Ø140 мм | компл | 1 |
| 5 | 4-кулачковый патрон Ø140 мм, посадочная часть по DIN 55027/5, стальной корпус со спиральным кольцом, центральный зажим, комплект кулачков (nmax 5000 1/мин) | шт | 1 |
| 6 | Комплект незакаленных блочных кулачков для 4-кулачкового патрона Ø140 мм | компл | 1 |
| 7 | Планшайба Ø250 мм из серого чугуна, отверстие 65 мм, посадочная часть по DIN 55027/5, с цельными переворачиваемыми кулачками | шт | 1 |
| 8 | Рычажно-шарнирное быстрозажимное устройство для цанг DIN 6341-K32(386E) с механической и электрической блокировкой | шт | 1 |
| 9 | Комплект из 57 цанг DIN6341-K32(386E), Ø1…29 мм, шаг 0,5 мм | компл | 1 |
| 10 | Регулируемый упор, устанавливаемый в тяговую трубу, Ø26…31 мм (для цанговых патронов) | шт | 1 |
| 11 | Регулируемый упор тип 5, устанавливаемый в отверстие шпинделя, диаметр 38…48 мм (для кулачковых патронов) | шт | 1 |
| 12 | Подвижный люнет со скользящими кулачками, Ø10…70 мм | шт | 1 |
| 13 | 6-позиционный продольный упор (уменьшение продольного хода на 50 мм). Не применим с цанговыми патронами. | шт | 1 |
| 14 | 4-позиционный барабанный упор, регулировка длины до 50 мм. Подходит для цанговых патронов | шт | 1 |
| 15 | Вращающийся центр MK3 | шт | 1 |
| 16 | Быстрозажимной сверлильный патрон Ø3…16 мм с адаптером B18/MK3 | шт | 1 |
| 17 | Адаптер DIN 2185, MK3/MK2 | шт | 2 |
| 18 | Адаптер DIN 2185, MK3/MK1 | шт | 2 |
| 19 | Рычажное сверлильное устройство с 4-позиционным упором, внутренний конус MK3, устанавливается вместо пиноли задней бабки | шт | 1 |
| 20 | Защита от стружки и брызг СОЖ | шт | 1 |
| 21 | Установка подачи СОЖ 30 л/мин, бак 20 л | шт | 1 |
| 22 | Галогенный светильник 230В/20Вт, точечный свет | шт | 1 |
| 23 | Розетка 230В/10А, устанавливается на цоколе станка со стороны задней бабки | шт | 1 |
| 24 | Комплект из 15 сменных шестерен для точения дюймовой и английской резьбы | компл | 1 |
| 25 | Комплект нивелировочных элементов (8 шт.) | компл | 1 |
| 26 | УЦИ - 8” цветной дисплей - Графическая индикация пути и направления перемещений по 3 осям: станина, продольный и верхний суппорт (Z и Z0 рассчитывается) - Постоянная скорость резания с ограничением числа оборотов шпинделя - Ориентированный останов шпинделя - Электронное устройство с концевым выключателем для точения резьбы - Отображение оставшегося перемещения при точении резьбы - Хранение в памяти скорости резания или числа оборотов для 99 инструментов - Отображение мощности в процентах или кВт - Счетчик рабочего времени станка и шпинделя - Автоматическое отображение интервала до технического обслуживания - Функция калькулятора - Смещение нулевой точки - Переключение режима радиус / диаметр - Переключение дюймы / миллиметры - Контекстное меню помощи | шт | 1 |
| 27 | Комплект запасных и быстроизнашивающихся частей | компл | 1 |
| 28 | Сменный держатель токарных резцов AD2075 | шт | 5 |
| 29 | Сменный держатель токарных резцов AD2090 | шт | 5 |
| 30 | Держатель расточных резцов AH2085 | шт | 2 |
| 31 | Планка призматическая AP1485 | шт | 5 |
| 32 | Сменный держатель с обратным ходом для точения наружной резьбы AFG1/AFE | шт | 1 |
| 33 | Сменный держатель с обратным ходом для точения внутренней резьбы AIG/AFI | шт | 1 |
| 34 | Держатель отрезного резца AA-AO | шт | 1 |
| 35 | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию станка на русском языке на CD | компл | 1 |
| 36 | Упаковка в деревянный ящик | компл | 1 |
| 37 | Пуск в эксплуатацию и обучение на предприятии Покупателя специалистом Продавца/Производителя в течение 3 рабочих дней, включая расходы на проезд и проживание. |  |  |

В соответствии со статьей 12.2.2. б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) предложение аналогов (эквивалентов) не допускается по следующим причинам:

- Встраивание приобретаемого оборудования в имеющиеся технологические процессы, несовместимые с оборудованием других производителей.

- Использование имеющейся оснастки, несовместимой с оборудованием других производителей.

- Использование имеющегося банка аттестованных управляющих программ несовместимых с оборудованием других производителей.

- Использование имеющегося программного обеспечения для создания управляющих программ, проверки их на коллизии и обучения операторов, несовместимого с оборудованием других производителей.

2. Условия поставки

Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, таможенные сборы, платежи и тарифы, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке продукции от завода изготовителя до Заказчика, стоимость сдачи продукции в эксплуатацию, в том числе стоимость  пусконаладочных работ, обучение специалистов Заказчика, техдокументации на русском языке.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

5. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

6. Прочие условия

6.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

6.2 Доставка включена в стоимость Товара.

6.3 Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

6.4 Поставщик должен:

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

7. Срок поставки товара: 6 месяцев с момента оплаты аванса в размере 40%

8. Дополнительные требования

Требования к участнику:

Выполнить силами своих специалистов (граждан РФ) пуск оборудования в эксплуатацию и инструктаж специалистов Покупателя на предприятии-получателе по работе на оборудовании.