УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер

_______________ В.Б. Панин

«___» ____________ 2015 года

Техническое задание на поставку оборудования

Предмет закупки: поставка тягача седельного

Владивосток

2015
Техническое задание

на поставку оборудования для нужд отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Тягач седельный – 1 единица

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

451135

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перевозка контейнеров с ТРО и КГО в составе автопоезда с прицепленным тралом или полуприцепом контейнеровозом.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приморский край, побережье

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Стандарт: не ниже ЕВРО-4; Колесная формула: 6х4; Нагрузка на ССУ, кг: не менее 16 800; Полная масса, а/м, кг: не более 26 500; Нагрузка на заднюю тележку, кг: не более 20 000; Нагрузка на переднюю ось, кг: не более 6 500; Снаряженная масса, кг: не более 9625; Нагрузка на заднюю тележку, кг: не более 4 800; Нагрузка на переднюю ось, кг: не более 4 825; Полная масса автопоезда, кг: не более 62 000; Масса буксируемого прицепа, кг: не менее 52 300; Высота ССУ, мм: 1300/1360; Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом с ОНВ; Число и расположение цилиндров: 8, V-образное; Объем двигателя, л: не менее 11,7; Мощность двигателя, кВт (л.с): не менее 294 (400); Тип коробки передач: механическая; Количество передач: не менее 16;

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Максимальная скорость – не ниже 90 км/ч Угол преодолеваемого подъема, % (град) - не менее 18 (10°) Вместимость топливного бака, л: не менее чем 2х300

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Гарантийный срок службы должен составлять не менее 24 месяцев или 60 000 километров пробега.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Автомобиль должен быть оснащен: - бескамерными колесами; - аэродинамическим солнцезащитным козырьком; - межколесной блокировкой; - держателем запасного колеса.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Автомобиль должен быть укомплектован: топливной аппаратурой BOSCH, системой нейтрализации ОГ (AdBlue), Common Rail, отопителем кабины, пневмоподвеской кабины, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение – 24В

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Товар должен поставляться Покупателю в собранном виде и укомплектован всем необходимым оборудованием, указанным в разделе 4 настоящего Технического задания. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие предоставление технического обслуживания в течение гарантийного периода, паспорт транспортного средства, каталог запасных частей, руководство по ремонту поставляемого оборудования и другие документы, необходимые для дальнейшей эксплуатации, ТО и ремонта оборудования (если эти документы предусмотрены заводом изготовителем).

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ Р 51980-2002; «Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» от 10.09.2009 г. № 720

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка продукции должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе ГОСТов, ОСТов, ТУ и технических регламентов (в случае если такие требования установлены для данного вида товара). Упаковка должна обеспечить полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Покупатель с участием представителя Поставщика осуществляет приемку Продукции в соответствии со сведениями, указанными в разделах 1, 4 настоящего Технического задания, а также в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, упаковке.. По окончании сдачи-приемки Продукции Стороны подписывают товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи оборудования (товара) и другие документы, подтверждающие переход права пользования Покупателю. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (товар), не обремененный правами третьих лиц. Оборудование (товар) передается уполномоченному представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение оборудования (товара). Оборудование (товар) считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества и комплектности оборудования, после подписания товарной накладной, акта приема-передачи и иных товарораспорядительных документов. Внесение каких-либо изменений в текст указанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается, Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей. Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой Продукции. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с оборудованием (товаром) Поставщик передает Покупателю следующие документы: - инструкцию или руководство по эксплуатации (с переводом на русский язык); - паспорт транспортного средства (ПТС) - оригинал; - документы, подтверждающие предоставление технического обслуживания в течение гарантийного периода; - иные документы, предусмотренные заводом изготовителем, а также действующим законодательством РФ необходимые для дальнейшей эксплуатации, проведения ТО и ремонта оборудования; - товарную накладную ТОРГ-12; - акт приема-передачи; - счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование может поставляться к месту передачи Покупателю любым способом на усмотрение Поставщика, в собранном виде. Поставщик при этом несет полную ответственность за комплектность и сохранность поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно руководства по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок службы должен составлять не менее 24 месяцев или 60 000 километров пробега.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование (товар) должно быть ремонтопригодно согласно ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязан гарантировать наличие сервисного обслуживания оборудования на территории Приморского края, в течение всего срока гарантийного обслуживания.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стандарт: не ниже ЕВРО-4

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам действующим на территории РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование по своему качеству должно соответствовать положениям ГОСТов, ТУ, сертификатам завода изготовителя и другим требованиям, действующим на территории РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Место поставки оборудования – Приморский край, ЗАТО г. Фокино, бухта Сысоева (территория ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». - Все расходы по доставке оборудования (стоимость транспортировки, упаковки, страхования и др.) включены в стоимость оборудования. - Оплата товара (оборудования) производится по факту поставки Товара (оборудования) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки, после предоставления Покупателю всех необходимых документов согласно подраздела 5.2 настоящего технического задания и подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (оборудования).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Срок поставки товара – не позднее 25.12.2015г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный инженер отделения Фокино                                                         Б.Б. Маликов