PAGE  
8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени А.П.Александрова»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
__________ В.А. Василенко

«___»_______ 2013 г.

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЙ И ИОНООБМЕННЫЙ МОДУЛИ 

ОЧИСТКИ НИЗКОАКТИВНЫХ ЖРО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№05-13-304ТЗ

2013
Содержание

	
	
	Стр.

	1
	Общие требования
	3

	2
	Состав работ и перечень отчетной документации
	3

	3
	Требования  к установке и технологии очистки ЖРО
	4

	4
	Требования к конструктивному устройству
	6

	5
	Требования безопасности и надёжности
	6

	6
	Правила приемки
	7

	7
	Требования к маркировке и упаковке.
	8

	8
	Требования к гарантии
	8

	9 
	Условия поставки
	9

	
	Приложение. Принципиальная схема  ЖРО с использованием МУФ и МИО.
	10

	
	
	

	
	
	


1. 
Общие требования
Полное наименование работы: «Изготовление, испытания и поставка ультрафильтрационого (МУФ) и ионообменного (МИО) модулей очистки низкоактивных ЖРО».
Цель работы - изготовление, испытания и поставка ультрафильтрационого (МУФ) и ионообменного (МИО) модулей, предназначенных для очистки жидких радиоактивных отходов. Мобильность модулей обеспечивается их размещением в транспортном контейнере, перевозимом автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. 

Назначение – очистка и концентрирование ЖРО, очистка от радиоактивных элементов, токсичных соединений (тяжёлые металлы, ПАВ, нефтепродукты и т.д.). Модуль ультрафильтрации используется для очистки жидких радиоактивных отходов от нефтепродуктов, высокомолекулярных органических соединений, коллоидов и т.п. Модуль ионного обмена - доочистка фильтрата после МУФ от ионных примесей до санитарных норм.
Область применения – модули предназначены для очистки низкоактивных жидких отходов до уровней, позволяющих их сброс в открытые водоемы.

Заказчик работы – ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

Сроки выполнения работ:

- начало- июнь 2013

- окончание- 25 августа 2013г. 
2. Состав работ и перечень отчетной документации

Таблица 1. Состав работ и перечень отчетной документации
	Наименование работ
	Срок           исполнения
	Отчетные          документы

	Расчет эффективности очистки ЖРО с использованием алгоритмов математической модели и СПО
	Июнь  2013
	Протокол

	Изготовление модулей,

Разработка эксплуатационной  документации на установку
	Июнь 2013-август 2013
	РЭ, паспорт

	Проведение приёмочных испытаний 
	Август 2013
	Акт, протоколы

	Обучение специалистов Заказчика
	Август 2013
	Акт


3 Требования  к модулям и технологии очистки ЖРО.

Модули  должны быть изготовлены в соответствии с чертежами: 
модуль ультрафильтрации - 96.097.03.000СБ;

модуль ионного обмена - 96.097.06.000СБ
и  прилагаемой «Принципиальной технологической схеме», представленной в Приложении.
Таблица 2. Характеристика рабочей среды.
	№№
	Наименование показателей
	Значения показателей

	1
	рН среды
	от 2 до 12

	2
	концентрация твердой фазы, %, не более
	10

	3
	температура, (С
	от 4 до 60

	4
	размер твердых частиц, мкм, не более
	200


Основными элементами МУФ являются:

· насосная станция;

· аппараты разделительные;
· несущая рама с трубопроводами;

· быстросъемные трикламповые соединения; 

· манометр с мембранным разделителем;

· верхний и нижний коллекторы;

· сильфонный вентиль;
· шланги и запорная арматура.

Основными элементами МИО являются:

- фильтры ионообменные – 3 шт.;
- катионит в Н+-форме типа КУ-2 – 90 л; 

- анионит в ОН--форме типа АВ-17 (или близкие по свойствам аналоги) – 90 л;
 - шланги и запорная арматура; 

- трубопроводы.

На раме МУФ должны быть закреплены разделительные аппараты и коллектор фильтрата. Разделительные аппараты соединены между собой верхним и нижним коллекторами и коллектором фильтрата. На верхнем коллекторе должны быть установлены сильфонный вентиль для регулировки рабочего давления и манометр с мембранным разделителем. Насосная станция соединяется с модулем при помощи армированного шланга. 

Работа МУФ и МИО должна включать следующую последовательность операций:    

- забор ЖРО посредством насосной станции;

- подача ЖРО на ультрафильтрационный модуль для очистки от масел, высокомолекулярных органических соединений, коллоидов, тонких взвесей с возвратом концентрата в емкость исходных ЖРО и подачей пермеата в модуль ионного обмена, а затем  в промежуточную емкость.
Показатели назначения МУФ приведены в табл.3.
Таблица 3.  Показатели назначения МУФ
	№№
	Наименование показателей
	Размерность
	Значения показателей

	1
	Производительность ультрафильтрационного модуля                                 максимальная 

                                         минимальная 
	м3/час

м3/час
	0.6

 0.1

	2
	Потребляемая мощность, не более
	кВт
	3.0

	3
	Давление на входе ультрафильтрационного модуля
	МПа
	0.4

	4
	Давление на напоре перекачивающего насоса
	МПа
	0.4

	5
	Производительность по дистиллированной 

воде ГОСТ 6709-72 с аппаратами АР-3 при давлении 0.1 МПа и температуре (20(1)(С, 
	м3/ч
	0.5

	6
	Максимальная площадь фильтрации

	м2
	12

	7
	Максимальное рабочее давление
	МПа
	0.15

	8
	Напряжение сети переменного тока
	В
	220


В зависимости от характера загрязнения  очищаемых ЖРО могут задействоваться только ультрафильтрационный и (или) ионообменный модули.
Оборудование должно иметь следующие массо-габаритные характеристики (см. табл.4).
Таблица 4. Ориентировочные массо-габаритные характеристики модулей. 

	Название модуля
	Масса, кг
	Габаритные размеры Д(Ш(В, мм

	Модуль ультрафильтрации
	57
	860(630(2180

	Модуль ионного обмена 
	85 (175*)
	1170(400(1050

	Насосная станция
	20
	530(264(640



Примечание: * - масса в загруженном состоянии.
4. Требования к конструктивному устройству
Все трубопроводы, по которым транспортируется ЖРО, должны быть выполнены из малосорбирующих материалов. Материал трубопроводов и оборудования - нержавеющая сталь и неметалические материалы, применяемые в химическом машиностроении. Нержавеющая сталь должна быть электрохимически полированной Арматура должна быть также выполнена из нержавеющей стали.
Применяемые материалы, контактирующие с ЖРО, должны обеспечивать их многократную обработку моющими и дезактивирующими растворами. Фильтроэлементы и узлы оборудования, не допускающие промывку и дезактивацию, должны быть легко заменяемыми. 
Модули должны иметь поддоны из нержавеющей стали для сбора аварийных протечек. Конструкция и компоновка модулей должны обеспечивать удобство монтажа, простоту регламентного обслуживания, ремонта, максимальную технологичность этих работ.
Разрабатываемые модули должны быть рассчитаны на периодическую работу. 
5 Требования безопасности и надёжности

Модули по способу защиты человека от поражения электрическим током, должны удовлетворять требованиям класса 1 согласно    ГОСТ 12.2.007 и иметь защиту в цепях электропитания.
Узлы и модули должны иметь защитное заземление. Значение сопротивления между защитным заземлением и доступными для прикосновения частями должно быть не более 0.1 Ом.
Оборудование должно быть безопасным при всех режимах эксплуатации и ремонта в соответствии с требованиями "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
Класс безопасности  - 4 в соответствии с ПН АЭ Г-1-011-97.
Оборудование установки должно соответствовать  требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85. Материалы и покрытия установки, кабели, входящие в ее состав, при любых возникающих неисправностях не должны быть источником возгорания, поддерживать горение и выделять ядовитые вещества при горении.
Модули установки, размещенные в зоне возможного радиоактивного загрязнения, должны быть устойчивы к дезактивирующим растворам.
Все узлы и модули установки относятся к восстанавливаемым и ремонтируемым объектам, кроме фильтрующих элементов.
В руководствах по эксплуатации должны быть предусмотрены разделы по замене фильтр-патронов и ионообменных смол.
К показателям, характеризующим надежность работы технических средств, устанавливаются следующие требования:

- средняя наработка на отказ - не менее 10 000 час;

- среднее время восстановления - не более 200 час;

- средний срок сохраняемости - не менее  5 лет.
Назначенный срок службы элементов и модулей установки - 10 лет при условии замены отдельных составных элементов по мере выработки их ресурса. Средний срок службы до капитального ремонта - 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации ультрафильтрационных мембран определяется заводом изготовителем и составляет 12 месяц. 
6. Правила приемки
Правила приемки и требования по качеству изготовления должны соответствовать условиям договора.

По завершении этапов выполнения работ модули передаются  Заказчику в эксплуатацию. 

Настоящее ТЗ в процессе работы может дополняться по согласованию между  Исполнителем и Заказчиком, при этом дополнение к ТЗ утверждается и согласовывается в том же порядке, что и настоящее ТЗ.

Все покупные ТС должны пройти испытания на заводах-изготовителях с целью установления соответствия реальных характеристик требованиям соответствующих нормативных документов.

7 Требования к маркировке и упаковке

Оборудование должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем и смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы. 

Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

На каждый модуль должна быть нанесена следующая маркировка:

товарный знак предприятия изготовителя;

условное обозначение ТС;

заводской порядковый номер;

год изготовления

Маркировка транспортной тары должна содержать:

манипуляционные знаки;

информационные надписи;

дату консервации и переконсервации;

маркировку, установленную транспортными организациями;

наименование грузополучателя и пункта назначения.

Консервация рулонных ультрафильтрационных элементов производится согласно паспортов на эти элементы.

8 Требования к гарантии
8.1 Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его ввода в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания «Акта приема-передачи установки».

8.2 Если в течение срока гарантии какие-либо узлы оборудования окажутся дефектными, Исполнитель по требованию Заказчика в течение 15 дней без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика должен устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного оборудования или его частей новыми. В отдельных случаях путем оказания технической консультации специалистам Заказчика относительно методов самостоятельного устранения неисправностей. Гарантийный период для оборудования, которое оказалось дефектным, некомплектным или не соответствующим спецификации продлевается на период простоя до устранения. 

9   Условия поставки 

9.1 Доставка оборудования осуществляется гражданами РФ на условиях поставки DDP г. Сосновый Бор (Инкотермс 2010).

9.2 Место поставки:

Адрес: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, телефакс (813-69) 2-36-72,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова».

	
	

	
	


	Начальник отдела 05                                                    Мирошниченко И.В.


	


Приложение
(обязательное)

[image: image1]

Емкость


исходных вод





Промежуточная емкость





Модуль ультрафильтрации





Модуль ионного обмена





Принципиальная схема установки  очистки 


жидких радиоактивных отходов с использованием МУФ и МИО.








1

