Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Трала низкорамного для ОСП «Далматовское»

| № п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Низкорамный двухосный трал ЧМЗАП938530-030МТУ(или эквивалент) предназначен для перевозки автомобилей и дорожно-строительной техники весом до 24 тонн. Трапы механические одноступенчатые односекционные 700 мм шириной. |
| 2. | Требования к качеству и к количеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Трал – должен быть новый не бывший в эксплуатации. Год выпуска - 2012 года. Комплектация: Бортовая площадка на гусаке; уширители; настил для уширителей; задние опоры; запасное колесо; противооткатные упоры; ЗИП, заменяемый шкворень 2” (50 мм). Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствовать техническим характеристикам оборудования. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Масса перевозимого груза, кг24000 Масса снаряженного полуприцепа, кг8000 Полная масса полуприцепа, кг32000 Нагрузка на ССУ, кг14000 Нагрузка на дорогу через шины, кг18000 Подвеска – рессорная Количество осей, шт 2 Шины - (235/75R17,5) Количество колес – 8+1 Трапы - механические Угол въезда, град 13 Ширина трапа, мм 700 |
| 4. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Гарантийные обязательства поставщика товара -12 месяцев или 2 000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик. Срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиков в случае возникновения недостатков составляет не более 30 дней со дня подписания соответствующего акта. |
| 5. | Требования к сопутствующим документам на товар | ПТС/ПСМ, ОТОТС или ОТОШ, сертификат соответствия требованиям Технического регламента, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче товара Покупателю. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |