Открытое акционерное общество «Нижнетуринскиймашиностроительный завод«Вента» ул. Малышева, д. 2а, г. Нижняя Тура, Свердловскаяобласть,624222 Тел./факс Тел./факс (34342) 2-30-20, 2-31-44 e-mail: venta@venta-nt.ru www.venta-nt.ru УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор __________________ Н. А. Азаров «28» августа 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку переносного рентгеновского аппарата РПД-200 с комплектом

том 2 «ТЕХНИческая часть»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку переносного рентгеновского аппарата «РПД-200» (допускается аналог, «эквивалент»)

| Технические характеристики | Диапазон установки анодного напряжения: от 70 до 200 кВ Шаг установок анодного напряжения: 1 кВ Диапазон установок анодного тока: рентгеновской трубки: от 1 до 5 мА (изоватная характеристка), шаг установок анодного тока рентгеновской трубки: 0,01 мА, шаг установки времени экспозиции: 1с, тип рентгеновской трубки (анод – вольфрам): 1,2БПК21-200. Размер фокусного пятна рентгеновской трубки: 2*2 Диаграмма рабочего пучка рентгеновского излучения: Прямая, коническая, направлена перпендикулярно оси БИ Максимальная мощность, выделяемая на аноде рентгеновской трубки: 900Вт Потребляемая мощность: 1200 Гц Габаритные размеры Блока излучателя: 880 х 220 х 200 мм Диаметр радиатора Блока излучателя: 180 мм Масса моноблока 21 кг Габаритные размеры Блока управления: 415 х 34 5х 180 мм Масса Блока питания и управления: 7,2 кг Габаритные размеры Пульта дистанционного управления: 170 х 50 х 50 Масса Пульта дистанционного управления: 0,3 кг |
| --- | --- |
| Требования к эксплуатации | температура окружающего воздуха от минус 10 до +40ОС; относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25ОС; атмосферное давление от 84 до 107 кПа. |
| Требования к сроку гарантии товара | Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| Требования к комплекту документации | Паспорт Руководство по эксплуатации Сертификат соответствия ГОСТ Р52319-2005, ГОСТ Р51522-99 Свидетельство о поверке |
| Комплект поставки | Рентгеновский аппарат РПД-200 (допускается аналог, «эквивалент») в комплекте: Моноблок в футляре с амортизацией и ручками для переноски Блок питания и управления (БПУ) в кейсе Пульт дистанционного управления с кабелем длиной 50 м Удлиненный армированный соединительный кабель Сигнальная лампа на магнитном держателе с кабелем длиной 10 м Система позиционирования и крепления аппарата Пусконаладочные работы на территории Заказчика |