# Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

# Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

# Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Вибрационное средство обнаружения Типа «Квартет-А» или эквивалент – 3 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКДП

Код ОКДП 3319291

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вибрационное средство обнаружения (далее СО) предназначено для охраны объектов различного назначения по их периметру.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СО должно сохранять работоспособность при воздействии естественной комбинации следующих внешних помеховых факторов: а) повышенная температуры среды: - не выше 50 ºС; б) пониженная температуры среды: - не ниже минус 50 ºС; в) повышенная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 ºС; г) выпадающие осадки интенсивностью до 40 мм/ч; д) ветер со скоростью в порывах до 30 м/с; е) снегопад с интенсивностью до 10 мм/ч (в пересчете на воду); ж) снежный покров без ограничения высоты; и) травяной покров без ограничения высоты; к) гололед с толщиной корки до 10 мм при ветре до 10 м/с; л) иней, роса, туман, песчаные бури; м) наличие крон деревьев на расстоянии 2 м и более от СЗ; н) солнечное излучение.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |
| --- |
| Блок электронный (далее БЭ): габариты не более 145х56х174мм, Диапазон рабочих температур: от -40 до +50ºС |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |
| 1. СО должно работать в составе системы управления доступом и охранной сигнализации «Цирконий-М» (далее СУДОС) и обеспечивать охрану объекта по периметру совместно с заграждениями из металлической сетки высотой от 2,5 до 3,5 м и диаметром проволоки от 2,5 до 5 мм, или с козырьковыми заграждениями из металлической сетки высотой от 0,6 до 1,2 м и диаметром проволоки от 2,5 до 5 мм, устанавливаемыми поверх забора. В качестве элемента чувствительного (далее ЭЧ) используется кабель ТППэп 10х2х0,32-315, закрепленный на сетке, что представляет собой сигнализационное заграждение (далее СЗ). Вибрация СЗ должна вызывать сигнал срабатывания, фиксируемый СУДОС. 2. СО должно обеспечивать: 2.1. Блокирование одного участка протяженностью от 50 до 250 м (одно- и двухфланговое включение), а при установке на козырьке длина участка может достигать 500 м при двухфланговом включении. 2.2. Выдачу сигнала срабатывания при: а) преодолении СЗ путем перелаза без использования подручных средств; б) преодолении СЗ путем отгиба сетки; в) преодолении путем пролаза сквозь СЗ с разрушением его полотна (перекусывании, перепиливании); г) снятии кожуха с основания (доступ к БЭ); д) снятии с СЗ или повреждении ЭЧ (обрыве, коротком замыкании); е) обесточивании средства; ж) подаче сигнала дистанционного контроля (далее ДК) с СУДОС. 2.3. Вероятность обнаружения нарушителя не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,9. 2.4. Среднее время наработки на одно ложное срабатывание в реальных условиях эксплуатации без учета срабатываний, вызванных неисправностью СЗ, - не менее 2000 ч. 2.5. Сохранение заданных вероятности обнаружения и среднего времени наработки средства на одно ложное срабатывание при воздействии естественной комбинации внешних помеховых факторов, указанных в Разделе 3. 2.6. Отсутствие сигнала срабатывания при: а) перемещении вдоль СЗ одного человека или группы людей (до трех человек) на расстоянии 1 м и более от СЗ; б) проникновении (попытке проникновения) сквозь СЗ мелких животных размером не более 100х100х500 мм, взлете и посадке на СЗ стаи мелких птиц (типа скворца) или отдельных крупных птиц (от 1 до 2 шт.) размером с ворону; в) прохождении линии электропередач (ЛЭП) до 330 кВ на расстоянии не менее 50 м от СЗ под углом не менее 45º; г) перемещении вдоль СЗ тяжелых транспортных средств на расстоянии более 50 м. 3. Время готовности средства к работе после включения электропитания - не более 30 с. 4. Время восстановления дежурного режима после выдачи сигнала срабатывания - не более 30 с. 5. При преодолении охраняемого рубежа (СЗ) средство выдает сигнал срабатывания в виде размыкания контактов реле и отсутствия свечения индикатора на БЭ на время от 3 до 6 с. 6. При отключении ЭЧ от БЭ, закорачивании или обрыве проводов ЭЧ, при снятии кожуха с основания или снятии напряжения питания средство выдает сигнал неисправности (непрерывный сигнал срабатывания). 7. В средстве предусмотрена плавная регулировка чувствительности. Время готовности средства к работе после изменения чувствительности - не более 3 мин (допускаются срабатывания средства в течение этого времени). 8. ДК работоспособности средства осуществляется с аппаратуры СУДОС подачей положительного импульса (по отношению к минусовой шине питания средства) с амплитудой, равной напряжению питания и длительностью (2,4±0,4) с. 9. Выходные цепи БЭ – контакты оптоэлектронного реле, соединенные с контактами клеммного блока основания. Значения сопротивления между контактами клеммного блока указаны в таблице 1.1. Таблица 1.1 Варианты выходных сигналов; Контакты клеммного блока основания; Сопротивление выходной цепи, кОм. Дежурный режим; Режим срабатывания. 1; "Вых 1" - "Вых 2"; 0,1, не более; 200, не менее. 2; "Вых 1" - "Вых R"; 5 – 7; 200, не менее. Примечание – Значение напряжения, коммутируемого выходной цепью – не более 30 В, тока - не более 0,13 А. 10.По электромагнитной совместимости средство должно соответствовать 4 группе исполнения по устойчивости к помехам с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 50009-2000 для 4 степени жесткости с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 32137-2013. Должна быть встроенная грозозащита. 11. Режим работы СО – круглосуточный, непрерывный, автоматический. |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |
| Средняя наработка СО до отказа должна быть не менее 30000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 10 лет. |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |
| Конструкция СО должна соответствовать конструкторской документации на изделие. |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |
| Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид СО и его составных частей при эксплуатации и хранении с соблюдением требований по консервации. |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |
| Стабильность параметров СО во всем диапазоне воздействия внешних факторов должна быть не хуже ±10%. |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |
| 3. Электропитание СО: а) от однополярного источника постоянного тока положительной полярности напряжением от 10 до 30В при пусковом токе до 0,2А; б) автоматическая защита от переполюсовки. 4. Потребляемая СО электрическая мощность в дежурном режиме - не более 0,6 Вт. |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Не предусмотрены |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| СО должно быть поставлено в следующей комплектации (на каждую единицу продукции): Обозначение; Наименование; Кол-во. Блок электронный; 1. Кабель ТППэп 10х2х0.32; 520 м. Комплект монтажных частей; 1. Комплект ЗИП одиночный; В соответствии со спецификацией завода изготовителя.; 1. Эксплуатационные документы: -паспорт; -формуляр; -руководство по эксплуатации; -руководство по монтажу.; 1. Упаковка; 1. |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| На БЭ должен быть шильд с указанием: − товарного знака предприятия изготовителя; − обозначения технических условий; − наименования и обозначения СО; − серийного номера; − даты изготовления; |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| СО должны упаковываться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием наименования и количества упакованных изделий. Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам и нормам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Не допускается транспортировать СО в неотапливаемых и негерметизированных отсеках самолета. СО в транспортной таре при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом должны быть прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм, действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение СО должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения в неотапливаемых хранилищах – 2 года от даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 ч. Среднее время восстановления должно быть не более 24 ч.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция СО должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СО должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52860 -2007.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в соответствии с п.5 Извещения.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на СО должна быть представлена на русском языке.