«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«6» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

Аппарат автоматический для определения химической стабильности автомобильных бензинов методом индукционного периода АИП-21

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Аппарат автоматический для определения химической стабильности автомобильных бензинов методом индукционного периода АИП-21

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Технические данные:

1. Предельные показатели

| Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество одновременно испытываемых бомб | шт. | от 1 до 4 |

Массо-габаритные характеристики

| Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (глубина х ширина х высота) | мм | 330 х 530 х 290 |
| Масса, не более | кг | 25 |

Точностные характеристики

| Показатель | Единицы измерения | Значение | Средство измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность поддержания температуры термостата | °С | ±1 | ТЛ-4 №4 или ТЦМ 9410/М2 со стеклянным датчиком ТТЦ-01-130 |
| Предел допустимой погрешности измерения температуры термостата | °С | ±1 |  |
| Предел допускаемой погрешности измерения давления в бомбе | кПа | ±20 | Образцовый измеритель абсолютного давления с классом точности не хуже 0,4 и пределом измерения 1,6 МПа (например, ПДЭ-010-060) |