Техническое задание

### на поставку видеографического регистратора

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки:  видеографический регистратор

Обнинск

2014

Техническое задание

### на поставку  видеографического регистратора

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Видеографический регистратор Ш932.9А (29.016) Р8ЭАЦП32 РВК32У АВ8 или эквивалент и модуль согласующий ВА8 или эквивалент 8 входов

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требуемый к закупке товар предназначен для съема показаний с датчиков термопар, источников тока и напряжения с визуализацией на мониторе текущих показаний сигналов в графическом и ином виде, хранении информации выдачи в стандартном виде управляющих сигналов с регистратора на исполнительные устройства. Число каналов связи не менее 32. Цветной дисплей TFT, не менее 10,4 ''

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закупаемый товар поставляется для диапазона рабочих температур (-20)÷(+50)°С, влажность до 80%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Размеры видеографического регистратора не должны превышать величин, указанных в таблице 1. Длина (глубина), мм; Ширина, мм; Высота, мм; Масса, кг. 300; 300; 300; -. Таблица 1

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Универсальные измерительные входы (подключать непосредственно ко входу широкий спектр различных сигналов и датчиков). - Высокая точность измерения (класс точности 0,1). - Многофункциональность (измерение, регистрация, индикация, сигнализация, регулирование, математическая обработка, учет расхода). - Повышенная надежность при эксплуатации в условиях производства (наличие пыли, вибрации, высокой или низкой температуры). - Разнообразные формы отображения (цифровая, аналоговая, гистограмма и др.). - Универсальность (что позволяет значительно сократить номенклатуру приборов обменного фонда предприятия). - Различные типы архивов (сменные, месячные, готовые, учет наработки, расхода и т.п.). - Наличие распространенных интерфейсов (RS232/RS485, Ethernet, USB) позволяющих создавать на их базе информационные и управляющие системы. - Бесплатный набор прикладного ПО (конфигуратор, менеджер архивов, ОРС-сервер). - Программируемая логика работы релейных выходов - Простота управления (удобное меню настройки и конфигурации). - Безопасность (сохранение всех заданных параметров настройки и архивной информации при отключении питания, дублирование архива на внутреннем и внешнем накопителях, ограничение доступа к параметрам настройки). - Удобство монтажа Таблица 2. Технические и функциональные характеристики. количество подключаемых внешних модулей ввода/вывода; 8. Количество входов на внешних модулях:; 32. Количество релейных выходов (на внешних модулях): - слаботочные оптореле (0,1А, 250В) - семисторы (0,1А, 250В) - семисторы (2А, 250В) - механические реле (3А, 250В) - аналоговые выходы (4...20 мА); 64 64 64 64 24. Время измерения; 220мс + n х 40мс, где n- количество каналов; для 16 каналов < 1 сек.. Время непрерывной регистрации (48 каналов, период измерения 2 с) - Flash (2 Гб) - RAM (64 Мб); 340 суток 22 суток. Количество каналов регулирования: - позиционное - ПИД, ПДД, управление МЭО; 32 12. Программное регулирование:; 30 программ, каждая по 50 шагов. Количество математических каналов:; 64. Тип дисплея:; 10,4 '' TFT. Интерфейсы (количество): - RS232/RS485 - Ethernet - USB; 2 шт. 1 шт. 1 шт.. Напряжение питания:; ~ 220В(+45/-130)В, 50 Гц. Транспортные накопители:; USB-Flash (копирование), Compact Flash-карта (архив). Размеры корпуса (ШхВхГ), мм:; 164х138х120. Размеры лицевой панели (ШхВ), мм:; 262х222. Условия эксплуатации: - температура окружающей среды; - относительная влажность - атмосферное давление; -20...50°С 30...80% 84...107 кПа. Межповерочный интервал:; 2 года. Гарантийный срок:; 2 года. Средний срок службы:; 10 лет.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик должен гарантировать работоспособность закупаемого товара при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 2лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки оборудования Покупателю.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Товар должен сохранять работоспособность при температурах от -20 до 50С, атмосферном давлении 84...107 кПа и относительной влажности до 80%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание видеорегистратора и модуля согласующего должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В с частотой 50±0,5 Гц.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: Видеографический регистратор Ш932.9А (29.016) Р8ЭАЦП32 РВК32У АВ8 или эквивалент – 4 шт. Согласующий модуль ВА8 или эквивалент 8 входов – 4 шт. Эксплутационный документ, Руководство по эксплуатации Формуляр Свидетельство о поверке на видеографический регистратор Ш932.9А (29.016) Р8ЭАЦП32 РВК32У АВ8 или эквивалент и согласующий модуль ВА8 или эквивалент 8 входов, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Техническое описание.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрено.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Видеорегистратор и модуль согласующий должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранение их работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 15 февраля 2014 г. по адресу пл. Бондаренко 1..

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации видеорегистратора и модуля согласующего

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Видеорегистратор и модуль должны быть упакованы в тару для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности оборудования в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Поставщик несёт ответственность за сохранность видеорегистратора и модуля при надлежащей погрузке/разгрузке и транспортировке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать работоспособность оборудования на срок не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор и модуль должны соответствовать условиям защиты от поражения электрическим током.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого видеорегистратора и технической документации должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Документация, входящая в комплект поставки должна быть предоставлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрено

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.