Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автопогрузчик Дизельный | Автоматическая коробка передач Грузоподъёмность, кг---------5000 Тип двигателя-----------------Дизельный Модель двигателя ---------- Kubota V3800T Трансмиссия: Раздельно с Ведущим мостом Основной тормоз: Тормоза мокрого типа Парковочный тормоз: Отдельный, барабанного типа Положение рычага парковочного тормоза: На капоте, справа Расположение рычагов гидравлики: На капоте Свободный ход: 156 mm Ёмкость бака гидравлики: C50s/55s : 100л Дисплей: Цифровой Мощность двигателя, кВт./л.с./об.мин-------------64.7/88/2300 Радиус разворота (внешний), мм----------3040 Тип шин-----------------------------пневматические Кабина с обогревом Максимальная высота подъема на вилах, мм ------3700 Высота мачты в сложенном положении: 2592 мм Тип мачты: Дуплекс Длина вил: 50x150x1219 мм Ширина рабочего прохода (AST): 5005 мм Комплект поставки: - Полный комплект освещения (фары, габаритные огни, сигнал поворота) - Зеркала - Боковое смещение каретки (сайдшифт) - Рулевая колонка с регулируемым углом наклона рулевого колеса - Защита двигателя от перегрева - Система самодиагностики - Двухступенчатая система воздушного фильтра - Мачта с широким углом обзора - Отапливаемая кабина - Мощный V6 двигатель | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – в течение 14-16 недель, с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 60 месяцев или 5000 моточасов с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 651 000руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления обеспечения возврата аванса.

70% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%