| Общая характеристика системы манипуляторов HWM A 100 Технологические возможности: до 25 кг Подъем на крюке: до 80 кг Вес управляющей руки: 135 кг Вес копирующей руки: 28-36 кг Вес трубы в стене (газонепроницаемой) без свинцовой защиты: 80 кг А-монтажная высота- 2400мм В- внутренний диаметр трубы в стене 254мм (под проходку Л.40.109.03.000) D-длина управляющей руки, полностью втянутой-980мм Е-длина копирующей руки, полностью втянутой-980мм F-электрический подъем 700мм Н-длина копирующей руки, полностью вытянутой- 1680мм. J-нависание копирующей руки в камере 279мм К-Нависание до точки разъединения копирующей руки –нет S-расстояние между манипуляторами 700мм W-толщина стены 400мм Pb-защита в трубе-150мм | Общий вид МАНИПУЛЯТОРА HWM A 100 |
| --- | --- |