УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

________________________

подпись

«    » ноября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту №1361 н/З-13  «Поставка контейнеров для нужд ОАО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2013 г.

Техническое задание

на поставку металлического контейнера

для СХ УПТК ВФ ОАО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки |  | Инвестиционная программа. Техническое задание является основанием для заключения договора на поставку контейнера металлического 6x2,5x2,5м. |  |  |  |
| 2 | Цель |  | Поставка контейнера для хранения товарно- материальных ценностей. по адресу: Ростовская обл., Волгодонск-28. |  |  |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования |  | Металлический контейнер 6х2,5х2,5м. |  |  |  |
|  | 3.2 Марка оборудования |  | Запираемый металлический контейнер |  |  |  |
|  | 3.3 Количество |  | 2 |  | Шт. |  |
| 4 | Сведения о новизне |  | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Хранение товарно-материальных ценностей. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3.1 Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Основные параметры |  | Требуемое значение* |  | Единица измерения |
| 1 |  | Длина |  | 6 |  | Метр |
| 2 |  | Ширина |  | 2,5 |  | Метр |
| 3 |  | Высота |  | 2,5 |  | Метр |

| Подраздел 3.2 Требования к комплектности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласно технической документации. - Каркас панелей металлический. - Узлы рам жесткие. - Верхний и нижний каркасы сваренный с прокатных швеллеров 120х60х4(5)мм. - Стойки рам состоят из деревянного бруса. - Угловые стойки - уголок 75х75х4(5мм.) - Внутренняя отделка - деревянная. - Утеплитель - URSA 50мм. С двух сторон утеплителя прокладывается пергамен, утепляются пол, потолок и стены. - Внешняя отделка - оцинкованных профнастил С8. - Черновой пол из не обрезанной доски 20-25см. - Лаги из бруса 100x40мм. - По лагам настилается чистовой пал из обрезной доски 20-27мм. - Окно 1000х1200мм. по коробке, двустворчатая с двойным остеклением с механизмом открывания/закрывания. - Входная дверь с внешней стороны обшивается оцинкованным гладким листом, с внутренней ДВП, на дверь устанавливается врезной замок. - Кровля сварена из металлических листов, толщиной 1,5мм. - Каркас и кровля покрашены. - Сплит-система №9 (зима/лето). - Потолочные светильники (3шт.). - Четыре розетки и один выключатель. |  |  |  |
| Подраздел 3.3 Дополнительные требования |  |  |  |
| 1. 2. | Сертификат соответствия на контейнер. Паспорта и гарантии на электро-оборудование. |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |
| 1 | Срок поставки | Один месяц с момента заключения договора поставки. |  |
|  | РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации в соответствии со сроком гарантии завода изготовителя. |  |  |  |

Имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), ранее не использовавшимся. Имущество должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)