ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электрощитового оборудования

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Щит ЩО 70-1-60 (стандартной комплектации) (или эквивалент) | Панель ЩО-70 (1800х800х600), козырек (200х800); 1. Разъединитель РЕ 19-39 630А-31110; 1. ВА 50-39 Про, 3Р, 400А, Icu-36kА (630Н); 1. Амперметр Э8030 400/5 кл.т 1,5; 3. Вольтметр Э8030 0-500В кл.т 1,5; 1. Переключатель вольтметра 7GN1252U; 1. ТТН40/400/5-5V А/0,5; 3. Шина АД31Т 4х40мм 490А; 6. ТУ 3434-005-13725319-2006 | ШТ | 6 |
| 2 | Щиток освещения ОЩ 8505 УХЛ4 9 групп на 16А (или эквивалент) | Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK; 1. Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM; 9. Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (14групп/крепеж по краям) TDM; 2. Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х7групп TDM; 1. ТУ 16-97 ИУКЖ.656331.053 ТУ | ШТ | 5 |
| 3 | Щиток ОЩВ-6 (1х63А, 6х16А) (или эквивалент) | Корпус металлический ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK; 1. Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM; 1. Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM; 6. Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (14групп/крепеж по краям) TDM; 2. ТУ 3434-006-55847189-2003 | ШТ | 1 |
| 4 | Щиток распределительный на 12 групп на 16А ЩРО 8505-4136-Н-УХЛ3.1 (или эквивалент) | Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK; 1. Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM; 12. Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (14групп/крепеж по краям) TDM; 2. Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х7групп TDM; 1. ТУ 16-97 ИУКЖ.656331.053 ТУ | ШТ | 1 |