ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1. Технические характеристики

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

Подраздел 2.3. Требования к упаковке
Подраздел 2.4. Требования к гарантии

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара

	1
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200»

Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания,  применять, если в воздухе содержаться опасные аэрозоли размером менее 1 мкм с содержанием до 200 ПДК. Респиратор изготовлен из однослойного фильтрующего материала ФПП 15-1,5 (Фильтр Петрянова)
- в индивидуальной бумажном пакете из гидрофобной бумаги;

- коэффициент проскока аэрозолей со средним диаметром частиц 0,28-0,34 мкм – не более  0,4%; 

- сопротивление дыханию, Па, не более – 42,0;

- размеры: диаметры, мм – 205+/-5, с развернутыми лентами, мм – 950 +/- 30;

- масса, г, не более – 12;

- механическая прочность сварочной точки, Н, не менее – 1,0

-  механическая прочность крепления лент оголовья к фильтрующей лицевой части - не менее 15 Н.

– коэффициент защиты от тонкодисперсных аэрозолей диаметром частиц 0,28-0,34 мкм – 200
Гарантийный срок хранения со дня изготовления респираторов – 48 мес.
	шт.
	1 181 350

	2
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток-40» 

Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания,  применять, если в воздухе содержаться опасные аэрозоли размером менее 1 мкм с концентрацией не более 40 ПДК. Респиратор изготовлен из однослойного фильтрующего материала ФПП 15-1,5 (Фильтр Петрянова)
В индивидуальной герметичной бумажной, индивидуальной упаковке:

- коэффициент проникания аэрозолей, %,  не более – 2,0;

- сопротивление дыханию, ПА, не более – 14,0;

- размеры:

Диаметр, мм – 205+/-5

С развернутыми лентами, мм – 950 +/- 30;

- масса, г, не более – 12;

- механическая прочность сварной точки, Н, не менее – 1,0;

- механическая прочность респиратора вдоль распорки на разрыв, Н, не менее – 15,0.
Гарантийный срок хранения со дня изготовления респираторов – 24 мес.
	шт.
	14 550

	3
	 Респиратор «СПИРО-313» 

Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания. Предназначен для защиты органов дыхания от мелко- и среднедисперсных аэрозолей. В полиэтиленовой пыленепроницаемой упаковке по 5 шт.

 –класс фильтрующей эффективности FFP3; 

степень защиты от аэрозолей – до 50 ПДК;

- проницаемость фильтрующего материала по аэрозолю масляного тумана, %, не более – 1;

- начальное сопротивление на вдохе, Па, не более – 100;

- масса, г, не более – 50;

- механическая прочность крепления к корпусу, Н, не менее - 50

- устойчивы к запылению, маркированы буквой D;

-являются одноразовыми, маркированы буквами NR.
Гарантийный срок хранения со дня изготовления респираторов – 24 мес.
	шт.
	45

	4
	Респиратор «СПИРО-313» А

Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания.  Предназначен для защиты органов дыхания от мелко- и среднедисперсных аэрозолей. С дополнительной защитой от органических газов и паров до 10 ПДК.

 - в  полиэтиленовой пыленепроницаемой упаковке по 5 шт;

– класс фильтрующей эффективности FFP3; 

степень защиты от аэрозолей – до 50 ПДК; 

- проницаемость фильтрующего материала по аэрозолю масляного тумана, %, не более – 1;

- начальное сопротивление на вдохе, Па, не более – 100;

- масса, г, не более – 50;

- механическая прочность крепления к корпусу, Н, не менее - 50

-время защитного действия полумасок по циклогексану при концентрации 0, 8 мг/дм3  не менее 15 мин; 

  - устойчивы к запылению, маркированы буквой D;

-являются одноразовыми, маркированы буквами NR.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления респираторов – 36 мес.
	шт.
	50

	5
	Респиратор «Лотос-2В» 12/50
Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания.  Предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей, содержащихся в воздухе.
С дополнительной защитой от кислых газов и паров (HF, HCL,SO2) при концентрации вредных составляющих до 15 ПДК. 
- в  полиэтиленовой пыленепроницаемой упаковке - 1 к-т;

- класс фильтрующей эффективности FFP3; 

степень защиты от аэрозолей – до 40 ПДК; 

Полумаска фильтрующая  «Респиратор «Лотос-2В» состоит из следующих деталей:  

фильтрующего элемента, корпуса, патрубка в сборе  с лепестком клапана выдоха, гайки прижимной, петли крепежной в сборе с лентой крепежной, поглощающего элемента, обтюратора, эластичного шнура.

Каждый фильтрующий элемент в индивидуальном бумажном пакете -49 шт./компл., Поглощающие элементы - 9 шт./компл. с маской в сборе (респиратор) в полиэтиленовом пакете.  В карт.коробке - 2 комплекта респираторов, 2 инструкции, 1 этикетка.

   Проницаемость фильтрующей полумаски по аэрозолю с объемным расходом 95 дм³/мин, % не более 1.

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе с объемным расходом 30 дм³/мин, Па, % не более 100.

- масса, г, не более –  62 ;

-время защитного действия полумасок по диоксиду серы при концентрации 100 мг/дм3  не менее   60   мин; 

Гарантийный срок хранения со дня изготовления респираторов – 18 мес.
	компл.
	30


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП  256820
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические характеристики

	1
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200»
	ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ  Р 12.4.191-2011 FFP3

	2
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток-40» 
	ГОСТ 12-4-028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP2

	3
	Респиратор «СПИРО-313» 
	ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP3

	4
	Респиратор «СПИРО-313» А
	ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP3

	5
	Респиратор «Лотос-2В» 
	ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP3


Подраздел 2.2 Требования к маркировке
           Продукция должна иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку.

Подраздел 2.3 Требования к упаковке


Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок ее транспортировки. 


Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.
Подраздел 2.4 Требования к гарантии
Остаточный ГСХ на момент поставки Товара должен быть не менее 80% от ГСХ.
РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

При поставке продукция сопровождается действующими сертификатами соответствия (декларация о соответствии), паспортами завода-изготовителя, 
	1
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» 

ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ  Р 12.4.191-2011 FFP3
	Протоколом лабораторных  испытаний ФГУП НИИ «МТ РАМН»;
Экспертным заключением НЭИЦТП «Индивидуальная защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России о возможности использования полумасок противоаэрозольных фильтрующих на ГОСТ 12.4.028-76,  класса FFP3 в организациях и на предприятиях атомной промышленности.

	2
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток-40» 
ГОСТ 12-4-028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP2
	Протоколом лабораторных  испытаний ФГУП НИИ «МТ РАМН»;
Протокол сертификационных испытаний НЭИЦТП «Индивидуальная защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России о возможности использования полумасок противоаэрозольных фильтрующих на ГОСТ 12.4.028-76,  класса FFP2 в организациях и на предприятиях атомной промышленности.

	3
	Респиратор «СПИРО-313» ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP3
	Протоколом лабораторных  испытаний ФГУП НИИ «МТ РАМН»;
Экспертным заключением НЭИЦТП «Индивидуальная защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России о возможности использования полумасок фильтрующих для защиты от аэрозолей, газов и паров, класса FFP3 в организациях и на предприятиях атомной промышленности.

	4
	Респиратор «СПИРО-313» А ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP3
	

	5
	Респиратор «Лотос-2В» ГОСТ Р 12.4.191-2011 FFP3
	


Все документы должны быть заверены печатью Производителя и Поставщика и иметь срок  действия не менее чем до окончания поставки товара.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна быть поставлена в виде, удовлетворяющем требованиям по ее перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


При хранении должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика 
(г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 150 календарных дней после заключения договора
Адрес:  г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37, Экспедиция ФГУП «ПО «МАЯК» 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой продукции должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


5

