«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту кровли зданий 160, 70, 149.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровли зданий 160, 70, 149.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 160. Ремонт кровли стендового зала. |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | 100 м2 | 1,2 |
|  | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (6 слоев К=3) | 100 м2 | 6,43 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 шт. | 2 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,62 |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, ширина 0,4 м | т | 0,250637 |
|  | Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,088 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в два слоя | 100 м2 | 6,43 |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев Рубитекс К-5,0 ЭКП Полиэстер или эквивалент: Тех. характеристики: Масса не менее 5,0 кг/кв. м; Тип покрытия верх К, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 1000С. | м2 | 726,59 |
|  | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Рубитекс П-4,0 ЭПП Полиэстер или эквивалент. Тех. характеристики: Масса: не менее 3,5 кг/кв. м; Тип покрытия: верх П, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении: не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов: не ниже 1000С. | м2 | 739,45 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых рулонных кровельных гидроизоляционных материалов к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0,42 |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев Рубитекс К-5,0 ЭКП Полиэстер или эквивалент: Тех. характеристики: Масса не менее 5,0 кг/кв. м; Тип покрытия верх К, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 1000С. | м2 | 79,38 |
|  | Герметизация мастикой сандрика и шва примыкания к стене фартуков из оцинкованной стали | 100 м | 0,623 |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,21 |
|  | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0,25 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 70 (ХЛК). Ремонт кровли. |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 100 м2 | 2,5 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в два слоя | 100 м2 | 2,5 |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев Рубитекс К-5,0 ЭКП Полиэстер или эквивалент: Тех. характеристики: Масса не менее 5,0 кг/кв. м; Тип покрытия верх К, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 1000С. | м2 | 285 |
|  | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Рубитекс П-4,0 ЭПП Полиэстер или эквивалент. Тех. характеристики: Масса: не менее 3,5 кг/кв. м; Тип покрытия: верх П, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении: не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов: не ниже 1000С. | м2 | 290 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 149. Ремонт кровли. |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (4 слоя К=2) | 100 м2 | 9,268 |
|  | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича | 1 м | 10 |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5,5 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 9,268 |
|  | Устройство кровли плоских из наплавляемых рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в два слоя | 100 м2 | 9,268 |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев Рубитекс К-5,0 ЭКП Полиэстер или эквивалент: Тех. характеристики: Масса не менее 5,0 кг/кв. м; Тип покрытия верх К, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 1000С | м2 | 1056,552 |
|  | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Рубитекс П-4,0 ЭПП Полиэстер или эквивалент. Тех. характеристики: Масса: не менее 3,5 кг/кв. м; Тип покрытия: верх П, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении: не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов: не ниже 1000С. | м2 | 1075,088 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 1,09 |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, ширина 0,4 м | т | 0,441 |
|  | Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных кровельных гидроизоляционных материалов к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0,155 |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев Рубитекс К-5,0 ЭКП Полиэстер или эквивалент: Тех. характеристики: Масса не менее 5,0 кг/кв. м; Тип покрытия верх К, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 1000С | м2 | 29,295 |
|  | Герметизация мастикой шва примыкания к стене горизонтального | 100 м | 0,155 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к металлическим трубам | 100 м | 0,055 |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев Рубитекс К-5,0 ЭКП Полиэстер или эквивалент: Тех. характеристики: Масса не менее 5,0 кг/кв. м; Тип покрытия верх К, низ П; Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм; Гибкость на брусе R=25 мм не выше -250C; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 1000С | м2 | 10,395 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,03 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 07.07.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 10.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.