ТОМ 2 «Техническая часть»

Техническое задание

на оказание услуг

Строительный контроль (технический надзор) за качеством строительно-монтажных работ

Саров

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Строительный контроль (технический надзор) за качеством строительно-монтажных работ следующего объекта: - «Реконструкция производственного здания № 1 газораспределительной станции (ГРС) и техническое перевооружение оборудования ГРС с установкой охранного крана на магистральном газопроводе – отводе на входе ГРС»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля застройщика (заказчика) может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля требованиям 7.1.6 СП 48.13330-2011; контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство; контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства; оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; заключительная оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Срок выполнения работ: Начало 26 ноября 2013г Окончание: 26 февраля 2014г. - Общая стоимость работ 498420 руб., включая НДС-18%. Стоимость оказания услуг определяется исходя из стоимости одного рабочего дня Специалиста Исполнителя и общего фактического количества дней оказания услуг Специалистом Исполнителя, но не должна превышать установленную общую стоимость.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- качество выполнения всех работ должно быть в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными документами

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- выполнение обязательств в полном объёме и в сроки, определённые условиями договора;

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации. Не копирует, не передает, не показывает третьим лицам документы, предоставляемые для оказания услуги.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим персоналом требований действующих на момент производства работ нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности, обеспечивает свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Организация, выполняющая указанную работу, должна: -иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) на выполнение данного вида работ: 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

Подраздел 3.8 Специальные требования

- Исполнитель при обнаружении отклонений, в ходе выполнения работ подрядной организацией от проектных решений, технологии строительства и требований нормативных документов, сообщает Заказчику или его представителю, не позднее 3-х дней после их обнаружения и оформляет предписания выявленных отклонений подрядной организации для их устранения, в срок, не превышающий 10-ти дней. - Исполнитель должен запрещать или останавливать отдельные виды работ, выполняемые Подрядчиком, в случаях: - производства работ, которые выполняются с нарушением проекта, регламента, действующей нормативной документации; - применения материалов и изделий, на которые отсутствуют документы (сертификаты, паспорта), подтверждающие возможность их применения;

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Приемка Заказчиком законченного строительством объекта, участие Исполнителя в приемочной комиссии

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Представлять по запросу Заказчика оперативную информацию об оказанных услугах по контролю качества строительно-монтажных работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 30 числа отчётного месяца, составляет Акт приёмки выполненных работ (форма КС № 2), за отчётный период и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчётный месяц, подписывает их в 2-х экземплярах у Заказчика

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП 48.13330-2011 | Свод Правил «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Лист согласования закупочной документации

«______» ________________ 2013 г.__________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.____________________________________ И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2013 г.____________________________________ C.Ю. Ермаков

«______» ________________ 2013 г.____________________________________ Г.Г. Вертей