ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку материнских плат
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора:
Поставка материнских плат  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть  новым (год выпуска 2013г, но не ранее 2-ого квартала), не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Материнская плата KONTRON KTQ67/ATXE 
(или эквивалент)
	Процессор -  Intel® Core™2nd Generation (i7/i5/i3)

Чипсет - Intel® Q67 Embedded Chipset

Системная шина - 1066/1333 ГГц
BIOS - AMI® (EFI core version) на Flash диске не менее 8 Mб
Управление питанием – с помощью технологий ACPI 3.0

Возможности расширения – не менее 5-ти PCI 32 бита; не менее 1-го PCI-Express 16x ревизии 2.0; не менее 1-го PCI-Express 4x ревизии 2.0; не менее 1-го miniPCI-Express

Оперативная память - не менее 4-x DIMM-240 до 32 Гб DDR3

Графика – встроенный графический акселератор Intel® HD Graphics в зависимости от процессора

Разрешение виде выхода - CRT не менее 2048x1536

Графические интерфейсы - CRT выход; не менее 2-х Display port

Дисковые накопители – не менее 4-х SATA150/SATA300 и не менее 2-х SATA600 с поддержкой RAID 0/1/5/10 для каждого из портов; не менее 1-го mSATA
Параллельный порт – параллельный порт с SPP, ECP или EPP типом, для внешнего соединения

Последовательные порты -  не менее 4-x RS232C
USB – не менее 14-ти портов USB 2.0 (8x внутренних и 6x внешних)

Ethernet – не менее 3-хx Intel® Gigabit Ethernet, один с поддержкой технологии Intel® AMT 8.0

Клавиатура/Мышь - стандартные разъемы PS/2  (доступно для внутреннего соединения)

Звук - 7.1 каналов HD audio
Аппаратный мониторинг системы -  температура, вентиляторы, напряжение, открытие корпуса

Мониторинг API/DMI – программный интерфейс для контроля, включая технологию HDD S.M.A.R.T.

Батарея - наплатная литиевая батарея

Питание - Стандарт ATX/BTX
Температура эксплуатации – с нижним пределом не выше 0° и верхним пределом не ниже +60°C
Стойкость к ЭМ излучениям EMC/ESD - Соответствие EN55022 / FCC Class-B и EN61000-4-2(ESD)

Соответствие безопасности - UL60950-1: 2005, Второе издание; CSA C22.2 No.60950-1

Габариты - 19,05 см x 30,48 см  стандарта АТХ, форм-фактор ЕАТХ (величины фиксированы и не подлежат изменению, согласно стандарту АТХ 2.3 )

	в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев
	200
	шт..


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течении 14 недель со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                               _______________________Медведев Е.Ф.
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________Фомичёва И.Ю.
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
