ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Разработка руководств по эксплуатации крана козлового ККГЗ-25-32, г/п 25 т, зав. № 74 и крана мостового г/п 20 т, зав. № 5-1981

- Разработка руководства по эксплуатации крана козлового ККГЗ-25-32, г/п 25 т, зав. № 74

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ   КРАНА

1.1. Наименование- кран козловой специального исполнения,  грузоподъемностью 25 т.

1.2. Группа крана в соответствие с НП-043-11- группа Б.

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Необходимо разработать Руководство по эксплуатации крана, в соответствии с  ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и НП-043-11, в том числе включающее в себя:

1. Техническое описание, в котором указать:

1.1. Назначение крана, к какой группе в соответствии с НП-043-11 кран относится.

1.2. Условное обозначение крана.

1.3. Каким нормативным документам кран соответствует.

1.4. Климатическое исполнение и категорию размещения (в соответствии с ГОСТ 15150-69), температуру, относительную влажность воздуха и атмосферное давление в зоне работы крана.

1.5. Класс безопасности в соответствии с НП-001-97.

1.6. Зону размещения крана в соответствии с  СП АС-03.

2. Технические характеристики крана, в том числе назначенный срок службы крана.

3. Устройство крана, в котором указать:

3.1. Составные части и детали.

3.2. Перечень приборов и устройств безопасности.

3.3. Перечень электрооборудования.

4. Описание моста крана.

5. Описание механизма передвижения крана.

6. Составные части и описание грузовой тележки.

7. Описание и составные части токоподвода крана.

8. Описание и составные части токоподвода тележки.

9. Описание кабины управления.

10. Описание лестниц и площадок.

11. Маркировка.

12. Состав и работа электрооборудования, в котором указать:

12.1. Состав, назначение и размещение электрооборудования.

12.2. Технические характеристики электрооборудования и кабелей.

12.3. Состав и характеристики электрооборудования механизмов передвижения крана и тележки, механизмов главного и вспомогательного подъемов, кабины управления, освещения, вентиляции и обогрева, приборов безопасности, аппаратов защиты, управления и сигнализации.

12.4. Работу электрооборудования, в котором подробно описать принцип работы и непосредственно работу всех механизмов, контакторов, кнопок и.т.д.

13.Использование по назначению, в котором указать:

13.1. Меры безопасности (требования к персоналу, требования безопасности при работе крана и  на кране).

13.2. требования безопасности а аварийных ситуациях, в том числе:

13.2.1. общие требования при аварии;

13.2.2. требования безопасности при прекращении электроснабжения, в том числе при наличии груза на крюке;

13.2.3. порядок и методику проведения дезактивации крана после возникновения нарушений в работе ОИАЭ, имеющих радиационные последствия (подробно указать что, чем, как, сколько необходимо дезактивировать, каким образом, какое оборудование и при каких случаях после проведения дезактивации возможно использовать по назначению ). Перечень проектных аварий: разгерметизация корпуса радиационной упаковки, пожар в зоне работы с ИИИ.

13.3. Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии.

13.4. Эксплуатационные ограничения, в том числе регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске.

13.5. Подготовка крана к работе.

13.6. Порядок работы.

13.7. Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения, в том числе возможные повреждения металлоконструкций  и способы их ремонта.

14. Техническое обслуживание (ТО), в котором указать:

14.1. Общие указания.

14.2. Состав ТО.

14.3.Периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов, механизмов и приборов безопасности, в том числе указать способы проверки приборов безопасности, способы регулирования тормозов.

14.4. Перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ, нормы браковки канатов, деталей и узлов.

14.5. Критерии предельного состояния крана для направления его в капитальный ремонт, критерии предельного состояния узлов и механизмов крана.

15. Техническое освидетельствование (Т осв.), в котором указать:

15.1. Общие положения.

15.2. Виды и периодичность Т осв.

15.3. Порядок проведения Т осв.

15.4.Порядок испытания крана и его элементов специальными нагрузочными приспособлениями.

16. Перечень нарушений в работе ОИАЭ, после которых необходимо проводить контроль работоспособности крана.

17. Методики проведения контроля работоспособности крана (включая состав и объем проверок после возникновения нарушений (проектных аварий) в работе ОИАЭ.

18. Текущий ремонт. Ремонт и рихтовку подкрановых путей.

19. Транспортировка и хранение.

20. Приложения,  в том числе:

20.1.Форма журнала по техническому обслуживанию и ремонту.

20.2. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке крана.

20.3. инструкция по смазке крана.

20.4. Перечень используемых нормативных документов.

20.5. необходимые схемы, чертежи, эскизы и.т.д.

Разработанное Руководство по эксплуатации необходимо согласовать с ЗАО «КБ «Тяжмаш СПб».

РАЗДЕЛ 3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало- с даты подписания договора последней из сторон.

Окончание- не позднее 25 рабочих дней с даты начала оказания услуг.

РАЗДЕЛ. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА СДАЧИ РАБОТ.

4.1. В течение 2-х рабочих дней с даты окончания работ, Исполнитель передает Заказчику, оформленные в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора, РЭ, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру.

4.2. В течении 10-ти рабочих дней с момента предоставления РЭ, актов приема-сдачи выполненных работ Заказчик обязан принять результат выполненных работ, за  исключением  случаев, когда  он  вправе  потребовать  безвозмездного  устранения  недостатков  в  разумный  срок  или  отказаться  от  исполнения  договора. При  отказе  от  подписания  актов сдачи- приемки  выполненных  Работ  кем-либо  из  Сторон  об  этом  делается  отметка  в  актах. Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся  лицом  в  актах, либо  для  этого  составляется  отдельный  документ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки  Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4.4. Работы по Договору считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Разработка руководства по эксплуатации крана мостового г/п 20 т, зав. № 5-1981

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ   КРАНА

1.1. Наименование- кран мостовой  грузоподъемностью 20 т.

1.2. Группа крана в соответствие с НП-043-11- группа Б.

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Необходимо разработать Руководство по эксплуатации крана, в соответствии с  ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и НП-043-11, в том числе включающее в себя:

1. Техническое описание, в котором указать:

1.1. Назначение крана, к какой группе в соответствии с НП-043-11 кран относится.

1.2. Условное обозначение крана.

1.3. Каким нормативным документам кран соответствует.

1.4. Климатическое исполнение и категорию размещения (в соответствии с ГОСТ 15150-69), температуру, относительную влажность воздуха и атмосферное давление в зоне работы крана.

1.5. Класс безопасности в соответствии с НП-001-97.

1.6. Зону размещения крана в соответствии с  СП АС-03.

2. Технические характеристики крана, в том числе назначенный срок службы крана.

3. Устройство крана, в котором указать:

3.1. Составные части и детали.

3.2. Перечень приборов и устройств безопасности.

3.3. Перечень электрооборудования.

4. Описание моста крана.

5. Описание механизма передвижения крана.

6. Составные части и описание грузовой тележки.

7. Описание и составные части токоподвода крана.

8. Описание и составные части токоподвода тележки.

9. Описание кабины управления.

10. Описание лестниц и площадок.

11. Маркировка.

12. Состав и работа электрооборудования, в котором указать:

12.1. Состав, назначение и размещение электрооборудования.

12.2. Технические характеристики электрооборудования и кабелей.

12.3. Состав и характеристики электрооборудования механизмов передвижения крана и тележки, механизмов главного и вспомогательного подъемов, кабины управления, освещения, вентиляции и обогрева, приборов безопасности, аппаратов защиты, управления и сигнализации.

12.4. Работу электрооборудования, в котором подробно описать принцип работы и непосредственно работу всех механизмов, контакторов, кнопок и.т.д.

13.Использование по назначению, в котором указать:

13.1. Меры безопасности (требования к персоналу, требования безопасности при работе крана и  на кране).

13.2. требования безопасности а аварийных ситуациях, в том числе:

13.2.1. общие требования при аварии;

13.2.2. требования безопасности при прекращении электроснабжения, в том числе при наличии груза на крюке;

13.2.3. порядок и методику проведения дезактивации крана после возникновения нарушений в работе ОИАЭ, имеющих радиационные последствия (подробно указать что, чем, как, сколько необходимо дезактивировать, каким образом, какое оборудование и при каких случаях после проведения дезактивации возможно использовать по назначению ). Перечень проектных аварий: разгерметизация корпуса радиационной упаковки, пожар в зоне работы с ИИИ.

13.3. Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии.

13.4. Эксплуатационные ограничения, в том числе регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске.

13.5. Подготовка крана к работе.

13.6. Порядок работы.

13.7. Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения, в том числе возможные повреждения металлоконструкций  и способы их ремонта.

14. Техническое обслуживание (ТО), в котором указать:

14.1. Общие указания.

14.2. Состав ТО.

14.3.Периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов, механизмов и приборов безопасности, в том числе указать способы проверки приборов безопасности, способы регулирования тормозов.

14.4. Перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ, нормы браковки канатов, деталей и узлов.

14.5. Критерии предельного состояния крана для направления его в капитальный ремонт, критерии предельного состояния узлов и механизмов крана.

15. Техническое освидетельствование (Т осв.), в котором указать:

15.1. Общие положения.

15.2. Виды и периодичность Т осв.

15.3. Порядок проведения Т осв.

15.4.Порядок испытания крана и его элементов специальными нагрузочными приспособлениями.

16. Перечень нарушений в работе ОИАЭ, после которых необходимо проводить контроль работоспособности крана.

17. Методики проведения контроля работоспособности крана (включая состав и объем проверок после возникновения нарушений (проектных аварий) в работе ОИАЭ.

18. Текущий ремонт. Ремонт и рихтовку подкрановых путей.

19. Транспортировка и хранение.

20. Приложения,  в том числе:

20.1.Форма журнала по техническому обслуживанию и ремонту.

20.2. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке крана.

20.3. инструкция по смазке крана.

20.4. Перечень используемых нормативных документов.

20.5. необходимые схемы, чертежи, эскизы и.т.д.

Разработанное Руководство по эксплуатации необходимо согласовать с ЗАО «КБ «Тяжмаш СПб».

РАЗДЕЛ 3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало- с даты подписания договора последней из сторон.

Окончание- не позднее 25 рабочих дней с даты начала оказания услуг.

РАЗДЕЛ. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА СДАЧИ РАБОТ.

4.1. В течение 2-х рабочих дней с даты окончания работ, Исполнитель передает Заказчику, оформленные в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора, РЭ, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру.

4.2. В течении 10-ти рабочих дней с момента предоставления РЭ, актов приема-сдачи выполненных работ Заказчик обязан принять результат выполненных работ, за  исключением  случаев, когда  он  вправе  потребовать  безвозмездного  устранения  недостатков  в  разумный  срок  или  отказаться  от  исполнения  договора. При  отказе  от  подписания  актов сдачи- приемки  выполненных  Работ  кем-либо  из  Сторон  об  этом  делается  отметка  в  актах. Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся  лицом  в  актах, либо  для  этого  составляется  отдельный  документ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки  Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4.4. Работы по Договору считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.