Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	
	Наименование
	Кол-во, шт
	Технические требования

	
	Комплект вакуумного оборудования
	1
	

	1.
	Active Pirani Передатчик Pfeiffer TPR 281

250 °C DN 16 ISO PT R21 950 или (эквивалент)
	4
	Диапазон измерений:  min-max
	10-4 - 1.1 mbar

	
	
	
	Материал мембраны и измерительной камеры
	Al2O3, Vacon 70

	
	
	
	Материал трубки и фланца
	Нержавеющая сталь

	
	
	
	Длина кабеля на сенсор
	65±1 м

	2.
	Вакуумная лампа Pfeiffer PKR 251
PT R26 000 или (эквивалент)
	15
	Диапазон измерений:  min-max
	5•10-9 - 1000 mbar

	
	
	
	Материал мембраны и измерительной камеры
	Al2O3, Стекло

	
	
	
	Материал фланца
	Нержавеющая сталь

	
	
	
	Длина кабеля на сенсор
	300±1 m

	3.
	Блок управления натекателя RVC 300

PF I00 792 или (эквивалент)
	2
	Вход аналоговый
	2 канала: установка давления (номинальное значение) / величина потока (номинальное значение)

	
	
	
	Вход цифровой
	8 каналов: уменьшение потока / увеличение потока / внешний CLOSE / внешний OPEN / проточный режим /  режим давления / выбросы ON

	
	
	
	Выход аналоговый
	4 канала: Датчик наличия давления / клапан сигнала (0-10 V DC) / клапан EVR 116 / + 10 В постоянного тока, опорного напряжения (10 мА)

	
	
	
	Выход цифровой
	8 каналов: клапан закрыт / клапан открыт / положение клапана / ошибка клапана / ошибка датчика / готовность / датчик выбросов / датчик-статус

	4.
	Клапан натекателя EVR 116

PF I39 931 или (эквивалент)
	3
	Материал клапана
	Флуорпластомер

	
	
	
	Значение максимального давления
	250 kPa

	
	
	
	Значение минимального давления
	1 · 10-8 hPa

	5.
	Кабель RVC-EVR 10 м

PT 583 117-T или (эквивалент)
	2
	Кабель для соединения блока управления (поз. 3) и клапана натекателя (поз.4) длиной 10 м.

	6.
	Кабель измерительного блока для ламп 10 м

PT 448 252-T или (эквивалент)
	6
	Кабель измерительного блока для индикатора вакуума PFEIFFER (поз. 9) длиной 10 м.

	7.
	Кабель измерительного блока для ламп 15 м или (эквивалент)
PT 448 253-T
	6
	Кабель измерительного блока для индикатора вакуума PFEIFFER (поз. 9) длиной 15 м.

	8.
	Комплект соединительного кабеля для ламп  ( разъём ) B 4707 283 MA или (эквивалент)
	10
	Комплект разъёмов для соединительного кабеля для индикатора вакуума PFEIFFER (поз. 9)

	9.
	Индикатор вакуума шести (6) канальный TPG 256 A
PT G28 761 или (эквивалент)
	4
	Значение минимального давления
	5 · 10-11 hPa

	
	
	
	Значение максимального давления
	55000 hPa

	
	
	
	Интерфейс
	RS-232-C, RS-422, RS-422 isolated, RS-485 isolated

	10.
	Вакуумный зажим DN16

PF 100 316-T или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	11.
	Вакуумный зажим DN25

PF 100 325-T или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	12.
	Вакуумный зажим DN40

PF 100 340-T или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	13.
	Центрирующее кольцо DN16

PF 110 216-T или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	14.
	Центрирующее кольцо DN25

PF 110 225-T или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	15.
	Центрирующее кольцо DN40

PF 110 240-T или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	16.
	Заглушки DN16

PF 120 216 или (эквивалент)
	2
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	17.
	Заглушки DN25

PF 120 225 или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	18.
	Заглушки DN40

PF 120 240 или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	19.
	Переходник DN16 – DN25

PF 140 232-X или (эквивалент)
	2
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	20.
	Переходник DN25 – DN40

PF 140 243-X или (эквивалент)
	2
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	21.
	Переходник DN16 – DN40

PF 140 242-X или (эквивалент)
	2
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	22.
	Под приварку DN16

PF 122 216-X или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	23.
	Под приварку DN25

PF 122 225-X или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	24.
	Под приварку DN40

PF 122 240-X или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	25.
	Уголок DN16

PF 124 216-X или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	26.
	Уголок DN25

PF 124 225-X или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	27.
	Уголок DN40

PF 124 240-X или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	28.
	Тройник DN16

PF 126 216-X или (эквивалент)
	2
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	29.
	Тройник DN25

PF 126 225-X или (эквивалент)
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	30.
	Тройник DN40 или (эквивалент)
PF 126 240-X
	4
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	31.
	Кольцо центрирующее с уплотнительным кольцом DN 200 ISO

PF 303 120-T или (эквивалент)
	10
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	32.
	Кольцо центрирующее с уплотнительным кольцом DN 400 ISO

PF 303 140-T или (эквивалент)
	6
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	33.
	Зажим
PF 300 110-T или (эквивалент)
	35
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	34.
	Зажим
PF 301 100-T или (эквивалент)
	35
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	35.
	Крестовина
PF 314 210-X или (эквивалент)
	1
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	36.
	Соединение Т-образное
PF 312 210-X или (эквивалент)
	2
	Совместимость с соответствующим комплектом оборудования из настоящих технических требований.

	37.
	Насос спиральный вакуумный сухой Busch FOSSA FO 0015A  или (эквивалент)
	1
	Номинальная производительность при 50 Гц
	15 м3/ч

	
	
	
	Номинальная производительность при 60 Гц
	18 м3/ч

	
	
	
	Предельное остаточное давление
	0.025 мбар

	
	
	
	Номинальная мощность мотора при 50 Гц
	0.45 кВт

	
	
	
	Номинальная мощность мотора при 60 Гц
	0.45 кВт

	38.
	Насос спиральный вакуумный сухой Busch FOSSA FO 0030B  или (эквивалент)
	1
	Номинальная производительность при 50 Гц
	30 м3/ч

	
	
	
	Номинальная производительность при 60 Гц
	36 м3/ч

	
	
	
	Предельное остаточное давление
	0.01 мбар

	
	
	
	Номинальная мощность мотора при 50 Гц
	0.6 кВт

	
	
	
	Номинальная мощность мотора при 60 Гц
	0.6 кВт


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  до 05  декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое вакуумное оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями вакуумного оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12. Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого комплекта  вакуумного. Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями оборудования входящего в поставляемое вакуумное оборудование. Вакуумное оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия. Поставляемое оборудование должно быть новым и выпущено не ранее 2012 года.
4. Требование к упаковке: Вакуумное оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Вакуумное оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства. Вся  документация должна быть представлена на русском языке.
6. НМЦ:   2 959 558,92руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 
100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
