Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» май 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку установки по измерению и регулированию газового потока Bronkhorst High-Tech в количестве 1шт.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Установка по измерению и регулированию газового потока Bronkhorst High-Tech в количестве 1шт. |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 2 443 350,50 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | 100% по факту поставки продукции в полном объеме |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 90 дней с даты подписания договора |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Доставка силами поставщика на склад Заказчика в ЗАТО г.Саров, Нижегородская область. |
| Требования к участнику процедуры закупки | Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо. Поставщик должен быть официальным представителем предприятия-изготовителя продукции. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Установка по измерению и регулированию газового потока. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Технические характеристики установки: Установка должна регулировать и измерять расход газового потока с погрешностью не более 0,5%, Регулировать и измерять давление с погрешностью не более 0,5% Установка должна быть собрана на основе приборов фирмы Bronkhorst High -Tech, и иметь в своей комплектации следующие приборы: 1).Регулятор давления TESCOM. 44-1163-24-S - 1 шт. нерж. сталь. давление на входе - макс. 690 бар, давление на выходе - 1-103 бар. Подсоединения вход и выход - NPT 1/4". Cv=0.06. Температура от -40 до +75 С, предустановленные манометры, без дренажа /; 2) Регулятор (01B04расхода газа ) (01B01F-112AI-M10-RAD-44-V + RC200 - 1 шт. Серия (01B05IN-FLOW); защита корпуса (01B06IP65) Тип клапана = нормально-(01B07закрытый) Расход = (01B083)...(01B09150) (01B10н).(01B35л)/(01B36мин) ((01B11Азот N2)) Точность = (01B120,5% от показаний + 0,1% от полной шкалы) Р1 на вх. = (01B1310)...(01B1450) (01B15бар) ((01B16изб)) Р2 на вых. = (01B170)...(01B1830) (01B19бар) ((01B20изб)) Температура = (01B2130)(01B23°C) Вх. коннектор = (01B2412мм) (01B25OD компрес. типа) Вых. коннектор = (01B2612мм) (01B27OD компрес. типа) Уплотнения = (01B28Витон) Вх./Вых. сигнал = (01B29FlowBus), (01B300...5 В), (01B31RS232) Питание = (01B32+15…+24 В) (01B33Для регулирующего клапана требуется управляющее давление 0,4-1 бар Фильтр (02H06In-Line) (02H01M-422-16-00-V) размер пор (02H032 мкм) Уплотнения = (02H11Витон; 3) Измеритель (01C03давления) (01C01P-502CI-M10A-RAD-44-V - 2 шт.) Серия (01C04IN-PRESS); защита корпуса (01C05IP65) Р1 на вх. = (01C061)...(01C0750) (01C08бар) ((01C09абс)) ((01C10Азот N2)) Точность = (01C110,5% от полной шкалы) Температура = (01C1230)(01C14°C) Вх. коннектор = (01C1512мм) (01C16OD компрес. типа) Вых. коннектор = (01C1712мм) (01C18OD компрес. типа) Уплотнения = (01C19Витон) Вх./Вых. сигнал = (01C20FlowBus), (01C210...5 В), (01C22RS232) Питание = (01C23+15…+24 В; 4) Регулятор (03E04давления (03E01P-512CI-M10A-RAD-33-V) + (03E02F-033CI-IIU-33-V - 1 шт. "после себя" (20:1))) Серия (03E05IN-PRESS); защита корпуса (03E06IP65) Тип клапана = нормально-(03E07закрытый) соединен с измерителем (03E08электрически и механически) Р1 на вх. = (03E09100) (03E11бар) ((03E12абс)) Р2 на вых. = (03E1410)...(03E1592) (03E16бар) ((03E17абс)) (03E18регулируемое) Точность = (03E190,5% от полной шкалы) Регулируемый объем = (03E203) (03E21л) Расход = (03E220,6)...(03E2330) (03E24н).(03E40л)/(03E41мин) ((03E25Водород H2)) Температура = (03E2650)(03E28°C) Вх. коннектор = (03E296мм) (03E30OD компрес. типа) Вых. коннектор = (03E316мм) (03E32OD компрес. типа) Уплотнения = (03E33Витон) Вх./Вых. сигнал = (03E34FlowBus), (03E350...5 В), (03E36RS232) Питание = (03E37+15…+24 В) (03E38Минимальный перепад давления на приборе должен составлять 8 бар. 5) Измеритель (01A04расхода газа) (01A01F-112AI-M20-RAD-33-V - 1 шт. Серия (01A05IN-FLOW); защита корпуса (01A06IP65) Расход = (01A074)...(01A08200) (01A09н).(01A30л)/(01A31мин) ((01A10Водород H2)) Точность = (01A110,5% от показаний + 0,1% от полной шкалы) Р1 на вх. = (01A1250) (01A14бар) ((01A15абс)) Температура = (01A1650)(01A18°C) Вх. коннектор = (01A196мм) (01A20OD компрес. типа) Вых. коннектор = (01A216мм) (01A22OD компрес. типа) Уплотнения = (01A23Витон) Вх./Вых. сигнал = (01A24FlowBus), (01A250...5 В), (01A26RS232) Питание = (01A27+15…+24 В) (01A28Дополнительная калибровка на D2; 6) Регулятор (02B04расхода газа) (02B01F-231MI-RAD-33-V - 1 шт. Серия (02B05IN-FLOW High Pressure); защита корпуса (02B06IP65) Тип клапана = нормально-(02B07закрытый) Расход = (02B080,6)...(02B0930) (02B10н).(02B35л)/(02B36мин) ((02B11Водород H2)) Точность = (02B120,5% от показаний + 0,1% от полной шкалы) Р1 на вх. = (02B1310)...(02B14100) (02B15бар) ((02B16абс)) Р2 на вых. = (02B171)...(02B1890) (02B19бар) ((02B20абс)) Температура = (02B2150)(02B23°C) Вх. коннектор = (02B246мм) (02B25OD компрес. типа) Вых. коннектор = (02B266мм) (02B27OD компрес. типа) Уплотнения = (02B28Витон) Вх./Вых. сигнал = (02B29FlowBus), (02B300...5 В), (02B31RS232) Питание = (02B32+15…+24 В) (02B33Минимальный перепад давления на приборе должен составлять 8 бар. Доп.калибровка на D2; 7) Измеритель (01C03давления) (01C01P-512CI-M10A-RAD-33-V - 1 шт. Серия (01C04IN-PRESS); защита корпуса (01C05IP65) Р1 на вх. = (01C062)...(01C07100) (01C08бар) ((01C09абс)) ((01C10Водород H2)) Точность = (01C110,5% от полной шкалы) Температура = (01C1250)(01C14°C) Вх. коннектор = (01C156мм) (01C16OD компрес. типа) Вых. коннектор = (01C176мм) (01C18OD компрес. типа) Уплотнения = (01C19Витон) Вх./Вых. сигнал = (01C20FlowBus), (01C210...5 В), (01C22RS232) Питание = (01C23+15…+24 В; 8) Регулятор (03E04давления) (03E01P-502CI-M10A-RAD-33-V) + (03E02F-001AI-IIU-33-V - 1 шт.) Серия (03E05IN-PRESS); защита корпуса (03E06IP65) Тип клапана = нормально-(03E07закрытый) соединен с измерителем (03E08электрически и механически) Р1 на вх. = (03E0912) (03E11бар) ((03E12абс)) Р2 на вых. = (03E140,5)...(03E1510) (03E16бар) ((03E17абс)) (03E18регулируемое) Точность = (03E190,5% от полной шкалы) Регулируемый объем = (03E203) (03E21л) Расход = (03E2220)...(03E231000) (03E24н).(03E40мл)/(03E41мин) ((03E25Водород H2)) Температура = (03E2650)(03E28°C) Вх. коннектор = (03E296мм) (03E30OD компрес. типа) Вых. коннектор = (03E316мм) (03E32OD компрес. типа) Уплотнения = (03E33Витон) Вх./Вых. сигнал = (03E34FlowBus), (03E350...5 В), (03E36RS232) Питание = (03E37+15…+24 В; 9) Измеритель (02A04расхода газа) (02A01F-111BI-2K0-RAD-33-V - 1 шт. Серия (02A05IN-FLOW); защита корпуса (02A06IP65) Расход = (02A0740)...(02A082000) (02A09н).(02A30мл)/(02A31мин) ((02A10Водород H2)) Точность = (02A110,5% от показаний + 0,1% от полной шкалы) Р1 на вх. = (02A1210) (02A14бар) ((02A15абс)) Температура = (02A1650)(02A18°C) Вх. коннектор = (02A196мм) (02A20OD компрес. типа) Вых. коннектор = (02A216мм) (02A22OD компрес. типа) Уплотнения = (02A23Витон) Вх./Вых. сигнал = (02A24FlowBus), (02A250...5 В), (02A26RS232) Питание = (02A27+15…+24 В (01E3Доп.калибровка на D2; 10) Регулятор (02B04расхода газа) (02B01F-201CI-1K0-RAD-33-V - 1 шт. Серия (02B05IN-FLOW); защита корпуса (02B06IP65) Тип клапана = нормально-(02B07закрытый) Расход = (02B0820)...(02B091000) (02B10н).(02B35мл)/(02B36мин) ((02B11Водород H2)) Точность = (02B120,5% от показаний + 0,1% от полной шкалы) Р1 на вх. = (02B1312) (02B15бар) ((02B16абс)) Р2 на вых. = (02B171)...(02B1810) (02B19бар) ((02B20абс)) Температура = (02B2150)(02B23°C) Вх. коннектор = (02B246мм) (02B25OD компрес. типа) Вых. коннектор = (02B266мм) (02B27OD компрес. типа) Уплотнения = (02B28Витон) Вх./Вых. сигнал = (02B29FlowBus), (02B300...5 В), (02B31RS232) Питание = (02B32+15…+24 В (01E3Доп. калибровка на D2; 11) Измеритель (03C03давления) (03C01P-502CI-21KA-RAD-33-V - 1 шт. Серия (03C04IN-PRESS); защита корпуса (03C05IP65) Р1 на вх. = (03C060,4)...(03C0720) (03C08бар) ((03C09абс)) ((03C10Водород H2)) Точность = (03C110,5% от полной шкалы) Температура = (03C1250)(03C14°C) Вх. коннектор = (03C156мм) (03C16OD компрес. типа) Вых. коннектор = (03C176мм) (03C18OD компрес. типа) Уплотнения = (03C19Витон) Вх./Вых. сигнал = (03C20FlowBus), (03C210...5 В), (03C22RS232) Питание = (03C23+15…+24 В; 12) Регулятор (01B04расхода газа) (01B01F-112AI-M10-RAD-44-V + RC200 - 1 шт. Серия (01B05IN-FLOW); защита корпуса (01B06IP65) Тип клапана = нормально-(01B07закрытый) Расход = (01B083)...(01B09150) (01B10н).(01B35л)/(01B36мин) ((01B11Азот N2)) Точность = (01B120,5% от показаний + 0,1% от полной шкалы) Р1 на вх. = (01B1310)...(01B1450) (01B15бар) ((01B16изб)) Р2 на вых. = (01B170)...(01B1830) (01B19бар) ((01B20изб)) Температура = (01B2130)(01B23°C) Вх. коннектор = (01B2412мм) (01B25OD компрес. типа) Вых. коннектор = (01B2612мм) (01B27OD компрес. типа) Уплотнения = (01B28Витон) Вх./Вых. сигнал = (01B29FlowBus), (01B300...5 В), (01B31RS232) Питание = (01B32+15…+24 В) (01B33Для регулирующего клапана требуется управляющее давление 0,4-1 бар; 13) (01F02Источник питания (01F01E-7500-RAA - 3 шт. Корпус (01F03настольный вариант 14ТЕ) Питание = (01F05100...240 В, 50 Гц) Модули (01F0613: панель СИУ с источником питания, входом питания и сетевым кабелем; 14) (02F02Источник питания )(02F01E-7500-05 - 1 шт. Корпус (02F03настольный вариант 14ТЕ) Питание = (02F05100...240 В, 50 Гц) Модули (02F0605: заглушка с источником питания, входом питания и Flowbus; 15) Индикатор (09F01Bright B4 - 1 шт. Корпус (09F03с защитой IP65) Комплект для внешнего монтажа = (09F04есть) Питание = (09F05+15...+24 В; 16) (11F02Источник питания )(11F01PiPS-IN - 1 шт. Корпус (11F03с защитой IP65) Питание = (11F05100...240 В, 50 Гц; 17) (08G01Кабель 7.03.444 - 2 шт. для подключения цифровых приборов (IP65) к компьютеру), длина (08G033 м; 18) Конвертер 7.09.128 - 1 шт. (03G02Базовый модуль Кабель (9пин) 1.8м для RS232 Программное обеспечение), длина (03G033 м; 19) (04G01Кабель 7.03.238 - 15 шт. для соединения приборов между собой), длина (04G032 м; 20) Комплект начального и конечного терминаторов 7.03.297 - 3 шт. Begin-терминатор, RJ45 (c резисторами) End-терминатор RJ45 (c резистором 100Ом); 21) Изолятор 1.09.239 - 1 шт. питания с разъемами RJ45; 22) (10G01Кабель 7.03.241 - 5 шт. для подключения цифровых приборов (IP40) к шине Flowbus (Y-адаптер)), длина (10G030,3 м); - (05G01Кабель 7.03.357 - 12 шт. для подключения цифровых приборов (IP65) к шине Flowbus (Y-адаптер)), длина (05G030,3) |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Возможна досрочная поставка продукции поставщиком оборудования. |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Качество и комплектность продукции должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ на конкретную модификацию продукции. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами. Гарантийный срок на продукцию 12 месяцев с даты поставки продукции, пост-гарантийное обслуживание. Срок гарантии качества продукции устанавливается производителем продукции |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) |  |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г., № П-7 от 25.04.1966 в действующих редакциях |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Приложено (отсутствует) |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: