Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шарошечных долот

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | - на момент поставки наличие сертификата соответствия ГОСТ 20692-2003; - паспорт долота; - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче товара покупателю. |
|  | Требования к поставщику (исполнителю, подрядчику). | - |
|  | для ОСП «Далматовское» |  |
| 1. | Долото шарошечное К-ЦВ диаметром 112 мм | Трех-шарошечное долото предназначено для бурения скважин сплошным забоем в крепких породах с промывкой водой и глинистым раствором. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний диаметр, мм; 112. Тип опоры; открытая. Присоединительная резьба; З-63,5 (по ГОСТ 50864-96). Масса долота нетто, кг; 5. Конструкция опоры; роликовый подшипник качения – шариковый подшипник качения – торцовый подшипник скольжения – роликовый подшипник качения – торцовый подшипник скольжения (упорная пята). Усиление лап долота; козырек спинки лапы с набегающей стороны наплавляется твердым сплавом.. Зубья долота; зубок прочей формы, отличный от клиновидной и конической. Вооружение; К для бурения крепких пород. Промывка; центральная. Код долота; 112 К-ЦВ (4 13/32 V-C74Z-R1245). |
|  | ГОСТ DIN,ISO -для импортной продукции | соответствие ГОСТ 20692-2003 код типа долота согласно коду IADC 743 |
| 1. | Долото шарошечное МЗ-ГАУ диаметром 124 мм | Трех-шарошечное долото предназначено для бурения скважин сплошным забоем в мягких абразивных породах с промывкой водой и глинистым раствором. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний диаметр, мм; 124. Тип опоры; маслонаполненная опора герметизирована одним или двумя радиальными термомаслостойкими эластомерными уплотнениями, или торцовым металлическим уплотнением.. Присоединительная резьба; З-76 (по ГОСТ 50864-96). Масса долота нетто, кг; от 7,0 до 9,4. Конструкция опоры; радиальный подшипник скольжения – шариковый подшипник качения – торцовый подшипник скольжения – радиальный подшипник скольжения. Усиление лап долота; Козырек и спинка лапы с набегающей стороны наплавляются твердым сплавом (L) и армируются твердосплавными (S), или алмазными (SD), или в комбинации твердосплавными и алмазными зубками. Зубья долота; Стальные зубья, включая периферийные, наплавляются твердым сплавом. Объемная наплавка наносится на боковые, торцовые поверхности и вершины зубьев с увеличенной толщиной наплавляемого слоя. Вооружение; МЗ для бурения мягких абразивных пород. Промывка; центральная. Код долота; 124 МЗ-ГАУ (4 7/8 AUL-LS51XF-R866). |
|  | ГОСТ DIN,ISO -для импортной продукции | соответствие ГОСТ 20692-2003 код типа долота согласно коду IADC 517 |
| 1. | Долото шарошечное М-ЦВ диаметром 132 мм | Двух-шарошечное долото предназначено для бурения скважин сплошным забоем в мягких породах с промывкой водой и глинистым раствором. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний диаметр, мм; 132. Тип опоры; открытая. Присоединительная резьба; З-63,5 (по ГОСТ 50864-96). Масса долота нетто, кг; 6,3. Конструкция опоры; роликовый подшипник качения – шариковый подшипник качения – торцовый подшипник скольжения – радиальный подшипник скольжения – торцовый подшипник скольжения (упорная пята). Усиление лап долота; козырек спинки лапы с набегающей стороны наплавляется твердым сплавом. Зубья долота; зубок прочей формы, отличный от клиновидной и конической. Вооружение; М для бурения мягких пород. Промывка; центральная. Код долота; 132М-ЦВ (5 13/64 N-C12-R1275**). |
| 3.1 | ГОСТ DIN,ISO -для импортной продукции | соответствие ГОСТ 20692-2003 код типа долота согласно коду IADC 121 |
|  | для ОСП «Буровой участок Хиагда» |  |
| 1. | Долото шарошечное СЗ-ГАУ диаметром 250,8 мм | Трех-шарошечное долото предназначено для бурения скважин сплошным забоем в средних абразивных породах с промывкой водой, глинистым раствором и пеной. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний диаметр, мм; 250,8. Угол наклона оси цапф, град; 33. Смещение оси цапф отн. оси долота; 9,5. Тип опоры; маслонаполненная герметизированная. Уплотнение; эластомер. Количество и диаметр промывочных насадок; 3 (22,2 мм). Присоединительная резьба; З-152 (по ГОСТ 28487-90). Масса долота, кг; от 55 до 65. Усиление лап долота; наплавка козырька на набегающей грани лапы долота; армирование спинки лапы твердосплавными зубками. Вооружение; СЗ для бурения средних абразивных пород; форма зубка – клиновидная.. Промывка; боковая, гидромониторная. Тип подшипника скольжения; на одном радиальном и одном или более упорных подшипниках скольжения и герметизацией опоры. Используемые параметры режимов бурения: - вращение, об/мин - нагрузка на долото, кН; до 180 от 10 до 20. Код долота; 250,8 СЗ-ГАУ. |
|  | ГОСТ DIN,ISO -для импортной продукции | соответствие ГОСТ 20692-2003 код типа долота согласно коду IADC 547Х |
|  | для ОСП «Краснокаменское» |  |
| 1. | Долото шарошечное ТЗ-ЦВ диаметром 190,5 мм | Трех-шарошечное долото предназначено для бурения скважин сплошным забоем в твердых абразивных породах с промывкой водой, глинистым раствором или пеной. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Внешний диаметр, мм; 190,5. Тип опоры; На одном или более упорном подшипнике скольжения.. Присоединительная резьба; З-117 (по ГОСТ 28487-90). Масса долота, кг; от 29 до 31. Усиление лап долота; наплавка козырька на набегающей грани лапы долота; армирование спинки лапы твердосплавными зубками. Тип промывки; центральная промывка. Вооружение; ТЗ для бурения твердых абразивных пород. Используемые параметры режимов бурения: - вращение, об/мин - нагрузка на долото, кН; до 180 от 10 до 16. Код долота; 190,5 ТЗ-ЦВ. |
|  | ГОСТ DIN,ISO -для импортной продукции | соответствие ГОСТ 20692-2003 код типа долота согласно коду IADC 625Х, 637G |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |