Техническое задание

на оборудование КИП и А, приобретаемое по проекту

«Модернизация системы технологической водоподготовки

бассейна профилактория комбината»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральный модуль многофункциональной системы DULCOMARIN II DULCO-Net | DXCa W 0 6 1 M А Р S EN 01 W – настенный тип крепления 0 – с клавишами управления 6 – встроенный ОРС и Web-серверы 1 – с функцией видеографической записи M – М-модуль А – А-модуль Р – Р-модуль S – для бассейнов EN – английский язык 01- СЕ отметка |  | 1шт |
| 1.1 | Соединительный кабель для шины CAN, M12, 5 pole, 0.5 m | Код изделия 1022137 |  | 1шт |
| 1.2 | T-образный соединитель для шины CAN M12,5-pole CAN | Код изделия 1022155 |  | 4шт |
| 1.3 | Терминальный резистор M12 разъем типа «папа» | Код изделия 1022154 |  | 2шт |
| 1.4 | Терминальный резистор M 12 разъем типа «мама» | Код изделия 10225921шт |  | 2шт |
| 2 | N-модуль питания CAN сети | DXMaN W 2 S W-настенная установка 2 - без клавиш управления S – для бассейнов EN – язык английский 01 – CE отметка |  | 1шт |
| 2.1 | Соединительный кабель для шины CAN, M12, 5 pole, 0.5 m | Код изделия 1022137 |  | 1шт |
| 2.2 | T-образный соединитель для шины CAN M12,5-pole CAN1шт | Код изделия 1022155 |  | 1шт |
| 3 | Измерительный модуль М-модуль для измерения рН и Redox CAN - протокол | DXMaM W 0 S EN 01 W-настенная установка 0 - с клавишами управления S – для бассейнов EN – язык английский 01 – CE отметка |  | 1шт |
| 3.1 | Соединительный кабель для шины CAN, M12, 5 pole, 0.5 m | Код изделия 1022137 |  | 1шт |
| 3.2 | T-образный соединитель для шины CAN M12,5-pole CAN | Код изделия 1022155 |  | 1шт |
| 3.3 | Проточная ячейка датчиков температуры, рН и Redox | DGMA 330T00 |  | 1шт |
| 3.4 | Сетчатый фильтр |  |  | 2шт |
| 3.5 | Датчик протока | Код изделия 791635 |  | 1шт |
| 3.5.1 | Контрольный кабель для датчика протока 2х0,25 | Код изделия 725122 |  | 1шт |
| 3.6 | Датчик температуры | Pt100 SE Код изделия 305063 |  | 1шт |
| 3.6.1 | Контрольный кабель для датчика температуры | МКЭШ 2х0,75 |  | 5м |
| 4 | Датчик рН | PHE S 112 S S- электроды для бассейна 112 – диапазон рН 1- 12 S –разъем для коаксиального кабеля SN6 Установочная длина 120 мм |  | 1шт |
| 4.1 | Коаксиальный кабель для датчика рН в сборе 5 м | SN6 Код изделия 1024107 |  | 1шт |
| 4.2 | Датчик Redox | RHES-Pt-SE Код изделия 150703 |  | 1шт |
| 4.2.1 | Коаксиальный кабель для датчика Redox в сборе 5 м | SN6 Код изделия 1024107 |  | 1шт |
| 5 | I-модуль контрольно-измерительной системы DXMa CAN - протокол | DXMaI W 0 S EN 01 CAN - протокол W – настенный тип крепления 0 – с клавишами управления S – для бассейнов EN – английский язык |  | 2шт |
| 5.1 | Соединительный кабель для шины CAN, M12, 5 pole, 0.5 m | Код изделия 1022137 |  | 1шт |
| 5.2 | T-образный соединитель для шины CAN M12,5-pole CAN | Код изделия 1022155 |  | 1шт |
| 5.3 | Контрольный кабель для датчиков расхода | МКЭШ 5х0,75 |  | 100м |
| 5.4 | Проточная ячейка датчиков хлора и температуры | DGMA312T00 |  | 1шт |
| 5.5 | Сетчатый фильтр |  |  | 2шт |
| 6 | Датчик хлора свободного со встроенной температурной компенсацией, некалиброванный, CAN интерфейс 0,01…10,0 мг/л | CLE 3.1-CAN-10ppm Код изделия 1023426 |  | 1шт |
| 6.1 | Соединительный кабель для шины CAN, M12, 5 pole, 0.5 m | Код изделия 1022137 |  | 1шт |
| 6.2 | T-образный соединитель для шины CAN M12,5-pole CAN | Код изделия 1022155 |  | 1шт |

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Датчик хлора общего со встроенной температурной компенсацией, некалиброванный, CAN интерфейс 0,01…10,0 10,0 мг/л | CTE 1 –CAN-10ppm Код изделия 1023427 |  | 1шт |
| 7.1 | Соединительный кабель для шины CAN, M12, 5 pole, 0.5 m | Код изделия 1022137 |  | 1шт |
| 7.2 | T-образный соединитель для шины CAN M12,5-pole CAN | Код изделия 1022155 |  | 1шт |
| 7.3 | Датчик температуры | Pt100 SE Код изделия 305063 |  | 1шт |
| 7.3.1 | Контрольный кабель для датчика температуры | МКЭШ 2х0,75 |  | 5м |
| 7.4 | Датчик протока | Код изделия 791635 |  | 1шт |
| 7.4.1 | Контрольный кабель для датчика протока 2х0,25 | Код изделия 725122 |  | 1шт |
| 8 | Расходомер воды на подпитку и на циркуляцию с лотков двухканальный однолучевой (два выхода - число-импульсный и 4-20 мА на каждый канал ) US800-22-032/065-030/030 |  |  | 1к-т |
| 9 | Расходомер воды на циркуляцию общий и воды на промывку двухканальный однолучевой (выход 4-20 мА на каждый канал) US800-23-080/080-030/030 |  |  | 1к-т |
| 10 | Светозвуковая колонна Монтажный элемент | Код изделия NSZ2374.000 |  |  |
| 11 | Светозвуковая колонна Присоединительный элемент | Код изделия NSZ2368.000 |  |  |
| 12 | Светозвуковая колонна Оптический элемент красный | Код изделия 2369.000 |  |  |
| 13 | Светозвуковая колонна Лампа накаливания | Код изделия 2374.070 |  |  |
| 14 | Светозвуковая колонна Акустический элемент | Код изделия 2376.020 |  |  |
| 15 | Персональный компьютер Aspire 5755G-32314G32Mncs, монитор, клавиатура, мышь, колонки, UTP- патч-корд |  |  | 1к-т |
| 15.1 | ## Принтер ч/б Samsung ML-2160 |  |  | 1шт |
| 15.2 | Контрольный кабель | МКЭШ 2х0,75 |  | 300м |
| 15.3 | Кабель для шины CAN SIMATIC NET, стандартный экранированный кабель для быстрого монтажа. Отрезок длиной 100м | 6XV1830-0ET10 |  | 1шт |
| 16 | SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A | 6EP1332-1SH71 |  | 1шт |
| 17 | SIMATIC S7-1200, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 1214, 14DI =24В; 10DO С ЗАМЫК. КОНТАКТАМИ РЕЛЕ до 2 А | 6ES7214-1HG31--0XB0 |  | 1шт |
| 18 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1200 CPU, 3,3 V NFLASH, 2 MBYTE | 6ES7954-8LB01-0AA0 |  | 1шт |
| 19 | SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO(реле) | 6ES7223-1PL30-0XB0 |  | 3шт |
| 20 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, SM 1231, 8 AI, +/-10В, +/-5В, +/-2,5В, ИЛИ 0-20 MA 12 БИТ + ЗНАК ИЛИ (13 БИТ ADC) | 6ES7231-4HF30-0XB0 |  | 1шт |
| 21 | Автоматический выключатель 1п 16А | A9F79116 |  | 1шт |
| 22 | Автоматический выключатель 1п 10А | A9F79110 |  | 8шт |
| 23 | Блок питания 24В, 15Вт | БП15Б-Д2-24 |  | 5шт |
| 24 | Шина заземления, горизонтальная | Код изделия 7313.000 |  | 2шт |
| 25 | Реле 24В, 2п.к. | Код изделия 2961192 |  | 50шт |
| 25.1 | Установочный блок для реле PR1-BSC2/2X21 | Код изделия 2833518 |  | 50шт |
| 26 | Реле электромагнитное 4п.к. кат.220V, контакты до 8A на DIN рейку | Код изделия 2834070 |  | 1шт |
| 26.1 | Колодка для реле на 4 п.к. | Код изделия 2833536 |  | 1шт |
| 27 | Лампа освещения шкафа | LLPO0-2011-1-13-K01 Код изделия ЛПО2010 |  | 1шт |
| 28 | Стопор CLIPFIX 35 | CLIPFIX 35 Код изделия 3022218 |  | 10шт |
| 29 | Проходные клеммы UT 2,5 | Код изделия 3044076 |  | 160шт |
| 30 | Концевая крышка D-UT 2,5/10 | Код изделия 3047028 |  | 5шт |
| 31 | Реле 220В, 2п.к. | Код изделия 2961480 |  | 20шт |
| 31.1 | Установочный блок для реле PR1-BSC2/2X21 | Код изделия 2833518 |  | 20шт |
| 32 | Корпус стальной AE 800х1200х300 IP66 | Код изделия |  | 1шт |
|  |  | 2833518 |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Коли- чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A | 6EP1332-1SH71 |  | 1шт |
| 34 | SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7", БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА С ЦВЕТНЫМ TFT-ДИСПЛЕЕМ (256 ЦВЕТОВ), ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | 6AV6647-0AD11-3AX0 |  | 1шт |
| 35 | Светозвуковая колонна Монтажный элемент | Код изделия NSZ2374.000 |  | 1шт |
| 36 | Светозвуковая колонна Присоединительный элемент | Код изделия NSZ2368.000 |  | 1шт |
| 37 | Светозвуковая колонна Оптический элемент красный | Код изделия 2369.000 |  | 1шт |
| 38 | Светозвуковая колонна Лампа накаливания | Код изделия 2374.070 |  | 1шт |
| 39 | Светозвуковая колонна Акустический элемент | Код изделия 2376.020 |  | 1шт |
| 40 | Автоматический выключатель 1п 16А | A9F79116 |  | 1шт |
| 41 | Автоматический выключатель 1п 10А | A9F79110 |  | 10шт |
| 42 | Корпус стальной AE 600х600х250 IP66 | Код изделия 1054.500 |  | 1шт |
| 43 | Электроконтактный манометр ТМ-510 РКТ 0 5 (0- 0,6МПа) М20х1,5 |  |  | 3шт |
| 44 | Устройство отборное давления | 16-200П-ЗТР |  | 3шт |
| 45 | Датчик давления c мембранным разделителем | РС-28/0…600/PD/S-DIN50 |  | 4шт |
| 46 | Устройство отборное давления | 16-200-ЗР |  | 4шт |
| 47 | Датчики уровня балансной емкости с кабелем 5м | 1031590 |  | 4шт |
| 48 | Груз | 1030189 |  | 4шт |
| 49 | МКЭШ 2х0,75 |  |  | 400м |
| 50 | КВВГ 10х0,75 |  |  | 450м |
| 51 | Кабель UTP cat.5 |  |  | 100м |