ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор. ____________________; В.В. Рукша. «___» ___________.2014 г.. |  | СОГЛАСОВАНО. Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота. ____________________; О.Э. Дарбинян. «___» ___________.2014 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий из стального каната

Предмет закупки: право заключения договора на поставку изделий из стального каната (номенклатурная группа № 1.93 – поставка канатов стальных и изделий из них)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.	Предмет закупки	3

1.2.	Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:	3

1.3.	Сведения о новизне	3

2.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

2.1.	Требования к упаковке	3

3.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4

5.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	4

6.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	4

6.1. Порядок формирования цены	4

6.2. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг	4

7.	ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	4

8.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	4

9.	ПОДПИСИ	4

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предмет закупки

Поставка изделий из стального каната (номенклатурная группа № 1.93 – поставка канатов стальных и изделий из них) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | ЕОС НСИ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗЧ портального крана LIBHERR DA 15/550F г./п. 15 - 25 т. |  |  |  |  |  |
|  | Топенант | - Из стального каната: PLH 105 (или эквивалент); d-32mm; L-283m (каждый) - Маркировочная группа каната: 1770 N/mm; - Разрывное усилие каната (в целом): не менее 736 KN; - Заделка одного конца на коуш 32 DIN 3091; - Заводской номер крана: 160191; - Готовое изделие. | x | 2 | шт. |
|  | Шкентель | - Из стального каната: PLH 105 (или эквивалент); d-32mm; L-135m (каждый) - Маркировочная группа каната: 1770 N/mm; - Разрывное усилие каната (в целом): не менее 736 KN; - Заделка одного конца на коуш 32 DIN 3091; - Заводской номер крана: 160191; - Готовое изделие. | x | 2 | шт. |

  - Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе: который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2014 года выпуска.

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

  - Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

3.2.1. Сертификаты качества завода-изготовителя;

3.2.2. Сертификаты российского морского регистра судоходства (РМРС);

3.2.3. Паспорта.

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

    - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

    - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя.

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## 6.1. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

## 6.2. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

7.1. Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

7.2. Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «23» июля 2014 г. по «12» ноября 2014 г.

  - ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык

  - ПОДПИСИ

| Инженер группы закупок |  | / Л.Н. Скурат / |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Начальник ОМТС |  | / С.В. Ярема / |
|  | (подпись) |  |