ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Поставка вакуумных насосов
ОКВЭД – 29.12.3 ОКДП 2912020

СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


9РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


9РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


9РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


9РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


10РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


10РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


10РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


10РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


10Общероссийский классификатор видов экономической деятельности




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п\п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Водокольцевой вакуумный насос 2ВВН1-12МН нержавеющая проточная часть Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки агрессивных паров и газов.

Производительность – не менее 12 м3/мин; 

Предельное остаточное давление – не более 0,04 МПа; 

Мощность электродвигателя – 22/1000 кВт/об.мин.;

Расход воды – 35 дм3/мин.
	шт.
	2
	в течение 120 рабочих дней после подписания договора
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки

	2 
	Водокольцевой вакуумный насос 2ВВН1-6МН нержавеющая проточная часть Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки агрессивных паров и газов.

Производительность – не менее 6,6 м3/мин; 

Предельное остаточное давление – не более 0,04 МПа; 

Мощность электродвигателя – 11/1500 кВт/об.мин.; 

Расход воды – 12 дм3/мин.
	шт.
	1
	в течение 120 рабочих дней после подписания договора
	

	3 
	Вакуумный бустерный паромасляный насос 2НВБМ-250 Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки газов и паров, не агрессивных к материалам конструкции и рабочей жидкости насоса.

Быстрота действия – не менее 2800 л/с;

Предельное остаточное давление – не более 6,6х10-4 – 5х10-6 Па; 

Наибольшее выпускное давление – не менее 200 (1,5) Па (мм.рт.ст.);

Расход охлаждающей воды – 360 л/ч;

Объём заливаемой рабочей жидкости – 17 л;

Потребляемая мощность – 6 кВт.
	шт.
	1
	в течение 90 рабочих дней после подписания договора
	

	4 
	Вакуумный пластинчато-роторный насос 2НВР-250Д Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки из герметичных объёмов воздуха, неагрессивных к материалам конструкции насоса и рабочей жидкости пожаро– взрывобезопасных нетоксичных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, от атмосферного давления до предельного остаточного.

Быстрота действия – не менее 63 л/с; 

Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос – 14 л;

Предельное остаточное давление (полное без  газобалласта) – не более 6,7х10-4 (5х10-3) кПа, (мм.рт.ст.);

Наибольшее рабочее давление – 2,66 кПа;

Мощность двигателя – 5,5 кВт;

Напряжение – 380 В.
	шт.
	5
	в течение 90 рабочих дней после подписания договора
	

	5 
	Вакуумный пластинчато-роторный насос 2НВР-5ДГ Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки из герметичных объемов и перекачки в герметичные объемы до абсолютного выпускного давления 200 кПа (2 кгс/см2) воздуха, а также инертных и токсичных газов с содержанием кислорода не более, чем в воздухе (21% по объему) при нормальных условиях, неконденсирующихся и не воздействующих на материалы конструкции насоса и рабочую жидкость.

Быстрота действия – не менее 63 л/с; Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос – 2,1 л;

Предельное остаточное давление (полное без  газобалласта) – не более 6,7х10-4 (5х10-3) кПа, (мм.рт.ст.);

Наибольшее рабочее давление – 2,66 кПа;

Объем откачиваемого сосуда – не более 3,5 м3;

Наибольшая величина натекания внутрь насоса и из насоса – не более 1·10-4 (8·10-4) л·Па/с (л·мкм рт.ст./с);

Наибольшая величина натекания в откачиваемый объем при остановке насоса – не более 1·10-2 (8·10-2), л·Па/с (л·мкм рт.ст./с);

Абсолютное выпускное давление – 50,7-202 (0,5-2), кПа, (кгс/см2);

Мощность двигателя – 0,75 кВт;

Напряжение – 380 В.
	шт.
	5
	в течение 75 рабочих дней после подписания договора
	

	6 
	Вакуумный пластинчато-роторный насос 2НВР-5ДМ1 Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки из герметичных объёмов воздуха, неагрессивных к материалам конструкции насоса и рабочей жидкости пожаро– взрывобезопасных нетоксичных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, от атмосферного давления до предельного остаточного.

Быстрота действия – не менее 5,5 л/с; 

Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос – 1,2 л;

Предельное остаточное давление (полное без  газобалласта) – не более 6,7х10-4 (5х10-3) кПа, (мм.рт.ст.);

Наибольшее рабочее давление – 0,133 кПа;

Мощность двигателя – 0,55 кВт;

Напряжение – 380 В.
	шт.
	9
	в течение 30 рабочих дней после подписания договора
	

	7 
	Вакуумный пластинчато-роторный насос 2НВР-60Д

Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 

(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для откачки воздуха, неагрессивных к материалам конструкции насоса и рабочей жидкости пожаро– взрывобезопасных нетоксичных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений из замкнутых герметичных объемов.

Быстрота действия – не менее 18 л/с; 

Предельное остаточное давление – 0,67 Па; 

Мощность – 2,2/1500 кВт/об.мин.
	шт.
	1
	в течение 90 рабочих дней после подписания договора
	

	8 
	Насос вакуумный золотниковый АВЗ-20Д 
Производитель: 

ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш», Украина, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
С масляным уплотнением предназначен для откачки воздуха, неагрессивных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений из замкнутых герметичных объемов стационарных установках, размещаемых в помещениях, а также для создания предварительного разряжения в высоковакуумных установках.

Быстрота действия – не менее 20 л/с; 

Мощность – 2,2/1500 кВт/об.мин; 
Предельное остаточное давление (полное без газобалласта) – не более 1,1х10-3 (8х10-3) кПа, (мм.рт.ст.); 

Наибольшее рабочее давление – не более 20 кПа; 

Охлаждение – воздушное;

Наибольшее давление паров воды на входе насоса – 3,3 кПа; 

Количество масла, заливаемого в насос – 3,6 л.
	шт.
	4
	в течение 120 рабочих дней после подписания договора
	

	9 
	Насос вакуумный золотниковый АВЗ-63Д 
Производитель:

ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш», Украина, 

(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
С масляным уплотнением предназначен для откачки воздуха, неагрессивных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений из замкнутых герметичных объемов стационарных установках, размещаемых в помещениях, а также для создания предварительного разряжения в высоковакуумных установках.

Быстрота действия – не менее 63 л/с; 

Мощность – 7,5/1500 кВт/об.мин; 

Предельное остаточное давление (полное без газобалласта) – не более 6,7х10-4 (5х10-3) кПа, (мм.рт.ст.); 

Наибольшее рабочее давление – не более 20 кПа; 

Охлаждение – водяное;

Расход охлаждающей жидкости – не более 0,6 м3/ч;

Наибольшее давление паров воды на входе насоса – 3,3 кПа; 

Количество масла, заливаемого в насос – 10,2 л.
	шт.
	3
	в течение 120 рабочих дней после подписания договора
	

	10 
	Вакуумный диффузионный паромасляный насос НВДМ-400 Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).
Предназначен для создания и поддержания вакуума в вакуумных технологических системах путем откачки из герметичных объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, не содержащих капельной влаги и механических загрязнений и неагрессивных к материалам конструкции насоса НВДМ.

Быстрота действия – не менее 5900 л/с; 

Предельное остаточное давление – 6,6х10-5 – 6,6х10-4 Па; 

Наибольшее выпускное давление – не менее 33,3 (0,25) Па (мм.рт.ст.); 

Расход охлаждающей воды – 200 л/ч; 

Объём заливаемой рабочей жидкости – 1,4 л; 

Потребляемая мощность – 4,0 кВт.
	шт.
	1
	в течение 75 рабочих дней после подписания договора
	

	11 
	Агрегат вакуумный ротационный АВД-150/63 
Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Агрегат состоит из последовательно соединенных двухроторного насоса НВД-600 и пластинчато-роторного насоса 2НВР-250Д.

Быстрота действия – не менее 550 л/с; 

Предельное остаточное давление – 1,3∙10-1 (1∙10-3) Па; 

Охлаждение - воздушно-водяное;

Потребляемая мощность – не более 3 кВт.
	шт.
	1
	в течение 90 рабочих дней после подписания договора
	

	12 
	Затвор вакуумный с электромеханическим приводом 2ЗВЭ-160 Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Условный проход – 160 мм;

Проводимость – не менее 3340 л/с;

Норма герметичности – 1∙10-7 л∙Па/с;

Время открывания (закрывания) затвора от электропривода – 

не более 4 (15) с;

Потребляемая мощность в момент открывания (закрывания) – не более 100 Вт;

Перепад давлений в закрытом положение с любой стороны заслонки – не более 1,01∙105 Па;

Допустимый перепад давлений при открывании заслонки – не более 1,33∙103;

Напряжение – 380 В.
	шт.
	2
	в течение 75 рабочих дней после подписания договора
	

	13 
	Насос вакуумный двухроторный НВД-600 
Производитель: ОАО «Вакууммаш», г. Казань, 
(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:
(критерии определения соответствия аналога (эквивалента)).

Быстрота действия – не менее 550 л/с; 

Предельное остаточное давление – не более 1,3·10-1 Па; 

Расход охлаждающей воды – 200 л/ч; 

Объём заливаемой рабочей жидкости – не более 0,45 л; 

Потребляемая мощность – не более 1,1 кВт;

Условный проход входа 100 мм; выхода 63 мм.
	шт.
	1
	в течение 90 рабочих дней после подписания договора
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, исключающей возможные механические повреждения, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Проходные отверстия закрыты заглушками.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования; 

- руководство по эксплуатации;

- оформленные гарантийные талоны.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ТУ, указанным в Разделе 1 Технического задания на поставку товара, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием и нормативной документацией на русском языке.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



